| OPĆINA DONJA DUBRAVA Lipanj 2026 | PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA |
| --- | --- |

Sadržaj

UVOD	6

1.	OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA OPĆINE DONJA DUBRAVA	8

1.1.	GEOGRAFSKI POKAZATELJI	8

1.1.1.	Geografski položaj	8

1.1.2.	Broj stanovnika	11

1.1.3.	Gustoća naseljenosti	11

1.1.4.	Razmještaj stanovništva	11

1.1.5.	Spolno-dobna raspodjela stanovništva	11

1.1.6.	Broj stanovnika kojoj je potrebna neka vrsta pomoći pri obavljanju svakodnevnih zadataka	11

1.1.7.	Prometna povezanost	12

1.2.	DRUŠTVENO-POLITIČKI POKAZATELJI	13

1.2.1.	Sjedište upravnih tijela Općine Donja Dubrava	13

1.2.2.	Zdravstvene ustanove	13

1.2.3.	Odgojno-obrazovne ustanove	13

1.2.4.	Broj domaćinstava	14

1.2.5.	Broj članova obitelji po domaćinstvu	14

1.2.6.	Broj, vrsta (namjena) i starost građevina	14

1.3.	EKONOMSKO-POLITIČKI POKAZATELJI	15

1.3.1.	Broj zaposlenih i mjesta zaposlenja	15

1.3.2.	Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i drugih naknada	15

1.3.3.	Proračun Općine Donja Dubrava	16

1.3.4.	Gospodarske grane	16

1.3.5.	Velike gospodarske tvrtke	17

1.3.6.	Objekti kritične infrastrukture	18

1.4.	PRIRODN-KULTURNI POKAZATELJI	19

1.4.1.	Zaštićena područja	19

1.4.2.	Kulturno-povijesna baština	19

1.5.	POVIJESNI POKAZATELJI	20

1.5.1.	Prijašnji događaji	20

1.5.2.	Štete uslijed prijašnjih događaja	20

1.5.3.	Uvedene mjere nakon događaja koji su uzrokovali štetu	20

1.6.	POKAZATELJI OPERATIVNE SPOSOBNOSTI	20

2.	IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA	21

2.1.	POPIS IDENTIFICIRANIH PRIJETNJI I RIZIKA	21

2.2.	ODABRANI RIZICI I RAZLOZI ODABIRA	22

2.3.	KARTE PRIJETNJI	25

3.	KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA PRIJETNJI NA KATEGORIJE DRUŠTVENIH VRIJEDNOSTI	26

3.1.	ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI	26

3.2.	GOSPODARSTVO	26

3.3.	DRUŠTVENA STABILNOST I POLITIKA	27

4.	VJEROJATNOST	28

5.	OPIS SCENARIJA	28

5.1.	POTRES	29

5.1.1.	Uvod u rizik s nazivom scenarija	29

5.1.2.	Utjecaj na kritičnu infrastrukturu	31

5.1.3.	Kontekst	31

5.1.4.	Uzrok	36

5.1.5.	Opis događaja	36

5.1.6.	Analiza na području reagiranja-potres	40

5.1.7.	Matrice rizika u slučaju potresa	44

5.1.8.	Karte rizika	45

5.2.	POPLAVA	46

5.2.1.	Uvod u rizik s nazivom scenarija	46

5.2.2.	Utjecaj na kritičnu infrastrukturu	46

5.2.3.	Kontekst	47

5.2.4.	Uzrok	48

5.2.5.	Opis događaja	50

5.2.6.	Analiza na području reagiranja-poplava	52

5.2.7.	Matrice rizika u slučaju poplava	56

5.2.8.	Karte rizika	58

5.3.	POPLAVA IZAZVANA PUCANJEM BRANE ILI NASIPA HE DUBRAVA	59

5.3.1.	Uvod u rizik s nazivom scenarija	59

5.3.2.	Utjecaj na kritičnu infrastrukturu	60

5.3.3.	Kontekst	60

5.3.4.	Uzrok	62

5.3.5.	Opis događaja	63

5.3.6.	Analiza na području reagiranja-poplava izazvane pucanjem brane ili nasipa HE Dubrava	66

5.3.7.	Matrice rizika u slučaju poplava izazvane pucanjem brane ili nasipa HE Dubrava	70

5.3.8.	Karte rizika	71

5.4.	EKSTREMNE VREMENSKE POJAVE-EKSTREMNE TEMPERATURE	72

5.4.1.	Uvod u rizik s nazivom scenarija	72

5.4.2.	Utjecaj na kritičnu infrastrukturu	72

5.4.3.	Kontekst	73

5.4.4.	Uzrok	75

5.4.5.	Opis događaja	76

5.4.6.	Analiza na području reagiranja-ekstremne visoke temperature	79

5.4.7.	Matrice rizika u slučaju ekstremne visoke temperature	83

5.4.8.	Karte rizika	84

5.5.	EPIDEMIJE I PANDEMIJE	85

5.5.1.	Uvod u rizik s nazivom scenarija	85

5.5.2.	Utjecaj na kritičnu infrastrukturu	86

5.5.3.	Kontekst	86

5.5.4.	Uzrok	87

5.5.5.	Opis događaja	88

5.5.6.	Analiza na području reagiranja-epidemija i pandemija	91

5.5.7.	Matrice rizika u slučaju epidemija i pandemija	95

5.5.8.	Karte rizika	96

5.6.	TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE NESREĆE S OPASNIM TVARIMA	97

5.6.1.	Uvod u rizik sa nazivom scenarija	97

5.6.2.	Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	98

5.6.3.	Kontekst	98

5.6.4.	Uzrok	98

5.6.5.	Opis događaja	99

5.6.6.	Analiza na području reagiranja- tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima	106

5.6.7.	Matrice rizika u slučaju epidemija i pandemija	110

5.6.8.	Karte rizika	112

6.	MATRICE RIZIKA S USPOREĐENIM RIZICIMA	113

7.	ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE	114

7.1.	ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE-PODRUČJE PREVENTIVE	114

7.2.	ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE - PODRUČJE REAGIRANJA	117

8.	VREDNOVANJE RIZIKA	124

9.	POPIS SUDIONIKA U IZRADI PROCJENE RIZIKA ZA POJEDINE RIZIKE	127

PRILOZI	131

UVOD

Temeljem čl.17. stavak 1 Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/2015, 118/2018, 31/2020,  20/2021 i 114/2022) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika od velikih nesreća.

Pravilnikom o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 65/16) u članku 8. stavak 2 određeno je da se Procjene rizika pojedinih JL(R)S izrađuju svake tri godine.

Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Donja Dubrava temelji se na društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima koji uključuju:

- Standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih učesnika

- Prikupljanja svih bitnih podataka u jednom cjelovitom dokumentu

- Pojednostavnjenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata

- Unaprjeđenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, investiranja, osiguranja te sličnim aktivnostima

Načelnik Općine Donja Dubrava Odlukom je osnovao Radnu skupinu za izradu procjene rizika. Ista je sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Međimurske županije KLASA: 810-06/16-03/6 URBROJ: 2109/1-05/1-01-16-3 od 30. prosinca 2016., te Procjeni rizika za područje Općine Donja Dubrava, KLASA: 021-05-21-01-06; URBROJ: 2109/05-21-19  od 22.12.2021. godine,  odabrala rizike koji će se obrađivati u Procjeni, a koji su karakteristični za područje Općine Donja Dubrava.

Prilikom odabira članova radne skupine vodilo se računa o zadovoljavanju kriterija stručnosti i kompetentnosti kako bi se kvalitetno mogla provesti obrada identificiranih rizika.

Procjena rizika se ne provodi za antropogene prijetnje poput ratova i terorističkih djelovanja te ostalih zlonamjernih aktivnosti pojedinaca koje mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra i okoliš na području Općine Donja Dubrava.

Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije
temelj su izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Donja Dubrava. Svrha smjernica jest uređenje sveobuhvatnog, cjelovitog i objektivnog pristupa tijekom procesa procjenjivanja
rizika kako bi se ublažile njihove posljedice po zdravlje i živote ljudi, materijalna i kulturna
dobra i okoliš.

Procjena rizika označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, prilikom
čega se analiziraju potencijalne prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno
mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet i sl.

Rizik obuhvaća kombinaciju vjerojatnosti nekog događaja i njegovih negativnih posljedica.

Postupak izrade Procjene rizika je u skladu s HRN ISO 31000:2012 – Upravljanje rizicima – Načela i smjernice, što služi za potrebe unaprjeđenja razumijevanja rizika na svim razinama, osobito u smislu povećanja efikasnosti već uspostavljenih mjera za smanjenje rizika od velikih nesreća kao i definiranje novih.

Na taj će se način omogućiti i utvrđivanje polazišta za odabir mjera za potrebe obrade rizika.

Procjena rizika je složen proces koji uključuje:

- Identifikaciju rizika - proces pronalaženja, prepoznavanja i opisivanja rizika

- Analizu rizika - obuhvaća pregled tehničkih karakteristika prijetnji kao što su lokacija,
intenzitet, učestalost i vjerojatnost; analizu izloženosti i ranjivosti te procjenu
učinkovitosti prevladavajućih i alternativnih kapaciteta za suočavanja u pogledu
vjerojatnih rizičnih scenarija

- Vrednovanja rizika - postupak usporedbe rezultata analize rizika s kriterijima prihvatljivosti rizika

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Donja Dubrava izrađena je sukladno:

- Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj  82/2015, 118/2018, 31/2020, 20/2021 i 114/22),

- Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za
područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(„Narodne novine“ broj 65/16),

- Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 69/16),

- Smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije KLASA: 810-06/16-03/6 URBROJ: 2109/1-05/1-01-16-3 od 30. prosinca 2016.

- Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku

- Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Donja Dubrava, studeni 2021., KLASA: 021-05-21-01-06; URBROJ: 2109/05-21-19  od 22.12.2021. godine

- OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA OPĆINE DONJA DUBRAVA

Prilikom opisivanja područja Općine Donja Dubrava navode se osnovne karakteristike i podaci:

- broj stanovništva,

- gustoća naseljenosti,

- proračun i ostali financijski pokazatelji,

- vrste i starost građevina te svi ostali podaci koji će se koristiti u analizi rizika kao što je navedeno u Prilogu I Smjernica Međimurske županije.

  - GEOGRAFSKI POKAZATELJI

    - Geografski položaj

Općina Donja Dubrava nalazi se u sastavu Međimurske županije (jedna od 22 općine i 3 grada). Prostire se na krajnjem istočnom prostoru Međimurske županije, uz rijeku Dravu, odnosno županijsku granicu s Koprivničko-Križevačkom županijom.

Općina graniči sa susjednim jedinicama lokalne samouprave i to sa zapadne strane Općinom Donji Vidovec, sa sjeverne strane Općinom Kotoriba, s istočne i s južne strane Općinom Legrad u Koprivničko-Križevačkoj županiji.

Slika 1: Položaj Općine Donja Dubrava u Međimurskoj županiji

Izvor podataka: http://zeljko-heimer-fame.from.hr/hrvat/hr-vz.html Planovi i Procjene j.d.o.o.

U okviru Međimurske županije Općina Donja Dubrava spada u red manjih općina, cca. 2,6% od ukupnog prostora Županije, te je po veličini sedamnaesta općina u Županiji.

Rijeke i jezera

RIJEKA DRAVA – HE SUSTAV – JEZERO DUBRAVA

Osnovno obilježje hidrografije u prošlosti na ovom je području davala rijeka Drava.

Prije izgradnje HE sustava, Drava kao nizinska rijeka imala je znatan pad, te je u ponorskom dijelu bila najbrža rijeka. U prošlosti je često mijenjala korito stvarajući niz rukavaca, meandera i sprudova. Širina korita Drave na mjestima s manje rukavaca iznosila je 150 do 400 m, a na mjestima s više rukavaca širina je prelazila i 1 km.

Rukavci, otočići, sprudovi, meandri, šume i šumarci ostali su sačuvani samo u dijelu poslije jezera između dovodnog kanala i starog toka rijeke Drave.

Izgradnjom HE sustava, stvaranjem akumulacije okružene visokim nasipom, dovodnim i odvodnim kanalima, poremećen je prirodni režim toka rijeke Drave i podzemnih voda na širem području. Akumulacija je prouzročila trajno povišenje, a odvodni kanali trajno sniženje podzemnih voda u odnosu na prirodno stanje.

Izgradnjom HE sustava na rijeci Dravi znatno je smanjena opasnost od poplava i ujedno povećana zaštita zemlje od erozije. Isto su tako stvoreni uvjeti za poboljšanu odvodnju sa prekomjerno vlažnog zemljišta, te time i njegovu bolju iskorištenost u poljoprivredne svrhe. Zbog vrlo male količine protoka vode, koja je najčešće ispod propisanog biološkog minimuma, staro korito Drave nema karakteristike rijeke , već je obraslo gustom vegetacijom.

POTOK BISTREC - RAKOVNICA

Potok Bistrec – Rakovnica teče gotovo usporedno s Dravom područjem Općine u smjeru zapad – istok, a nakon Općine Donja Dubrava na području Velikog Pažuta ulijeva se u rijeku

Muru. Potok Bistrec – Rakovnica ima pluvijalni (kišni) režim protjecanja. Maksimalni vodostaj nastupa nakon velikih padalina, posebice u jesen i proljeće, a u cijelom svom toku kroz Općinu regulirani su kanali s obrambenim nasipom.

Reljef

Područje Općine Donja Dubrava u cijelosti je nizinsko (pridravska ravnica Donjeg Međimurja) te je taj prostor zajednička tvorevina rijeka Drave i Mure. Teren blago pada u smjeru toka rijeke Drave prema istoku.

Cjelokupni međimurski krajobraz ima dvije glavne karakteristike i to blage brežuljke u Gornjem Međimurju te aluvijalnu ravnicu u Donjem Međimurju. Kako je već navedeno općina je smještene u istočnom dijelu Međimurske županije, u reljefnoj mikroregiji Donje Međimurje. Donje Međimurje karakterizira nizinski reljef blago nagnut prema istoku, u smjeru otjecanja glavnih tokova. Taj je prostor zajednička tvorevina Drave i Mure, odnosno lijep i rjeđi primjer zajedničkih terasa i aluvija dviju rijeka.

Geološka obilježja

Na području Općine Donja Dubrava, značajni su prirodni resursi naslage šljunka i pijeska, nastale taloženjem sedimenata rijeke Drave. Na području općina utvrđeni su različiti tipovi tala, pa je tako na području Općine Donja Dubrava, utvrđeno 7 glavnih tipova tla i to:

- humusno silikatno tlo

- euterično smeđe tlo (euterični kambisol)

- umerizirano ili lesivirano tlo (luvisol)

- fluvijalno ili aluvijalno tlo (fluvisol)

- disterično smeđe tlo (distrčni kambisol)

- fluvijalno livadsko (humofluvisol)

- močvarno glejno (euglej)

Najnižim položajima uz Dravu smatra se područje unutar nekadašnjeg korita rijeke Drave i kanala hidroelektrane. Na tom se recentnom aluviju razvilo aluvijalno karbonatno pjeskovito tlo. Matični supstrat čine šljunak, ilovača i praškasta ilovača, a površinski horizont ilovača. Na staroj povišenoj aluvijalnoj terasi (središnji dio Općine Donja Dubrava) – zastupljeni su ranker i distrično smeđe tlo te aluvijalno karbonatno i nekarbonatno oglejeno i neoglejeno tlo. Matični supstrat čine ilovača, pretaloženi les i pijesak. Ta su tla izrazito antropogenizirana, odnosno u cijelosti se nalaze pod intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom koju karakterizira sitna parcelacija.

Hidrološka obilježja

Na području Općine u hidrografskom smislu prisutne su podzemne vode i tekućice (rijeke, potoci i kanali).

Dio oborinskih voda i dio voda iz površinskih vodotoka infiltrira se u podzemlje i tvori značajne zalihe podzemnih voda. Voda se akumulira u aluvijalnom vodonosniku međuzrnske poroznosti koji nadilazi regionalne okvire, to je prostor u međuriječju Mure i Drave koji seže od varaždinskih gorica do prekomurskih prostora u Mađarskoj. Voda je visoke kvalitete i izdašnosti, te predstavlja jednu od najvećih prirodnih vrijednosti. Čitavo područje Općine je vodonosno područje.

Meteorološki pokazatelji

Opće klimatske značajke Općine određene su pripadnošću ovog prostora široj klimatskoj regiji – Panonskoj nizini, što se očituje vrućim ljetima i hladnim zimama.

- Srednja godišnja temperatura zraka iznosi oko  10 °C. Topli dio godine u kojem je srednja temperatura viša od godišnjeg prosjeka traje od sredine travnja do sredine listopada i poklapa se s vegetacijskim razdobljem.

- Najtopliji mjesec je srpanj sa srednjom mjesečnom temperaturom od 19 °C, a najhladniji siječanj sa srednjom mjesečnom temperaturom od -1 ° C i jedini je mjesec u godini čija je srednja temperatura niža od 0 ° C.

- Godišnji hod količine oborina je kontinentalnog tipa sa maksimumom u toplom djelu godine (travanj do rujan) i sekundarnim maksimumom u kasnu jesen. Sušnih razdoblja nema. Ukupne godišnje količine oborina iznose cca.900 mm.

- Tijekom godine snježni pokrivač se javlja između 45 i 50 dana (od listopada do svibnja). U prosjeku se može očekivati da je 21-28 dana snježni pokrivač visine 10 cm i više.

- Ovo područje je relativno bogato vlagom tijekom cijele godine. Prosječne mjesečne vrijednosti relativne vlage zraka su iznad 70 %. U godišnjem hodu minimum se javlja u travanj  (69-74%), a maksimum u studenom ili prosincu (85-86%).

- Osnovna karakteristika režima vjetra je dominantnost vjetrova južnog i jugozapadnog, te sjevernog i sjeveroistočnog kvadranta. U toku godine najvjetrovitije je proljeće, a ljeto je godišnje doba s velikom učestalošću slabih vjetrova (oko 80%).

- Područje Čakovca sa cca. 2000 sati sijanja sunca godišnje (što otprilike odgovara i situaciji u Općini Donja Dubrava) spada u srednje osunčana područja Hrvatske. Najdulje mjesečno trajanje sijanja sunca je u srpnju (oko 9 sati dnevno), a najkraće u prosincu (oko 2 sata dnevno).

- Na području županije godišnje ima oko 40-60 dana s maglom, pri čemu se u siječnju javlja oko 10 dana s maglom, dok se u ljetnim mjesecima pojavljuje rijetko ili izostaje.

- Mraz se javlja od rujna do svibnja, pri čemu je najopasniji onaj koji se pojavi u vegetacijskom razdoblju. Tuča se javlja prosječno jednom godišnje, a s najvećom se vjerojatnošću može očekivati da se to dogodi od svibnja do srpnja.

    - Broj stanovnika

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, na području Općine Donja Dubrava živi  1 658 stanovnika u 630 kućanstava. Općina ima samo jedno naselje.

Tablica 1: Površina naselja, stanovništvo i gustoća naseljenosti

| OPĆINA | BROJ STANOVNIKA 2011. | BROJ KUČANSTAVA 2011. | BROJ STANOVNIKA 2021. | BROJ KUČANSTAVA 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Donja Dubrava | 1 920 | 670 | 1 658 | 630 |

Izvor podataka: popis stanovnika 2011. godine i 2021. godine

    - Gustoća naseljenosti

Gustoća naseljenosti na području Općine Donja Dubrava  je 86,53 stanovnika po km2.

    - Razmještaj stanovništva

Jedino naselje u općini je naselje Donja Dubrava i ovdje se nalazi sva koncentracija stanovništva. Navedeni podaci ukazuju na slabu naseljenost Općine Donja Dubrava, kao i na starosnu strukturu koja u budućnosti može rezultirati još manjim brojem naseljenosti na ovom području (svega 124 djece u dobi do 7 godina a 302 osoba starijih od 71 godine, te njih 528 u dobi od 51-70 godina) a i napuštanjem Općine i odlaskom u veće gradove.

U odnosu na popis stanovništva iz 2001., u Općini Donja Dubrava došlo je do pada stanovništva.

    - Spolno-dobna raspodjela stanovništva

Prema popisu iz 2021. godine u Općini Donja Dubrava bilo je 815 muških stanovnika i 843 ženskih stanovnika. U postocima muškaraca je 49,2 %, a ženskog stanovništva 50,8 %. Prisutna je dominacija ženskog stanovništva nad muškim.

Stanovništvo se uglavnom dijeli na tri dobne skupine stanovništva:

- Mlado: 0-19 godina,

- Zrelo: 20-59 godina,

- Staro: ≥ 60 godina.

Tablica 2: Prikaz stanovništva po dobnim skupinama Općine Donja Dubrava

| Općina | Mlado | Zrelo | Staro |
| --- | --- | --- | --- |
| Donja Dubrava | 269 | 834 | 555 |
| UKUPAN BROJ STANOVNIKA | 1 658 |  |  |

Izvor podataka: Popis stanovništva 2021.

Na području Općine Donja Dubrava živi 16,22% mladog, 50,3% zrelog te 33,47% starog stanovništva.

    - Broj stanovnika kojoj je potrebna neka vrsta pomoći pri obavljanju svakodnevnih zadataka

Na području Općine Donja Dubrava živi ukupno 383 stanovnika s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti od čega su 179 muškarca i 204 žena. Od navedenog broja 92 stanovnika treba pomoć druge osobe, a 87 koristi pomoć druge osobe.

Tablica 3: Pregled broja stanovnika kojoj je potrebna pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti

|  | Spol | Ukupno | Starosne skupine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0-9 | 10-49 | 50-69 | 70 i više |
| Ukupno | Sv. | 383 | 5 | 63 | 168 | 147 |
|  | m. | 179 | 3 | 34 | 96 | 46 |
|  | ž. | 204 | 2 | 29 | 72 | 101 |
| Osoba treba pomoć druge osobe | Sv. | 92 | 3 | 14 | 26 | 49 |
|  | m. | 42 | 1 | 9 | 19 | 13 |
|  | ž. | 50 | 2 | 5 | 7 | 36 |
| Osoba koristi pomoć druge osobe | Sv. | 87 | 3 | 12 | 24 | 48 |
|  | m. | 39 | 1 | 8 | 17 | 13 |
|  | ž. | 48 | 2 | 4 | 7 | 35 |

Izvor podataka: Državni zavod za statistiku, popis stanovništva 2011.

    - Prometna povezanost

Cestovni promet

Postojeći prometni sustav na području Općine Donja Dubrava dio je glavne cestovne mreže Međimurja, te kroz Općinu prolazi državna cesta koja je spojena na 15 kilometara udaljenu autocestu Goričan – Zagreb, br. D-20 Čakovec-Prelog-D. Dubrava – Đelekovec - Drnje (D-41). Donja Dubrava ima organizirani autobusni prijevoz, a samo nekoliko kilometara dijeli je do najbliže željezničke stanice.

Tablica 4: Razvrstane ceste na području Općine Donja Dubrava

| Redni br. | Broj ceste | Kategorija ceste | Relacija ceste | Dužina kroz Općinu (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D20 | Državna cesta | Čakovec-Prelog-Donja Dubrava-Đelekovec-Drnje(D41) | 6,18 |
| 2. | ŽC2040 | Županijska cesta | Kotoriba- D.Vidovec-D20 | 0,4 |
| 3. | ŽC2041 | Županijska cesta | Ž-2040 – Dubrava (D20) | 2,30 |
| 4. | LC20039 | Lokalna cesta | HE Čakovec – (ŽC2022) – HE Donja Dubrava (D20) | 2,45 |
| 5. | LC26126 | Lokalna cesta | Selnica Podravska (ŽC2076) – Most (D20) | 0,7 |

Izvor podataka: Procjena rizika od velikih nesreća Općine Donja Dubrava, 2021.

Na području Općine cesta u rangu županijskih cesta je cesta za Kotoribu. Paralelno s jezerom i odvodnim kanalom HE Dubrava prolazi lokalna cesta br. L-20039 koja dobiva sve više na značaju, pa je PPMŽ-om predviđena promjena ranga u županijsku cestu.

Željeznički  i zračni promet

Područjem općine ne prolazi željeznička pruga.

Mostovi, vijadukt i tuneli

Na području Donja Dubrava nalazi se most preko rijeke Drave u samom naselju D. Dubrava i vijadukt autoputa A4. Na području Općine nema tunela.

Plovni putovi

Na području Općine Donja Dubrava nema plovnih putova na unutarnjim vodama.

Zračne luke i luke unutarnjih voda

Na području Općine Donja Dubrava nema ni zračnih ni riječnih luka.

  - DRUŠTVENO-POLITIČKI POKAZATELJI

Općina Donja Dubrava dobila je status jedinice lokalne samouprave 1993. godine. To je utvrđeno Statutom Općine Donja Dubrava kojim se uređuje samoupravni djelokrug, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela. Područje koje Općina Donja Dubrava obuhvaća određeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08 – Odluka Ustavnog suda RH, 46/10, 145/10).

    - Sjedište upravnih tijela Općine Donja Dubrava

Sjedište Općine Donja Dubrava nalazi se na adresi Trg republike 13, gdje je smješten ured načelnika koji predstavlja izvršno tijelo općine.

Predstavničko tijelo općine je Općinsko vijeće koje se sastoji od 9 vijećnika. Općinska uprava trenutno ima 3 zaposlena službenika, 1 namještenika te načelnika profesionalca.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Građani neposredno sudjeluju u odlučivanju o pitanjima koja su im od njihova svakodnevnog i neposrednog interesa.  Na području Općine nema formiranih Mjesnih odbora.

Na području Općine Donja Dubrava poštanski promet organizira i obavlja "Hrvatska pošta" d.d. Središte pošta Čakovec posredstvom Poštanskog ureda Donja Dubrava, koji pokriva područje Općine s jednim naseljem.

Općina Donja Dubrava ima i jedno dobrovoljno vatrogasno društvo-DVD Donja Dubrava na adresi Trg republike 2.

    - Zdravstvene ustanove

Na području Općine djeluje Zdravstvena ambulanta Donja Dubrava  (jedan liječnički tim) i stomatološka ordinacija.

Zdravstvena ambulanta pruža stanovništvu Općine primarnu zdravstvenu zaštitu (zdravstveno-preventivnu i sanitarnu zaštitu), a za ostale usluge stanovništvo mora odlaziti u Čakovec gdje su zdravstvene usluge organizirane kroz: Dom zdravlja, Opću bolnicu Čakovec, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije Čakovec.

Socijalna skrb stanovništva organizirana je kroz državne ustanove i različite udruge koje djeluju na području županije. Na području Općine djeluje Odbor za socijalna pitanja. Centar za socijalni rad ima sjedište u Čakovcu - područni ured Prelog.

    - Odgojno-obrazovne ustanove

Na području Općine Donja Dubrava nalazi se:

- Osnovna škola Donja Dubrava

- Dječji vrtić Donja Dubrava „Klinčec“

Tablica 5: Pregled odgojno-obrazovnih ustanova sa kapacitetima za smještaj i prehranu

| Odgojno obrazovna ustanova | Smještajni kapacitet | Kapacitet pripremanja hrane |
| --- | --- | --- |
| OSNOVNE ŠKOLE |  |  |
| OŠ Donja Dubrava | 300 | 300 |
| DJEČJI VRTIĆI |  |  |
| DV Donja Dubrava „Klinčec“ | 50 | 50 |

Izvor podataka: Općina Donja Dubrava

    - Broj domaćinstava

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, na području Općine Donja Dubrava živi  1 658 stanovnika u 630 kućanstava.

Tablica 6: Broj stanovnika i kućanstava 2021. godine

| OPĆINA | BROJ STANOVNIKA 2021. | BROJ KUČANSTAVA 2021. |
| --- | --- | --- |
| Donja Dubrava | 1 658 | 630 |

Izvor podataka: popis stanovnika  2021. godine

    - Broj članova obitelji po domaćinstvu

Prema posljednjem popisu stanovništva od 2021. godine na području Općine Donja Dubrava nalazi se 630 domaćinstva. Prosječan broj osoba po kućanstvu je 2,63.

Tablica 7: Broj članova obitelji po domaćinstvu

| Privatna kućanstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiteljska kućanstva po broju članova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prosječan broj osoba u kućanstvu | Neobiteljska kućanstva |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 i više |  | samačka | višečlana |
| 179 | 158 | 126 | 99 | 38 | 19 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 2,63 | 179 | 10 |
| UKUPNO: 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Izvor podataka: DZZS-Popis stanovništva 2021.

Na području Općine Donja Dubrava se nalazi 189 neobiteljsko kućanstvo te 441 obiteljskih kućanstva

    - Broj, vrsta (namjena) i starost građevina

Na području Općine evidentirano je prema popisu stanovništva iz 2021. godine 630 stambenih jedinica u kojima se nalazi 832 stanova (od čega je 817 stanova za stalno stanovanje, dok 15 stanova otpada na stanove za odmor, stanove u kojima se odvija djelatnost, privremeno nenastanjene objekte, te objekte koji se koriste samo u vrijeme sezonskih radova u poljoprivredi).

Analizom iz Prostornog Plana kartografa sa tipovima gradnje odredilo se koliko približno objekata spada u određenu kategoriju (I do V) po vremenu gradnje i došlo se do sljedećih najbližih aproksimacija :

- Tip I – zidane zgrade (zgrade zidane do 1940. godine), što znači da su objekti građeni uglavnom od cigle vezane žbukom te sa stropovima od drvenih greda i nešto armiranobetonskih, ali bez horizontalnih i vertikalnih serklaža - 10% građevina ili 63 objekta

- Tip II – zidane zgrade s armiranobetonskim serklažima (od 1945-tih godina do 1960-tih godina) – 45 % građevina ili 283 objekta

- Tip III – armiranobetonske skeletne zgrade (od 1960-tih godina do danas) – 15% građevina ili 95 objekata

- Tip IV – zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova (od 1960-tih godina do danas) – 20% građevina ili 126 objekta

- Tip V – skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima (od 1960-tih godina do danas) – 10% građevina ili 63 objekta

  - EKONOMSKO-POLITIČKI POKAZATELJI

    - Broj zaposlenih i mjesta zaposlenja

Broj zaposlenih osoba te grane gospodarstva u kojima su te osobe zaposlene preuzeti su iz Državnog zavoda za statistiku, Popis stanovništva 2021. godine. Najveći broj stanovnika zaposlen je u prerađivačkoj industriji, slijedi je građevinarstvo te trgovina na veliko i malo te obrazovanje. Prikazan je ukupan broj radno aktivnog stanovništva u dobnoj skupini od 15-65 godina i više.

Tablica 8: Zaposleni prema područjima djelatnosti na području Općine Donja Dubrava

| Područje djelatnosti | Broj zaposlenih |
| --- | --- |
| Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 25 |
| Rudarstvo i vađenje | 2 |
| Prerađivačka industrija | 286 |
| Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija | 9 |
| Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša | 8 |
| Građevinarstvo | 87 |
| Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikla | 72 |
| Prijevoz i skladištenje | 21 |
| Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 27 |
| Informacije i komunikacija | 8 |
| Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 11 |
| Poslovanje s nekretninama | - |
| Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 13 |
| Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 8 |
| Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje | 32 |
| Obrazovanje | 49 |
| Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | 46 |
| Umjetnost, zabava i rekreacija | 8 |
| Ostale uslužne djelatnosti | 8 |
| Djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe | 1 |
| Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela | - |
| Nepoznato | - |
| UKUPNO: | 721 |

Izvor podataka: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021.

    - Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i drugih naknada

Na području Općine Donja Dubrava, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku-popis 2011, 305 osoba su korisnici starosne mirovine, a 234 osobe su korisnici ostalih mirovina.

Socijalnu naknadu primaju 44 osobe. Bez prihoda je 552 osoba.

Tablica 9: Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i drugih naknada te broj osoba bez prihoda

|  | Socijalna naknada | Starosna mirovina | Ostale mirovine | Prihodi od imovine | Povremena potpora drugih | Bez prihoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Općina Donja Dubrava | 44 | 305 | 234 | 2 | 8 | 552 |

Izvor podataka: DZZS-Popis stanovništva 2011.

    - Proračun Općine Donja Dubrava

Proračun Općine Donja Dubrava temeljni je financijski dokument Općine. Sadrži sve planirane prihode i primitke kao i rashode i izdatke jedne proračunske godine te predstavlja instrument ostvarenja zacrtanih ciljeva. Zajedno s planom za slijedeću proračunsku godinu, donose se i projekcije za naredne dvije.

Proračun za 2026. godinu iznosi 5.775.600,00 €, a projekcija za 2027. godinu 5.067,500,00 €, te za 2028 godinu iznosi 5.163.500,00 €.

    - Gospodarske grane

Gospodarstvo je djelatnost koju čine tri osnovna čimbenika: proizvodnja, potrošnja i
razmjena. Razvoj gospodarstva na području općine određen je prirodnim predispozicijama
poput klime, prirodnih resursa, ali isto tako ovisi o postojećoj infrastrukturi i tehnologiji.

Prema podacima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na dan 27.12.2013. godine po indeksu razvijenosti Međimurska županija je s indeksom od 69,65% svrstana u I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manji od 75% prosjeka Republike Hrvatske, dok je Općina Donja Dubrava svrstane u III. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske (Donja Dubrava 79,38%).

Na području Općine Donja Dubrava u funkciji su četiri gospodarske zone:

- Zona male privrede 1:

Smještena je na jugoistočnom dijelu Donje Dubrave uz ulaz u mjesto iz pravca Koprivnice (Brodarska ulica). Zona je formirana 1989. godine, s 8 parcela ukupne površine 5.695 čhv, prodana i izgrađena u cijelosti 1997. godine sa strukturom djelatnosti moto – mehanike, proizvodnje sokova, alu - bravarije, prerade plastike, prerade koštica te otkup i skladištenje žitarica. Zona je opremljena svojom infrastrukturom osim kanalizacije.

Poduzetnici koji posluju u zoni zapošljavaju 10 osoba.

- Zona male privrede 2

Točna lokacija zone - Smještena je na sjevernom dijelu Donje Dubrave, uz ulaz u mjesto iz pravca Kotoriba.

Površina zone - 12.631 čhv

Opremljenost infrastrukturom - Izgrađena je sva komunalna infrastruktura osim kanalizacije

Broj poduzetnika u zoni – 3 (KIS pića d.o.o., K & K Marketing, Drvo-aluminij d.o.o.)

- Gospodarska zona Sjever

Smještena je uz Zonu male privrede 2, u pravcu Naselja Kotoriba. Zona je izgrađena, a površina iznosi 10,8 ha. (10,880 m2)

Opremljenost infrastrukturom: izgrađena je sva komunalna infrastruktura osim kanalizacije

- Gospodarska zona „Sjeveroistok“-

Smještena je uz Zonu male privrede 2, u pravcu Naselja Kotoriba. Zona je izgrađena, a površina iznosi 9,4 ha. Opremljenost infrastrukturom: izgrađena je sva komunalna infrastruktura osim kanalizacije

Broj poduzetnika u zoni – 4 (OPG Daniel Rusak., Edi Mont d.o.o., OPG Ivan Bogomolec, Rekis d.o.o.)

Djelatnosti koje poduzetnici obavljaju u zoni: reciklaža pet ambalaže, usluge građevinske mehanizacije, postavljanje ograda i montaža metalnih konstrukcija i metalne galanterije)

Broj zaposlenih: 35

    - Velike gospodarske tvrtke

Na području Općine donja Dubrava djeluje niz gospodarskih subjekata. Neki od njih su:

- MODULAZ GROUP d.o.o.

- Electro Balog j.d.o.o.

- Rekis d.o.o.

- Agromeđimurje ratarstvo d.o.o.

- GA MA TEAM d.o.o.

- Ugostiteljski obrt „Poljdi“

- Tehnodom d.o.o.

- MONT MURAL d.o.o.

- SAM-PROMET d.o.o.

- DP Team d.o.o.

- Rejo j.d.o.o.

- Uljara Donja Dubrava

- Trgovina AS d.o.o.

- Bravarija Brljak d.o.o.

- Frizerski salon Brinet d.o.o.

- Hortikultura Žiga j.d.o.o.

- Soboslikarski i ličilački obrt Zvonar, vl. Zdravko Zvonar

- ALU ČITUŠ d.o.o.

- Ste&Vil d.o.o.

- Roletarstvo Mario j.d.o.o.

- Trgovački obrt „Merima“

- EDI MONT j.d.o.o.

- EDIŠAR j.d.o.o.

- Instalacije Štefić

- Varga d.o.o.

Pored navedenih pravnih subjekata djeluje i niz drugih većih i manjih gospodarskih tvrtki, no većina radnog stanovništva radi izvan prostora Općine, najviše u Čakovcu, Prelogu,  Kotoribi i Koprivnici.

    - Objekti kritične infrastrukture

Objekti kritične infrastrukture na području Općine Donja Dubrava su:

Tablica 10: Objekti kritične infrastrukture

| Sektor kritične infrastrukture | Objekti |
| --- | --- |
| Energetika (proizvodnja, akumulacija i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) | Područje Općine Donja Dubrava napajano je električnom energijom od distributera DP „Elektra“ Čakovec, preko trafostanice „Kotoriba“ TS 35/10 kV koja je vezana 35 kV dalekovodom s hidroelektranom HE Dubrava. Na području Općine, odnosno u naselju Donja Dubrava, razmješteno je 10 trafostanica od čega je jedna 30 VA, jedna 50 kVA, šest 100 kVA i dvije 160 kVA. Osim ovih trafostanica za napajanje naselja još su dvije trafostanice na području Općine u funkciji farme – jedna od 250 kVA i jedna od 100 kVA. Ukupno instalirana snaga postojećih trafostanica na području Općine je 1350 kVA. Trafostanice su većim djelom priključene zračnim 10 kV vodovima, a manjim djelom podzemnim kabelskim vodovima. |
| Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, informacijski sustavi, prijenos podataka, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) | Na području Općine Donja Dubrava telekomunikacijski promet organiziraju i obavljaju „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Telekomunikacijski centar Čakovec s osnovnom djelatnošću osiguranja telekomunikacijskog prometa unutar županije i veza s telekomunikacijskim sustavom Hrvatske. Na području Općine djeluju tri mreže sustava pokretnih komunikacija – mreža CRONET, mreža VIPNET i mreža MOBITEL. |
| Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet u unutarnjim plovnim putovima) | D-20 Čakovec-Prelog-Donji Vidovec-Đelekovec-Drnje(D-41) ŽC 2040 Kotoriba- D.Vidovec - D-20 ŽC 2041 Ž-2040 – Dubrava (D-20) LC 20039 HE Čakovec – (Ž-2022) – HE Donja Dubrava (D-20) LC 26126 Selnica Podravska (Ž-2076) – Most (D-20) |
| Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) | Ambulanta opće medicine Stomatološka ambulanta Ljekarna |
| Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) | Na području Općine Donja Dubrava od izgrađenih hidrotehničkih sustava je kanalska mreža i vodovod. |
| Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) | NTL Trgovina, Trgovina Krk, Trgovina AS, Konzum, Studenac |
| Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) | PBZ Banka – ispostava Donja Dubrava |
| Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) | - |
| Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) | Općinski ured, Veterinarska stanica Prelog – ambulanta Donja Dubrava |
| Nacionalni spomenici i vrijednosti | Kurija župnog dvora Župna crkva sv. Margarete Pilovi - kamena raspela (6) i kapelice (2) Dom kulture „Zalan“ park u kojem se nalazi Spomenik Nikole Zrinskog na kojeg se prostire prekrasan pogled ulaskom u centar mjesta. Orgulje iz Crkve Sv. Margareta |

Izvor podataka: Procjena rizika od velikih nesreća Općine Donja Dubrava, 2021.

  - PRIRODN-KULTURNI POKAZATELJI

    - Zaštićena područja

Na području Općine Donje Dubrave nema registriranih nacionalnih parkova, parkova prirode i rezervata. Ima pojedinačno zaštićenih stabala. Odlukom Skupštine Međimurske županije od 1995.g. u općini Donja Dubrava zaštićeno je stablo ginka (Ginkgo biloba L.) u kategoriji spomenik parkovne arhitekture.

Područje Općine Donja Dubrava ima bogatu prirodnu baštinu i krajobraznu raznolikost u kojem se ističe krajobraz Mure i Drave. Rijeke Mura i Drava su područja izuzetnih prirodnih vrijednosti ne samo na području općina, već i na regionalnom, nacionalnom i europskom nivou. Ovi riječni tokovi čine cjelovito područje koje se, osim unutar teritorija Republike Hrvatske, proteže kao prekogranični riječni ekološki sustav u susjednim državama te u uzvodnim i nizvodnim zemljama slijeva.

Općina Donja Dubrava na sjeverozapadu graniči s ornitološkim rezervatom Veliki Pažut proglašenim Uredbom 2011. godine, a koji je pod zaštitom zbog svoje bogate flore i faune (utok rijeke Mure u Dravu).

Područje općine Donja Dubrava ne obiluje šumskim pokrovom, a isti se dodatno tijekom vremena sve više smanjivao. To je bila posljedica gustoće naseljenosti, relativno lake pristupačnosti šumama (sječa) i velikih zahvata na izgradnji HE sustava.

Šumskim prostorom u RH gospodari (upravlja) poduzeće „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb. Na području Međimurske županije nadležna je uprava šuma Podružnica Koprivnica, odnosno Šumarija Čakovec.

Veći kompleksi šuma nalaze se u sjevernom dijelu Općine uz cestu prema Kotoribi , uz kanal HE Donja Dubrava i uz korito rijeke Drave u južnom dijelu općine. Prema katastarskim podacima radi se o 373,04 ha, što je 19,47% od ukupne površine Općine.

Veći dio šuma u ovoj Općini nalazi se pod državnom upravom (oko 73,75% svih šuma – 275,13 ha), a dio je u privatnom vlasništvu (oko 26,25% svih šuma). Državnim šumama na području ove Općine gospodari Šumarija Čakovec.

Tablica 11: Šume na području Općine (izvor podataka: Hrvatske šume – uprava šuma Koprivnica)

|  | Šume na području Općine |  |  | Šume na području županije |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % od ukupno | ha | % od površine Općine | % od ukupno | ha | % od površine Općine |
| Šume u državnom | 73,75 | 275,13 | 14,36 | 34,32 | 3 341 | 4,58 |
| Šume u privatnom | 26,25 | 97,91 | 5,11 | 65,68 | 6 393 | 8,76 |
| Uk. šumskih površina | 100,00 | 373,04 | 19,47 | 100,00 | 9 734 | 13,34 |

Izvor podataka: PP općine Donja Dubrava

    - Kulturno-povijesna baština

Donja Dubrava bogata je građevinama izgrađenih krajem 19. stoljeća, po uzoru na Austro-Ugarsku izgradnju s povijesnim stilskim obilježjima. Značajnija dobra su sljedeća:

- Dom kulture „Zalan“ u samom centru temeljem Rješenja Ministarstva kulture proglašen je kulturnim dobrom. U sklopu Doma može se pogledati Etno zbirka Kulturno umjetničkog društva „Seljačka sloga“. Radi se o ugaonoj prizemnici sagrađenoj krajem 19. st. u duhu historicizma, koja osim bogatih dekoracija izvedenih u žbuci s vanjske strane, pažnju privlači i u unutrašnjosti oslikanim prostorijama.

- park u kojem se nalazi Spomenik Nikole Zrinskog na kojeg se prostire prekrasan pogled ulaskom u centar mjesta.

- Kurija župnog dvora zaštićena je Rješenjem o preventivnoj zaštiti spomenika kulture koje je izdao Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. To je kasnobarokna, klasicistička jednokatnica sagrađena 1806. godine kao jedna od najstarijih zidanih kurija u ovom kraju.

- Sakralni spomenici skromnijih karakteristika poput kapelica, pilova, raspela… također predstavljaju bogatstvo kulturnog nasljeđa.

- Orgulje iz Crkve Sv. Margareta

  - POVIJESNI POKAZATELJI

    - Prijašnji događaji

Na području Općine Donja Dubrava u proteklih 20 godina nije bilo katastrofa ili velikih nesreća. Najčešće se na području Općine pojavljuju štete nastale uslijed prirodnih nepogoda a koje se obrađuju u Planu djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda. Najčešće su to:

- Tuča

- Suša

- Mraz

- Orkanski vjetrovi

Ostale katastrofe u bližoj povijesti Općine Donja Dubrava nisu zabilježene.

    - Štete uslijed prijašnjih događaja

Štete uslijed poplava i potresa u proteklih 25 godina nisu zabilježene. Na području Općine nastale štete su uglavnom od ugroza koje se obrađuju u Planu djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda.

    - Uvedene mjere nakon događaja koji su uzrokovali štetu

Nije bilo uvođenja nikakvih mjera za navedene ugroze.

  - POKAZATELJI OPERATIVNE SPOSOBNOSTI

    - Popis operativnih snaga

Operativne snage sustava civilne zaštite su svi prikladni i raspoloživi resursi operativnih snaga koji su namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite.

Operativne snage vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog Crvenog križa su temeljne operativne snage u sustavu civilne zaštite koje posjeduju spremnost na žurno i kvalitetno operativno djelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite.

Na području Općine Donja Dubrava djeluju slijedeće operativne snage sukladno članku 20. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/2015, 118/2018, 31/2020, 20/2021 i 114/22):

- Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava

- Operativne snage vatrogastva:

- DVD Donja Dubrava

- Operativne snage Hrvatskog  Crvenog Križa-GDCK Čakovec

- Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanica Čakovec

- Udruge:

- ŠRD „Štuka“,

- LD „Fazan“ i

- nautički klub „Flojsar“

- Povjerenici CZ te koordinatori na terenu

- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite imenovane Odlukom Načelnika

- IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA

Identifikacija prijetnji jest početni korak u postupku izrade Procjene rizika. Prilikom identifikacije prijetnji određuje se:

- koje se sve prijetnje pojavljuju na području Općine Donja Dubrava

- prostor na kojem se pojavljuju i

- način na koji mogu štetno /negativno utjecati na okoliš.

Međimurska županija je svojim Smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Međimurske županije identificirala prijetnje i rizike koji ulaze u red visokih i vrlo visokih rizika.

Temeljem istih Općina Donja Dubrava utvrđuje vlastite rizike, te ujedno identificira i ostale rizike koji na njenom području mogu izazvati velike ljudske žrtve  i materijalne gubitke te utjecati na okoliš.

Identifikacija prijetnji prikazuje se u tablici, koja ujedno služi kao Registar rizika Općine Donja Dubrava. Općina Donja Dubrava je prilikom identifikacije prijetnji, kao početni korak pri izradi procjene rizika od velikih nesreća, koristila vlastitu Procjenu rizika od velikih nesreća iz 2021. te Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije.

  - POPIS IDENTIFICIRANIH PRIJETNJI I RIZIKA

Sukladno Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, na području Međimurske županije prepoznati su kao visoki i vrlo visoki sljedeći rizici:

1. Potres

2. Poplava

3. Ekstremne temperature

4. Epidemije i pandemije

(podaci izvučeni iz slijedeće tablice)

Tablica 12: Procjena rizika RH-Identifikacija prijetnji na području Međimurske županije

| Županija | Ukupno vrlo visokih i visokih rizika | Bolesti bilja | Bolesti životinja | Epidemije i pandemije | Extremne temperature | Industrijske nesreće* | Poplava | Potres | Požar otvorenog tipa | Snijeg i led | Suša |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Međimurska županija | 4 |  |  | Da | Da |  | Da | Da |  |  |  | Rizik. Nizak. Umjeren. Visok. Vrlo visok. |  |  |

Međimurska županija u svojim Smjernicama napravila je popis identificiranih prijetnji i rizika koji mogu imati značajne utjecaje na područje Međimurske županije pa tako i na Općinu Donja Dubrava.

To su slijedeći rizici:

- Potres

- Poplava

- Ekstremne vremenske pojave

- Epidemije i pandemije

- Degradacija tla

- Požari

- Suša

- Štetni organizmi biljaka i životinja

- Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima

- Tehničko-tehnološke i druge nesreće u prometu

Iz navedeno popisa identificiranih prijetnji-registra rizika, koje je u smjernicama navela Međimurska županija, Općina Donja Dubrava će obrađivati rizike koji spadaju u red visokih i vrlo visokih rizika a to su:

- Potres

- Poplava

- Ekstremne temperature

- Epidemije i pandemije

Od ostalih rizika (osim četiri - obavezna) za  procjenu rizika Općine Donja Dubrava obrađivati će se i rizik od:

- tehničko-tehnološke katastrofe s opasnim tvarima

- Poplave izazvane pucanjem brane HE Dubrava

Ostali rizici koji su inače prepoznati kao značajni u području Županije neće se obrađivati obzirom da se procjenjuje da ti rizici nemaju izražene ugroze toga tipa. Općina Donja Dubrava mora svojom procjenom rizika obraditi navedenih 6 prijetnji da bi se iste prijetnje, procijenjene kao najznačajnije, kasnije mogle integrirati u Procjeni rizika od velikih nesreća Županije.

  - ODABRANI RIZICI I RAZLOZI ODABIRA

Na području Općine Donja Dubrava identificirano je 6 rizika koji predstavljaju potencijalnu ugrozu za stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet i dr.

- Potres

- Poplava

- Poplave izazvane pucanjem brane HE Dubrava

- Ekstremne temperature

- Epidemije i pandemije

- Tehničko-tehnološka katastrofa s opasnim tvarima

To su prije svega rizici identificirani u Procjeni rizika RH i Smjernicama Međimurske županije. Rizike za područje Općine Donja Dubrava, temeljem Smjernica, odredila je radna skupina za izradu procjene rizika, kao prijetnju koja može uzrokovati štetu na materijalnim i kulturnim dobrima, okolišu i ugroziti život, zdravlje i sigurnost stanovnika Općine Donja Dubrava.

U tablici 13 prikazan je registar rizika, odnosno popis identificiranih prijetnji na području Općine Donja Dubrava.

Tablica 13: Registar rizika na području Općine Donja Dubrava

| Red. Br. | Prijetnja | Kratak opis | Utjecaj na društvene vrijednosti | Preventivne mjere | Mjere odgovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Potres | Elementarna nepogoda uzrokovana prirodnim događajem koji je vjerojatno najveći uzrok stradavanja ljudi i uništenja materijalnih dobara. Ovu katastrofu karakterizira brz nastanak bez prethodnog upozorenja te je teško preventivno djelovati. | Potresi mogu uzrokovati: oštećenja stambenih građevina, industrijske i komunalne infrastrukture, probleme u komunikaciji, neprotočne prometnice, određen broj poginulih i ozlijeđenih, štetu na materijalnim i kulturnim dobrima te okolišu | Protupotresno projektiranje i građenje građevina sukladno odgovarajućim tehničkim propisima. Izgradnja sustava ranog upozoravanja. Edukacija i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Donja Dubrava i Međimurske županije. | Uzbunjivanje i obavješćivanje, Evakuacija, Zbrinjavanje, Sklanjanje, Spašavanje, Pružanje prve pomoći |
| 2. | Poplava | Naselje Donja Dubrava ugroženo je poplavama uzrokovanih izlijevanjem potoka Bistrec – Rakovnica. Zona ugroženosti bilo bi cijelo područje Općine. Moguće ugroze građevina kritične infrastrukture kao i posljedice po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra na području Općine. | Opasnosti za stanovništvo: poplavljivanje objekata, opasnost od utapanja ljudi i životinja. Opskrba vodom i odvodnja: poremećaj u funkcioniranju, izlijevanje otpadnih voda, potapanje podruma, zagađenja izvora vode. Cestovni promet: Prekidi u prometu na županijskim i lokalnim prometnicama Općine, otežano obavljanje svih djelatnosti do otklanjanja posljedica. Proizvodnja i distribucija električne energije: Duži prekidi u napajanju el. energijom dijelova Općine i Županije | Građenje, tehničko i gospodarsko održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i vodnih građevina za melioracijsku odvodnju, tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka i vodnog dobra, te druge radnje kojima se omogućuju kontrolirani neškodljivi protoci voda i njihovo namjensko korištenje | Uzbunjivanje i obavješćivanje, Evakuacija, Zbrinjavanje, Sklanjanje, Spašavanje, Pružanje prve pomoći |
| 3. | Poplave izazvane pucanjem HE Dubrava | Najveća ugroženost prijeti od proloma HE Dubrava zbog visine poplavnog vala i brzine nailaska na ugroženo područje. Ako do rušenja nasipa dođe, voda će se na poplavljenom području zadržati pet do osam dana. Nakon osam dana izvršit sanacija ugroženog područja. Od značajnijih prometnica ugrožene su željeznička pruga Čakovec-Kotoriba i cesta Prelog- Marija na Muri-Donja Dubrava u sjevernom zaobalju. Ugroženi su mostovi na prometnicama i vodoprivredni nasipi u zaobalju. | Opasnosti za stanovništvo: poplavljivanje objekata, opasnost od utapanja ljudi i životinja. Opskrba vodom i odvodnja: poremećaj u funkcioniranju, izlijevanje otpadnih voda, potapanje podruma, zagađenja izvora vode. Cestovni promet: Prekidi u prometu na županijskim i lokalnim prometnicama Općine, otežano obavljanje svih djelatnosti do otklanjanja posljedica. Proizvodnja i distribucija električne energije: Duži prekidi u napajanju el. energijom dijelova Općine i Županije | Građenje, tehničko i gospodarsko održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i vodnih građevina za melioracijsku odvodnju, tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka i vodnog dobra, te druge radnje kojima se omogućuju kontrolirani neškodljivi protoci voda i njihovo namjensko korištenje | HE Dubrava ima novu generaciju sustava za uzbunjivanje. Sustav je podijeljen na četiri cjeline. Prva cjelina su sirene na strojarnici i brani elektrane. Sustav na području Centra 112 Čakovec ima osam sirena u naseljima koja su smještena oko akumulacije i strojarnice. Evakuacija, Zbrinjavanje, Sklanjanje, Spašavanje, Pružanje prve pomoći |
| 4. | Ekstremne vremenske pojave-ekstremne temperature | Toplinski val kao prirodna pojava uzrokovana klimatskim promjenama nastaje naglo bez prethodne najave, neočekivano za područje Općine koja ima umjerenu kontinentalnu klimu, te može biti okidač za uzrok mnogih zdravstvenih problema. | Ekonomska analiza zdravstvenih učinaka i prilagodbe na klimatske promjene ukazuje na direktne i indirektne posljedice za zdravlje od pojave ekstremnih temperatura uslijed klimatskih promjena, i to: - povećana smrtnost i broj ozljeda, - povećan rizik od zaraznih bolesti, -prehrana i razvoj djece, -negativan utjecaj na mentalno zdravlje i kardio respiratorne bolesti. Isto tako, učinci toplinskih valova mogu za posljedice imati i onemoćalost dijela stanovnika, uginuće peradi i svinja u intenzivnom uzgoju, uvenuće dijela ratarskih kultura, smanjenja radnih učinaka fizičkih radnika, a osobitu pažnju treba posvetiti sprečavanju posljedica kod štićenika domova za starije i nemoćne osobe, udomiteljskih obitelji i kod starijih osoba . | Zdravstvenim mjerama prevencije uz medijsku podršku u pružanju pravovremenih informacija, a vezano uz zaštitu od vrućine, ključan je i važan čimbenik očuvanja kardiološkog zdravlja, ali i zdravlja općenito. Edukacija i osposobljavanje stanovnika Općine Donja Dubrava. Kod razvoja javne vodovodne mreže potrebno je izgraditi i hidrantsku mrežu. Prostornim planovima, zahvatima u prostoru, uvjetima građenja i sl. Obavezati sve investitore na priključenje na sustav javne vodovodne mreže. | Obavješćivanje, Pružanje prve pomoći, Zbrinjavanje oboljelih |
| 5. | Epidemije i Pandemije | Neočekivano veliki broj slučajeva neke bolesti, poglavito zarazne, kao i bilo koje druge bolesti u skoro isto vrijeme na jednom području, naseljenom mjestu, gdje obitava veći broj žitelja, tretira se kao epidemija, a manifestira se u dva pojavna oblika: - epidemija koja nastaje samostalno, nije povezana sa nikakvim drugim nepogodama, - epidemija koja nastaje kao posljedica nekih drugih elementarnih nepogoda (potres, poplava i sl.) | U situaciji pojave određene epidemiološke i sanitarne ugroze posljedice po stanovništvo očitovale bi se u značajnom padu životnog standarda i prekidu uobičajenog načina života, a što bi se posljedično manifestiralo: -u nehigijenskim uvjetima smještaja, -masovnim migracijama i masovnim okupljanjem stanovništva, -u nedostatnoj opskrbljenosti pitkom vodom, -u prehrani koja ne zadovoljava ni minimalne potrebe, -u uvjetima koji onemogućavaju provođenje aktivnosti opće higijene, -improvizirana dispozicija ljudskih i ostalih otpadnih tvari, -oboljeli dio stanovništva nije u mogućnosti obavljati redovne poslove na radnom mjestu, kao ni kod kuće (poljoprivreda), -u pojavnosti bolesti sa mogućim komplikacijama i invaliditetom te sa smrtnim ishodom. Nepoduzimanje preventivnih mjera u pogledu zaštite, prvenstveno prehrambenih artikala i vode, kao i nepravovremeno i nedovoljno efikasno djelovanje na nastalu epidemiološku ili sanitarnu ugrozu u konačnici rezultira teškim dalekosežnim posljedicama. Dodatni negativni utjecaj na svijest stanovništva, uz sve ranije naznačeno, izazvao bi eventualno mogući nedostatak dovoljnog broja medicinskog osoblja i lijekova za sprečavanje i saniranje posljedica zaraze. | Preventivne DDD mjere, preventivna cijepljenja, održavanje higijene. Brze intervencijske higijensko epidemiološke djelatnosti u suradnji s ostalim djelatnostima Zavoda za javno zdravstvo županije i sanitarne inspekcije. Zahvaljujući organiziranom djelovanju cjelokupnog sustava javnog zdravstva koji pridonosi zdravlju ljudi na području općine Donja Dubrava i epidemiološka situacija zaraznih bolesti može se ocijeniti povoljnom. Bolesti protiv kojih se cijepi potisnute su na niske brojeve (ospice, rubeola, zaušnjaci, hripavac, tetanus), a neke su i posve eliminirane (difterija, poliomijelitis). Mogućnost pojavnosti stočnih zaraznih bolesti na području općine Donja Dubrava, je mala; zbog dobre educiranosti posjednika životinja o istima te kontakta koji veterinarske institucije sa područja imaju sa posjednicima. Bolesti stočnog fonda mogu prvenstveno biti uzrokovane mikroorganizmima i parazitima | Obavješćivanje, Edukacija, Cijepljenje, DDD mjere, Higijensko-epidemiološka djelatnost, Zaštita vode. |
| 6. | Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima-Industrijske nesreće | Na području Općine Donja Dubrava posluju 3 subjekta-imaoca opasnih tvari: - Agromeđimurje d.d. - INA-BP Donja Dubrava - KIS pića d.o.o. te područjem prolaze 2 sustava transporta opasne tvari: - Plinovod DN 150 Legrad – Donja Dubrava - JANAF d.d. Dionica trase naftovoda Virje – Lendava | Akcident s opasnom tvari može uzrokovati: oštećenja stambenih građevina, industrijske i komunalne infrastrukture, probleme u komunikaciji, neprotočne prometnice, određen broj poginulih i ozlijeđenih, štetu na materijalnim i kulturnim dobrima te okolišu | Poštivanje propisanih tehničkih propisa i pridržavanje normi aktivne zaštite Izgradnja sustava ranog upozoravanja. Edukacija i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Donja Dubrava i Međimurske županije. | Uzbunjivanje i obavješćivanje, Evakuacija, Zbrinjavanje, Sklanjanje, Spašavanje, Pružanje prve pomoći |

Izvor podataka: Smjernice za izradu rizika Međimurske županije; Procjena rizika Općine Donja Dubrava 2021.

  - KARTE PRIJETNJI

Temeljem Smjernica Međimurske županije, karte prijetnji za područje Općina ili Gradova se izrađuju u mjerilu 1 : 25 000 .

Mjerilo mora biti izabrano na način da prijetnje budu jasno vidljive i prepoznatljive u prostoru.

Prikaz se odnosi na rizike za koje je potrebno imati kartografski prikaz poput poplava ili tehničko-tehnološke nesreće, dok je za rizike poput epidemija i potresa nepotrebno izrađivati kartografski prikaz prijetnji , ali se iskazuju u kartama rizika ili će se navesti područje gdje se najčešće pojavljuju ili gdje mogu izazvati najveće posljedice.

Karta prijetnji za odabrane prijetnje/rizike (poplava, degradacija tla) za područje Općine Donja Dubrava nalazi se u Prilogu 1 ove procjene rizika, dok se za druge prijetnje/rizike ne izrađuju.

- KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA PRIJETNJI NA KATEGORIJE DRUŠTVENIH VRIJEDNOSTI

Kriteriji za procjenjivanje štetnih utjecaja prijetnji na kategorije društvenih vrijednosti:

- Život i zdravlje ljudi,

- Gospodarstvo i

- Društvena stabilnost i politika

Zajednički su za sve rizike i propisani su u postotnim vrijednostima udjela u proračunu Općine Donja Dubrava, te se isti ne mogu mijenjati. Jedinstveni su za sve županije i JLS na području Republike Hrvatske.

Posljedice po svaku od skupina društvenih vrijednosti procjenjuju se prema određenim, definiranim kriterijima na način prikazan u Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije.

  - ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazane su ukupnim brojem ljudi za koje se procijenilo kako mogu biti ugroženi od nekog procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem (poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni).

Tablica 14: Društvena vrijednost – Život i zdravlje ljudi

| Kategorija | % |
| --- | --- |
| 1 | ⃰ ˂ 0,001 |
| 2 | 0,001-0,004 |
| 3 | 0,047-0,011 |
| 4 | 0,012-0,035 |
| 5 | 0,036 ˃ |

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

⃰ Napomena: Pri određivanju kategorije za život i zdravlje ljudi u kategoriju 1 ulaze posljedice prema kojima je stradala ili ugrožena minimalno jedna osoba do 0,001% stanovnika na području Općine Donja Dubrava.

  - GOSPODARSTVO

Odnosi se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun Općine Donja Dubrava.

Tablica 15: Društvena vrijednost – Gospodarstvo

| Kategorija | % |
| --- | --- |
| 1 | 0,5-1 |
| 2 | 1-5 |
| 3 | 5-15 |
| 4 | 15-25 |
| 5 | ˃ 25 |

Izvor podataka: Smjernice Međimurska županije

Sukladno Prilogu III Smjernica Međimurske županije  u nastavku su prikazane vrste šteta u gospodarstvu. Navedena materijalna i financijska šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

| Vrsta štete | Pokazatelj |
| --- | --- |
| Izravne štete | Šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini |
|  | Šteta na sredstvima za proizvodnju i rad |
|  | Štete na javnim zgradama, ustanovama koje ne spadaju pod druge kriterije |
|  | Trošak sanacije, oporavka, asanacije te srodni troškovi |
|  | Troškovi spašavanja, liječenja te slični troškovi |
|  | Gubitak dobiti |
|  | Gubitak repromaterijala |
| Neizravne štete | Izostanak radnika s posla (procijeniti trošak izostanka s posla) |
|  | Gubitak poslova i prestanak poslovanja (procijeniti trošak) |
|  | Gubitak prestiža i renomea (procijeniti trošak) |
|  | Nedostatak radne snage (procijeniti trošak) |
|  | Pad prihoda |
|  | Pad proračuna |

  - DRUŠTVENA STABILNOST I POLITIKA

Posljedice na društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na ustanovama, građevinama od javnog i društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobit će se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Ukoliko je ukupna materijalna šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva Općine Donja Dubrava, prikazat će se u odnosu na proračun JLP(R)S-e.

Tablica 16: Društvena stabilnost-Kritična infrastruktura (KI)

| Kategorija | % |
| --- | --- |
| 1 | 0,5-1 |
| 2 | 1-5 |
| 3 | 5-15 |
| 4 | 15-25 |
| 5 | ˃ 25 |

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

U kriteriju ukupne materijalne štete na građevinama od društvenog značaja šteta se prikazuje u odnosu proračun Općine Donja Dubrava. Građevinama javnog društvenog značaja smatraju se sportski objekti, objekti kulturne baštine, sakralni objekti, obrazovne ustanove i sl.

Tablica 17: Društvena stabilnost-Ustanove/Građevine javnog društvenog značaja

| Kategorija | % |
| --- | --- |
| 1 | 0,5-1 |
| 2 | 1-5 |
| 3 | 5-15 |
| 4 | 15-25 |
| 5 | ˃ 25 |

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku prikazat će se zbirno.

- VJEROJATNOST

Za svaki identificirani rizik vjerojatnost/frekvencija podijeljena je u 5 kategorija. Vjerojatnost/frekvenciju potrebno je izračunati tijekom analize rizika kao i posljedice.

Tablica 18:Vjerojatnost/frekvencija

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/Frekvencija |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1% | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |
| 2 | Malene | Mala | 1-5% | 1 događaj u 20 do100 godina |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5-50% | 1 događaj u 2 do 20 godina |
| 4 | Značajne | Velika | 51-98% | 1 događaj u 1 do 2 godina |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | >98% | 1 događaj godišnje ili češće |

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Za vrijednosti vjerojatnosti/frekvencije uzimati će se samo oni događaji čije posljedice za kategorije društvenih vrijednosti mogu biti opisani kategorijom 1., konkretno štete u gospodarstvu minimalno moraju iznositi 0,5% proračuna Općine Donja Dubrava.

Neće se uzimati u razmatranje vjerojatnost svakog potresa ili industrijskih nesreća bez ikakve materijalne štete već samo vjerojatnost onog događaja/prijetnje koja može uzrokovati štete sukladno propisanim kriterijima za svaku od kategorija društvenih vrijednosti.

- OPIS SCENARIJA

U postupku identifikacije identificirana je svaka pojedinačna prijetnja na području
Općine Donja Dubrava. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Donja Dubrava temelji se na scenarijima za svaki pojedini rizik.

Scenarijem se opisuje svaka odabrana prijetnja te njen nastanak i posljedice kako bi se po tom primjeru mogle planirati preventivne mjere, educirati stanovništvo odnosno pripremati eventualni odgovor na veliku nesreću.

Scenarij je u kontekstu procjenjivanja rizika, način predstavljanja rizika. Svrha scenarija je prikaz slike događaja i posljedica kakve mogu uzrokovati sve prirodne i tehničko-tehnološke prijetnje na području Općine Donja Dubrava.

Scenarij je opis:

- neželjenih događaja, jednog ili više povezanih događaja/prijetnji, za svaki obrađivani rizik koji ima posljedice na život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvenu stabilnost i politiku,

- svega što vodi k nastajanju, odnosno uzrokuje opisane neželjene događaje, a sastoji se od svih radnji i zbivanja prije velike nesreće i “ okidača” velike nesreće,

- okolnosti u kojima neželjeni događaji/prijetnje nastaju te stupnja ranjivosti i otpornosti stanovništva, građevina i drugih sadržaja u prostoru ili društva u razmjerima bitnim za razmatranje implikacija događaja/prijetnji za život i zdravlje ljudi te okoliš, imovinu, gospodarstvo, društvenu stabilnost i politiku,

- posljedica neželjenog događaja s detaljnim opisom svake posljedice pa svaku
kategoriju društvenih vrijednosti.

Scenarij za jednostavni rizik opisuje dvije vrste događaja:

- najvjerojatniji neželjeni događaj

- događaj s najgorim mogućim posljedicama

  - POTRES

Potresi se u klasifikaciji prirodnih katastrofa s obzirom na ljudske i materijalne gubitke nalaze pri samom vrhu. Oni su tipična katastrofa s brzim izbijanjem, događaju se u bilo koje doba i izbijaju bez upozorenja.

Imaju primarne i sekundarne učinke.

Primarni učinci: Rušenje zgrada, štete na infrastrukturi, ljudi zarobljeni u srušenim zgradama, kvarovi komunalnih usluga.

Sekundarni učinci: požari, poplave, klizanje tla, bolesti

Za određivanje maksimalnog intenziteta potresa za područje Republike Hrvatske koristi se "Privremena seizmološka karta SFRJ" od 1982. U "Seizmološkoj karti SFRJ" od 1987. prikazani su očekivani intenziteti potresa za razdoblja od 50, 100, 500, 1000 i 10 000 g. s vjerojatnošću pojave od 63 %.

    - Uvod u rizik s nazivom scenarija

Uvod u rizik:

Naziv scenarija:

Podrhtavanje tla u Općini Donja Dubrava uzrokovano potresima VII i VIII stupnja MSK

Grupa rizika:

Potres

Rizik:

Štete na građevinama izazvane podrhtavanjem tla/potresom jačine VII ili VIII° MSK

Radna skupina: Povjerenstvo za izradu procjene rizika od velikih nesreća Općine Donja Dubrava

Sudionici u izradi Procjene rizika sukladno točci 9. Procjeni rizika od velikih nesreća Općine Donja Dubrava

Opis scenarija:

Prema seizmološkoj karti Međimurske županije za povratni period od 500 godina (MSK), područje Općine Donja Dubrava nalazi se u rubnom dijelu VIII° . U građevinskom dijelu to će dovesti uglavnom do oštećenja 2. i 3.stupnja na većini građevina na području Općine Donja Dubrava (Umjerena i teška oštećenja). Ovakav potres izazvati će oštećenja zgrada i ozljede stanovništva na objektima starije izvedbe u pojedinim seoskim domaćinstvima. Objekti kritične infrastrukture su novije izvedbe te se ne očekuju oštećenja na istima. U prirodi ovakav potres će izazvati male odrone u udubljenjima i na nasipima cesta sa strmim nagibom; pukotine u tlu dosežu nekoliko centimetara. Stvaraju se novi bazeni vode. Ponekad se presušeni zdenci pune vodom ili postojeći presušuju. U mnogim slučajevima mijenja se izdašnost izvora i razina vode u zdencima. Kod ljudi potres ove jačine izaziva opći strah i pojedinačno paniku, uznemirenost osjećaju osobe u automobilima u pokretu. Ponegdje se lome grane stabala. Teži namještaj se ponekad pomiče.

Za područje Općine Donja Dubrava prema seizmološkoj karti Republike Hrvatske (najbliže mjerene aktivnosti zabilježene su u Prelogu) utvrđena je mogućnost pojave potresa jačine do VIIIº MSK  ljestvice.

Tablica 19: Učestalost potresa

| GRAD | Koordinate |  | Čestine intenziteta ºMSK (Medvedev-Sponheuer-Karnik) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °N | °E | I-V | VI | VII | VIII |
| Prelog | 46.338 | 16.617 | 15 | 5 | 1 | 0 |

Izvor podataka: Seizmološka služba RH

Prema podacima EMSC u posljednjih 100 godina na području Općine nije bilo zabilježenih potresa jačeg stupnja intenziteta koji bi svojim intenzitetom ugrozio stanovništvo i materijalna dobra. Prema seizmološkoj karti Međimurske županije za povratni period od 500 godina (MSK), područje Općine Donja Dubrava nalazi se u VIII. seizmičkoj zoni prema MSK ljestvici. Seizmološka karta RH za povratni period od 500 godina uzima se kao relevantna za
određivanje intenziteta potresa nekog područja.

Slika 2: Seizmološka karta za povratni period T=500 godina

Izvor PMF, Zagreb

    - Utjecaj na kritičnu infrastrukturu

Obzirom da se Općina Donja Dubrava nalazi u području VIII° po MSK ljestvici, to znači da će potres te jačine dovesti do umjerenih oštećenja, te do eventualnog urušavanja starijih građevina u pojedinim starijim seoskim domaćinstvima.

Utjecaji potresa na objekte kritične infrastrukture prikazani su u slijedećoj tablici a odnose se prije svega na starije građevine u navedenoj infrastrukturi (kulturne znamenitosti i sl.):

Tablica 20: Prikaz utjecaja potresa na kritičnu infrastrukturu Općine Donja Dubrava

| Utjecaj | Sektor kritične infrastrukture |
| --- | --- |
| X | Energetika (proizvodnja, akumulacija i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, informacijski sustavi, prijenos podataka, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet u unutarnjim plovnim putovima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

    - Kontekst

U kontekstu potresa u Općini Donja Dubrava može se pretpostaviti da će građevine projektirane prema najnovijim seizmičkim propisima zadovoljiti zahtjeve povezane s projektiranim graničnim stanjima (Granično stanje nosivosti - GSN, odnosno Granično stanje uporabljivosti - GSU).  Na području Općine nema višekatnih stambenih zgrada. Stanovništvo Općine živi u obiteljskim kućama što uvelike olakšava situaciju u slučaju potresa. Kod novijih obiteljskih kuća građenih u zadnjih 50 godina ne očekuju se veća oštećenja s obzirom da investitori uglavnom grade u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima iz 1981.g. Kod ovih objekata pri eventualnom potresu od VIIIº MKS očekuju se  manje pukotine u žbuci, otpadanje manjih komada žbuke,  padanje lošije učvršćenih visećih elemenata namještaja, padanje pojedinačnih crjepova, oštećenja dimnjaka i sl.

Tablica 21: Pregled broja stanovnika po naseljima *

| Općina Donja Dubrava-Naselja | POPIS STANOVNIŠTVA 2021. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanovnika | Broj stambenih jedinica |
| Donja Dubrava | 1 658 | 630 |
| UKUPNO | 1 658 | 630 |

Izvor podataka: DZS, popisi stanovništva 2021.

* Općina Donja Dubrava ima samo jedno naselje

Na području Općine evidentirano je prema popisu stanovništva iz 2021. godine 630 stambenih jedinica u kojima se nalazi 832 stanova (od čega je 817 stanova za stalno stanovanje, dok 15 stanova otpada na stanove za odmor, stanove u kojima se odvija djelatnost, privremeno nenastanjene objekte, te objekte koji se koriste samo u vrijeme sezonskih radova u poljoprivredi).

Tablica 22: Pregled stambenih jedinica i broja stalnih stanovnika na području Općine Donja Dubrava

|  | Broj stambenih jedinica | Stanovi za stalno stanovanje | Broj stalnih stanovnika | Gustoća naseljenosti st/km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO | 630 | 817 | 1 658 | 84,6 |

Izvor podataka: DZS- Popis stanovništva 2021.

- Podjela objekata po kategoriji gradnje

- I – zidane zgrade (zgrade zidane do 1940. godine), što znači da su objekti građeni uglavnom od cigle vezane žbukom te sa stropovima od drvenih greda i nešto armiranobetonskih, ali bez horizontalnih i vertikalnih serklaža

- II – zidane zgrade s armiranobetonskim serklažima (od 1945-tih godina do 1960-tih godina),

- III – armiranobetonske skeletne zgrade (od 1960-tih godina do danas),

- IV – zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova (od 1960-tih godina do danas),

- V – skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima (od 1960-tih godina do danas)

- Procjena štete na stambenom fondu

Tablica u nastavku daje matricu za prikaz oštećenja na građevinama po tipu građenja prikazano kroz pet tipova građevina i postotku mogućeg oštećenja.

Tablica 23: Prikaz oštećenja na građevinama po tipu građenja i postotku mogućeg oštećenja (matrica) za VIIIº MS

| R/B | Stupanj oštećenja | Zidane zgrade Tip I | Zidane zgrade s Armirano betonskim serklažima Tip II | Armirano Betonske skeletne zgrade Tip III | Zgrade s armirano betonskim nosivim zidovima TIP IV | Skeletne zgrade s armirano betonskim nosivim zidovima Tip V | Građevinska šteta u % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nikakvo | 8 % | 50% | 15% | 5 % | 15% | 0 |
| 2. | Neznatno | 10% | 25% | 25% | 70% | 20% | 6 |
| 3. | Umjereno | 30% | 15% | 35% | 25% | 50% | 20 |
| 4. | Jako | 45% | 10% | 17% |  | 15% | 40 |
| 5. | Totalno | 4 % |  | 6% |  |  | 62 |
| 6. | Rušenje | 3 % |  | 2% |  |  | 100 |

Izvor: Aničić: Civilna zaštita I i II 1992. str. 135-143

Temelj za izračun pojedinih kategorija na području Općine je podatak dobiven od općine Donja Dubrava o broju objekata u pojedinim kategorijama, odnosno tipovima.

Na području općine nalazi se 630 objekta za stalno ili povremeno stanovanje.

- 10 %  zidane zgrade Tip I – 63 objekta

- 45 %  zidane zgrade Tip II – 283 objekta

- 15 %  zidane zgrade Tip III - 95 objekta

- 20 %  zgrade sa sustavom armirano-betonskih nosivih zidova Tip IV – 126  objekta

- 10 %  skeletne zgrade sa sustavom armirano-betonskih nosivih zidova Tip V- 63 objekta

Tablica 24: Zidane zgrade Tip I - ( 10% od ukupnog broja objekata ili 63 objekta).

| Ukupno: 63 objekta | STUPANJ OŠTEĆENJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nikakvo | Neznatno | Umjereno | Jako | Totalno | Rušenje |
| Broj objekata | 5 | 6 | 19 | 28 | 3 | 2 |
| Građevinska šteta u % | 0 | 6 | 20 | 40 | 62 | 100 |

Izvor: Aničić: Civilna zaštita I i II 1992.

Tablica 25: Zidane zgrade Tip II sa armirano-betonskim serklažima (45% od ukupnog broja objekata ili 283 objekata).

| Ukupno: 283 objekata | STUPANJ OŠTEĆENJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nikakvo | Neznatno | Umjereno | Jako | Totalno | Rušenje |
| Broj objekata | 142 | 71 | 42 | 28 | 0 | 0 |
| Građevinska šteta u % | 0 | 6 | 20 | 40 | 62 | 100 |

Izvor: Aničić: Civilna zaštita I i II 1992.

Tablica 26: Zgrade Tip III  armirano-betonski skeletni objekti (15% od ukupnog broja objekata ili 95 objekta)

| Ukupno: 95 objekta | STUPANJ OŠTEĆENJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nikakvo | Neznatno | Umjereno | Jako | Totalno | Rušenje |
| Broj objekata | 14 | 24 | 33 | 16 | 6 | 2 |
| Građevinska šteta u % | 0 | 6 | 20 | 40 | 62 | 100 |

Izvor: Aničić: Civilna zaštita I i II 1992.

Tablica 27: Zgrade Tipa IV  Sustav armirano-betonskih nosivih zidova (20% od ukupnog broja objekata ili 126 objekta)

| Ukupno: 126 objekta | STUPANJ OŠTEĆENJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nikakvo | Neznatno | Umjereno | Jako | Totalno | Rušenje |
| Broj objekata | 6 | 88 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Građevinska šteta u % | 0 | 6 | 20 | 40 | 62 | 100 |

Izvor: Aničić: Civilna zaštita I i II 1992.

Tablica 28: Skeletne zgrade Tip V  sa armirano-betonskim nosivim zidovima (10% od ukupnog broja objekata ili 63 objekta)

| Ukupno: 63 objekta | STUPANJ OŠTEĆENJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nikakvo | Neznatno | Umjereno | Jako | Totalno | Rušenje |
| Broj objekata | 10 | 13 | 31 | 9 | 0 | 0 |
| Građevinska šteta u % | 0 | 6 | 20 | 40 | 62 | 100 |

Izvor: Aničić: Civilna zaštita I i II 1992.

Tablica 29: Zbirni broj građevinskih objekata prema stupnju oštećenja i građevinskoj šteti

| Ukupno: 630 objekta | STUPANJ OŠTEĆENJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nikakvo | Neznatno | Umjereno | Jako | Totalno | Rušenje |
| Broj objekata | 177 | 202 | 157 | 81 | 9 | 4 |
| Građevinska šteta u % | 0 | 6 | 20 | 40 | 62 | 100 |

Izvor: Aničić: Civilna zaštita I i II 1992. str. 135-143

Procjena broja stradalih stanovnika

Sustavni podaci ove vrste za sada ne postoje, pa je proračun proveden uz procijenjene veličine. Na području Općine evidentirana su prema popisu stanovništva iz 2021. godine sveukupno 630 stambenih jedinica u kojima živi 1 658 stanovnika.

Izračun broja poginulih i ozlijeđenih temelji se na maksimalnom broju osoba smještenih u sve stambene jedinice (worst case). Iz toga proizlazi da u prosjeku u svakoj stambenoj jedinici žive 2.63 stanovnika (1 658 stanovnika / 630 stambenih jedinica).

Tablica 30: Posljedice potresa VIII stupnja MCS na građevinske objekte Tipa I - V i ljude

| Ukupno: 630 objekata 1 658 stanovnika | STUPANJ OŠTEĆENJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nikakvo | Neznatno | Umjereno | Jako | Totalno | Rušenje |
| Broj objekata | 177 | 202 | 157 | 81 | 9 | 4 |
| Broj stanovnika | 466 | 531 | 413 | 213 | 24 | 11 |
| Poginuli u % | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 1 | 20 |
| Ranjeni u % | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 100 |
| Zatrpani u % | 0 | 0 | 1,3 | 4 | 8.5 | 100 |

Izvor: Aničić: Civilna zaštita I i II 1992. str. 135-143

Tablica 31: Zbirni prikaz (domicilno stanovništvo)

| Ukupno: 630 objekata 1 658 stanovnika | STUPANJ OŠTEĆENJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nikakvo | Neznatno | Umjereno | Jako | Totalno | Rušenje |
| Broj objekata | 177 | 202 | 157 | 81 | 9 | 4 |
| Broj stanovnika | 466 | 531 | 413 | 213 | 24 | 11 |
| Poginuli u % | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 1 | 20 |
| Ranjeni u% | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 100 |
| Zatrpani u % | 0 | 0 | 1,3 | 4 | 8,5 | 100 |
| Poginuli | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,24 | 2.2 | 3 |
| Ranjeni | 0 | 0 | 4,13 | 4,26 | 2,4 | 11 | 22 |
| Zatrpani | 0 | 0 | 5,37 | 8,52 | 2,04 | 11 | 27 |

Izvor: Aničić: Civilna zaštita I i II 1992. str. 135-143

- Procjena količine građevinskog otpada

Na  temelju  proračuna  građevinskih  šteta  može  se  odrediti  količina  građevinskog otpada i domet ruševina. Otpad će se proračunati metodom koju upotrebljava US Army Corps of Engineers (USACE).

Količina ovog otpada važna je zbog dimenzioniranja i određivanja područja gdje će taj građevinski otpad biti privremeno pohranjen.

Proračunom u tablici 30 utvrđeno je da će u Općini Donja Dubrava doći do potpunog rušenja i totalnog oštećenja kod  13 objekta. Kako su to uglavnom jednokatni objekti količina otpada se proračunava:

- Jedan jednokatni objekt prosječnih gabarita 8m L* 8 m W * 6m H ima (L* W* H) / 0,02831685 / 27=  -------------- 0,7645549m³ * 0,33 =  -------------    m³ građevinskog otpada, pa prema izračunu proizlazi da jedan objekt ima (8*8*6 )/ 0,02831685 /27 =  502,25 * 0,7645549* 0,33 =126,71 m³  otpada

Za 13 objekta ukupna količina građevinskog otpada iznosi  1 647  m³

Od ukupne količine građevinskog otpada prema USACE, predviđa se;

- 30% drvene građe

- 70% ostalo (42% gorivi materijal, 43% kamen, beton i žbuka i 15% metal).

Dakle od ukupno 1 647  m³,  494 m³ će biti drvene građe, 484 m³ će biti gorivog  raznog  materijala, 495 m³ građevinskog otpada (kamen, beton, žbuka), a 173 m³ će biti metala.

Za sav gore navedeni otpad potrebno je predvidjeti područje za privremeno deponiranje veličine oko 700 m². U slijedećim izmjenama i dopunama prostornog plana potrebno je navedeni prostor predvidjeti i ucrtati u kartografskom prikazu namjene prostora.

Spašavanje iz ruševina (broj potrebnih spasioca i MTS-a)

Spašavanje iz ruševina podrazumijeva niz postupaka i radnji izvedenih pojedinačno ili organizirano a u smislu pronalaženja, izvlačenja i pružanja prve pomoći nastradalima.

Cilj spašavanja u osnovi je smanjenje ljudskih žrtava i očuvanje materijalnih dobara ugroženih ruševinama. Obzirom na predviđeni broj zatrpanih, kao i izračun obima rušenja pojedinih objekata nužno je predvidjeti broj potrebnih spasioca (snage za spašavanje iz ruševina) koji će se uključiti u spašavanje zatrpanih. Parametri koji određuju izračun broja spasioca su slijedeći:

- za plitko i srednje zatrpane osobe podrazumijeva se takovo stanje zatrpanog u ruševinama da je za njegovo izvlačenje (spašavanje)  potrebno 2 radna sata jednog spasioca uz upotrebu osobne i lake opreme za spašavanje

- za duboko zatrpane osobe podrazumijeva se takovo stanje zatrpanog u ruševinama da je za njegovo izvlačenje (spašavanje)  potrebno utrošiti 20 radnih sati jednog spasioca uz upotrebu specijalnih radova i građevinskih mašina.

Spašavanje se u pravilu mora provesti u 2-3 dana (što je procijenjeni optimum preživljavanja zatrpanih u ruševinama). Izračun se vrši po formuli S= T/t x a pri čemu je T ukupan broj radnih sati, t je vrijeme potrebno da se izvrše akcije spašavanja iz ruševina nakon njihovog nastanka, a a označava broj smjena tijekom 24 sata.

Obzirom da je izračunato da će na području općine Donja Dubrava biti 14 plitko i srednje zatrpanih osoba (14x2 sata) i 13 duboko zatrpanih osoba (13x20 sati), a iz spasilačke prakse poznato je da se najviše života spasi u prvih šest sati nakon potresa, dok se još uvijek ljudski životi mogu spasiti unutar 48 sati nakon potresa. Zbog toga se i procjena potrebne mehanizacije i broja spasitelja računa za ovaj period.

S=288/48x3

S=18 spasioca

Ako se radi u tri smjene treba 18 spasitelja da bi se, najkasnije u 2 dana spasili svi zatrpani. No, ako se zatrpani žele što prije spasiti, što bitno povećava šansu da prežive u slučaju povreda, tada treba promijeniti varijablu t na najviše 1 dan (24 sata), pa dolazimo do slijedećeg broja spasitelja:

S=288/24x3

S= 36 spasioca

Isti bi predviđeni broj zatrpanih trebali izvući iz ruševina unutar 24 sata od trenutka rušenja, uz upotrebu osnovne opreme i građevinskih strojeva.

Obzirom da se procijenjena broja potrebnih spasitelja bazira na mnoštvu pretpostavki koje su promjenjive dobro je utvrditi donju i gornju granicu broja spasitelja, pa u okviru toga, prema stvarno raspoloživim snagama odrediti vrijeme, smjene i dinamiku spašavanja.

Za područje općine Donja Dubrava, obzirom na mogući stupanj potresa te obim rušenja i izračunatog broja zatrpanih potrebno je od 18-36 spasitelja.

Što se tiče potrebite mehanizacije ona se izračunava temeljem izračunate količine građevinskog otpada (1 647 m³) kao i mogućeg broja srušenih objekata.

U prvih 24 sata ukloni se približno 20% građevinskog otpada od ukupne količine otpada koji je nastao rušenjem. Tih 20% građevinskog otpada odnosi se na otpad  koji se uklanja zbog spašavanja zatrpanih. Sukladno tome treba ukloniti oko 329 m³ otpada.

Svaki kamion kiper kapaciteta 10 m³ može u 24 sata prosječno napraviti 20 prijevoza na deponij. Za prijevoz predviđene količine otpada potrebno je osigurati 2 kamiona – kipera  (kako jedan ne bi bio u upotrebi 24 sata a i zbog brzine odvoženja, sigurnosti i mogućnosti upotrebe na raznim lokacijama). Potrebno je također osigurati 2 autodizalice, 2 utovarivača i 2 stroja za razbijanje betona.

    - Uzrok

Potres je endogeni proces do kojeg dolazi uslijed pomicanja tektonskih ploča, a za posljedicu ima podrhtavanje Zemljine kore zbog oslobađanja velike količine energije. Magnituda i jakost (intenzitet) su mjere koje opisuju potres. Magnituda potresa predstavlja energiju koja je oslobođena prilikom potresa, a izražava se stupnjevima Richterove ljestvice, koja ima vrijednosti od 0 do 9. Jakost (intenzitet) potresa ovisi o više čimbenika kao što su količina oslobođene energije, dubina hipocentra, udaljenosti epicentra i građi Zemljine kore. Njegovo djelovanje može se iskazati pomoću Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice koja ima 12 stupnjeva, a temelji se na razornosti i posljedicama potresa. Svi potresi na području Republike Hrvatske ubrajaju se u red plitkih potresa. Znanstvena istraživanja radi prognoziranja potresa provode se u mnogim državama svijeta, osobito u Japanu, SAD-u i Rusiji, no usprkos istraživanjima, do danas ni jedan potres nije pretkazan znanstvenim metodama.

Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Potres nastaje u unutrašnjosti Zemlje, to mjesto nazivamo žarište ili hipocentar. Mjesto na površini Zemlje gdje se potres najjače osjeti zove se epicentar. Zbog posebnih svojstava vrijeme nastanka potresa ne može predvidjeti s razumnom sigurnošću, zato se potresna opasnost ublažava isključivo prevencijom. Jedina razumna zaštita od potresa je gradnja objekata u skladu s potresnom opasnošću. Potresi ne pokazuju nikakvu periodičnost pojavljivanja, niti se događaju po nekom određenom pravilu. Postoji mogućnost pojave jednog jačeg potresa kojeg ne slijedi gotovo ni jedan ili ga slijedi vrlo mali broj naknadnih potresa. Drugdje se nakon jačeg potresa događa u kraćem ili duljem vremenskom intervalu velik broj naknadnih potresa, negdje su ti naknadni potresi svi slabiji od glavnog, a negdje se dogodi da naknadni bude jači od prvog.

Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Unutarnji procesi uzrokovani su konvekcijskim gibanjima u unutrašnjosti Zemlje, koja su posljedica toplinske energije Zemlje i odgovorni su za kretanje oceanskih i kontinentalnih ploča. Ploče se mogu međusobno primicati, razmicati ili kliziti jedna uz drugu, a granice između ploča područja su izražene tektonske aktivnosti. Na kontaktima ploča oslobađa se golema količina energije, koja uzrokuje deformacije stijena i nastanak potresa.

Unutarnji procesi utječu na kretanje masa u zemljinoj unutrašnjosti i na formiranje tektonskih pokreta, koji djeluju kao okidač za nastanak potresa. RH se nalazi na Euroazijskoj ploči koja je litosferna ploča te obuhvaća Euroaziju (kontinentalnu masu koja se sastoji od Europe i Azije, bez Indijskog potkontinenta, Arapskog poluotoka i područja istočno od lanca Verkojansk u istočnome Sibiru). Na zapadu se proteže sve do Srednjeatlantskog hrpta.

    - Opis događaja

Zbog posljedica učinaka potresa na postojeće građevine i iskustveni podaci značajno su se odrazili na razvoj i učestale promjene propisa za projektiranje konstrukcija. Posebna pozornost je posvećena donošenju usuglašenih Europskih normi za projektiranje seizmičke otpornosti, zahtjevi su propisani temeljem suvremenih istraživanja. Zahtjevi kojima građevine moraju udovoljiti kako bi postigle prihvatljivu razinu sigurnosti su znatno postroženi.

Obzirom na zahtjevnost propisa, konstrukcija mora udovoljiti temeljnim zahtjevima za dva granična stanja.

Prema zahtjevima graničnog stanja nosivosti (GSN), koje je povezano s rušenjem ili nekim drugim oblicima konstrukcijskog sloma koja mogu ugroziti sigurnost ljudi, materijalna i kulturna dobra, konstrukcija mora biti projektirana i izvedena na način da se odupre potresnom djelovanju bez djelomičnog ili cjelovitog rušenja zadržavajući konstrukcijsku cjelovitost i nosivost nakon potresa. Konstrukcija može biti znatno oštećena, ali mora zadržati izvjesnu bočnu čvrstoću i krutost, a vertikalni elementi moraju nositi vertikalna opterećenja.

Prema zahtjevima graničnog stanja uporabljivosti (GSU), koje je povezano s oštećenjem nakon kojeg specificirani uporabni zahtjevi više nisu ispunjeni, konstrukcija mora biti projektirana i izvedena tako da se odupre potresnom djelovanju koje ima veću vjerojatnost pojave od proračunskog potresnog djelovanja, bez pojave oštećenja i njima pridruženih ograničenja uporabe, troškova koji mogu biti nesrazmjerno veći od cijene same konstrukcije.

Očekuje se da će građevine koje su ispravno projektirane prema najnovijim seizmičkim propisima zadovoljiti zahtjeve povezane s projektiranim graničnim stanjima nosivosti odnosno uporabljivosti.

Pretpostavka je da slučaju potresa ne bi bilo jednako zahvaćeno cijelo područje Općine. Treba napomenuti da je najgušće nastanjen samo mali dio područja Općine i to naselje Donja Dubrava koje je uglavnom izgrađeno nakon 1964. godine.

Tablica 32: Veza između opisnog MSK stupnja potresa i pripadne numeričke vrijednosti vršnog ubrzanja

| MSK stupanj potresa | Vršno ubrzanje tla |  | Naziv potresa | Opis potresa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m/s2) | Jedinica gravitacijskog ubrzanja, g |  |  |
| VI | 0,59 -0,69 | (0,06-0,07) g | jak | Slike padaju sa zida, ormari se prevrću i pomiču, ljudi bježe na ulicu |
| VII | 0,98 -1,47 | (0,10-0,15) g | vrlo jak | Ruše se dimnjaci, crijepovi padaju sa krovova, kućni zidovi pucaju |
| VIII | 2,45 -2,94 | (0,25-0,30) g | razoran | Slabije građene kuće se ruše, jače građene oštećuju, tlo puca |
| IX | 4, 91 -5,94 | (0,50-0,55) g | pustošni | Kuče se teško oštećuju i ruše, nastaju velike pukotine, klizišta i odroni zemlje |

Izvor podataka: RGN fakultet

U slučaju potresa intenziteta VII° MSK ljestvice što je u realnoj procjeni moguće (najvjerojatniji neželjeni događaj), došlo bi od laganih pa do umjerenih oštećenja objekata, dok bi za ostale objekte u starijim dijelovima pojedinih naselja moglo doći samo do laganih oštećenja. Može biti ugroženo oko 5% stanovnika i to uglavnom zbog nastanka panike u zatvorenim prostorima. U slučaju nastanka potresa od VIII° MCS (događaj s najgorim mogućim posljedicama) moguća su teža oštećenja sa rušenjem dijelova starijih objekata, dimnjaka, nastanak odrona i pukotina na cestama.

Posljedice

Kontekstom su opisane posljedice pojave potresa od VIII° po EMS-98. Kako se iste moraju opisati sukladno jedinstvenim mjerilima za kategorije posljedica za život i zdravlje ljudi, gospodarstvo i društvenu stabilnost i politiku, nastavno će se obraditi i opisati svaka od njih.

        - Posljedice na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi se promatraju u odnosu na broj poginulih, ozlijeđenih i trajno raseljenih stanovništva kao i na sve stanovnike koji se trenutno zahvaćeni posljedicama djelovanja potresa odnosno evakuirani i sklonjeni.

Prema izračunima koji su navedeni u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Donja Dubrava, na području Općine Donja Dubrava bilo bi:

- Poginulih – 3

- Ranjenih – 22

- Evakuirani, zbrinuti, sklonjeni – 27

Što ukupno iznosi 52 osoba, odnosno 3,13 % stanovništva.

Tablica 33:  Posljedice na život i zdravlje ljudi

| Kategorija | Posljedice | Kriterij-broj st. |  | odabrano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | 1 658 st. |  |
| 1 | Neznatne | *<0,001 | 0,02 |  |
| 2 | Malene | 0,001-0,004 | 0,07 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047-0,011 | 0,2 |  |
| 4 | Značajne | 0,012-0,035 | 0,6 |  |
| 5 | Katastrofalne | 0,036> | Više od 0,6 | X |

*Napomena: Pri određivanju kategorije za život i zdravlje ljudi u kategoriju 1 ulaze posljedice prema   kojima je stradala ili ugrožena minimalno jedna osoba do 0,001% stanovnika na području JLS.

        - Posljedice na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo se procjenjuju kroz direktne (izravne) i indirektne (neizravne) gubitke.

Direktni gubici su uglavnom vezani za oštećenja stambenih jedinica (trošak popravaka, trošak uklanjanja građevine, trošak izgradnje zamjenskih građevina, troškovi spašavanja, gubitak repromaterijala). Podjelom objekata po kategorijama gradnje došlo se do podataka da bi:

- 4 objekata bilo srušeno

- 9 objekta bi imalo totalnu štetu

- 81 građevina s većom nekonstruktivnom štetom, koje se mogu popraviti, ali nisu bez popravka pogodne za stanovanje,

- 157 građevina s malim nekonstruktivnim štetama koje se vrlo brzo mogu staviti u uporabu i vjerojatno osiguravaju s vrlo malim zahvatima nužni boravak.

- 202 građevina bi imalo neznatna oštećenja ali bi se za njihovo saniranje također morala osigurati određena sredstva

Ukupne štete samo na stambenom fondu iznosile bi:

za građevine koje se moraju potpuno obnavljati

- privatne kuće, uredske zgrade uz pretpostavku da imaju pravo obnove na prosječno 50 m2: 11 × 226,3 × 50 =124 465  EUR, (srušeno + totalna šteta umanjeno za 10% koje se odnosi na kulturne građevine po drugom cjeniku)

- za građevine koje se moraju potpuno obnavljati (uglavnom kulturne građevine) uz  pretpostavku da imaju pravo obnove na prosječno 50 m2: 2 × 300 × 50 =30 000  EUR,

za 81 građevinu koje se mogu popraviti uz prosječno pravo nužnog popravka (nužni

smještaj) od 50 m2 po obitelji i cijenu od 15% obnove kuće ukupna šteta je:

81 x (50x226,3/15%)= 137 477 EUR,

za najmanje popravke 388  kuće uz isto pravo popravka od 50 m2 po obitelji i 5%

ukupne cijene obnove cijele kuće ukupni trošak je:

359 (50x226,3/5%)= 203 104 EUR.

Ukupni gubici samo na stambenom fondu iznose oko 495 000  EUR. Uz navedene štete po gospodarstvo u smislu popravka oštećenih objekata postoje i indirektne štete koje se manifestiraju kao gubici u proizvodnom procesu, troškovi spašavanja i zbrinjavanja ugroženih osoba, troškovi po zajednicu uslijed korištenja resursa za spašavanje a ne u obvezama osiguranja normalnog funkcioniranja što će zajednicu koštati još dodatnih 150 000 €, odnosno sveukupno trošak Općine Donja Dubrava, u slučaju potresa VIII stupnja po MSK skali iznosio bi oko 650 000 € što iznosi oko 11,25 % godišnjeg proračuna Općine.

Tablica  34: Posljedice na gospodarstvo

| Posljedice na gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij štete u % proračuna JLS | odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 % |  |
| 2 | Malene | 1-5 % |  |
| 3 | Umjerene | 5-15 % | X |
| 4 | Značajne | 15-25 % |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 % |  |

        - Posljedice po društvenu stabilnost i politiku

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to:

- za štetu na kritičnoj infrastrukturi i

- šteti na građevinama od društvenog značaja.

- Objekti kritične infrastrukture su novije gradnje i izgrađeni da podnesu potres snage VIII° po MSK ljestvici. Očekuje se da će trebati djelomični popravci i eventualno čišćenje tih objekata (prije svega sakralnih objekata starijeg datuma gradnje i pojedinih objekata mjesnih odbora)

Iz navedenog proizlazi da će za saniranje posljedica na kritičnoj infrastrukturi biti potrebno oko   45 000 € što predstavlja oko 0,78% od Općinskog proračuna (50 m2 po objektu X 3 objekta X 300,5 € po m2).

Tablica 35: Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-štete na kritičnoj infrastrukturi

| Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-kritična infrastruktura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij štete u % proračuna JLS | odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 % | X |
| 2 | Malene | 1-5 % |  |
| 3 | Umjerene | 5-15 % |  |
| 4 | Značajne | 15-25 % |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 % |  |

- Građevine od javnog društvenog značaja su ujedno i građevine kritične infrastrukture u smislu Nacionalni spomenici i vrijednosti te je izračun gotovo isti kao i za kritičnu infrastrukturu. Ostale građevine od javnog društvenog značaja koje su novije gradnje projektirane su protupropisno za predmetnu seizmičku zonu te neće biti potrebno ulagati velika sredstva u saniranje posljedica.

Iz navedenog proizlazi da će za saniranje posljedica na građevinama od javnog društvenog značaja biti potrebno oko   45 000 € što predstavlja oko 0,78 % od općinskog proračuna.

Tablica 36: Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-štete na građevinama od društvenog značaja

| Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-građevine od društvenog značaja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij štete u % proračuna JLS | odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 % | X |
| 2 | Malene | 1-5 % |  |
| 3 | Umjerene | 5-15 % |  |
| 4 | Značajne | 15-25 % |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 % |  |

Napomena: Budući da ne postoje baze podataka koje povezuju cijene i

vrijednosti kritičnih struktura podatak je nepouzdan.

Podaci prikazani zbirno za društvenu stabilnost i politiku su prikazani u sljedećoj tablici.

Tablica 37: Zbirni prikaz posljedica po društvenu stabilnost-potres

| Kategorija | Kritična infrastruktura | Ustanove/građevine javnog društvenog značaja | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Podaci, izvori i metode izračuna

Izvor podataka za poglavlje „Potresi“ su:

- Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Donja Dubrava, 2021.

- Zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u izvanrednim situacijama „R. Stojaković

- Aničić: Civilna zaštita I i II 1992

- Popis stanovništva 2021.

- Geofizički zavod-Seizmološka karta za povratni period od 500 godina

- Općina Donja Dubrava

    - Analiza na području reagiranja-potres

- Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i Upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite provedena je analizom podataka o razini odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti, čelnih osoba za provođenje zakonom utvrđenih operativnih obaveza u fazi reagiranja sustava civilne zaštite, stožera civilne zaštite te koordinatora na lokaciji. Spremnost navedenih operativnih kapaciteta po odgovornosti, osposobljenosti te uvježbanosti procijenjena je visokom.

Tablica 38: Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

- Spremnost operativnih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provedena je na temelju operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Spremnost operativnih kapaciteta analizirana je po sljedećim parametrima:

- popunjenost ljudstvom,

- spremnost zapovjedništva,

- osposobljenosti i uvježbanosti ljudstva i zapovjednog osoblja,

- opremljenosti materijalno-tehničkim sredstvima,

- vremenu mobilizacijske spremnosti,

- samodostatnosti te logističkoj potpori.

Operativni kapaciteti/snage sustava CZ su:

- Stožer CZ

- Operativne snage vatrogastva

- Operativne snage Hrvatskog crvenog križa (HCK)

- Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja (HGSS)

- Udruge

- Povjerenici CZ

- Koordinatori na lokaciji

- Pravne osobe u sustavu CZ

Spremnost Stožera CZ u slučaju potresa:

Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava se sastoji od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 10 članova.  Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava je osposobljen za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Članovi stožera upoznati su sa mob zborištem i načinom pozivanja (Planom pozivanja Stožera CZ).

Razina spremnosti Stožera civilne zaštite Općine Donja Dubrava procijenjena je visokom razinom spremnosti.

Tablica 39: Spremnost Stožera CZ

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost vatrogastva u slučaju potresa:

Na području Općine djeluje DVD Donja Dubrava. Procjena spremnosti snaga vatrogastva, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Isti imaju potreban broj operativnih vatrogasaca a oprema se kontinuirano nabavlja sukladno ustroju i obnavlja postojeća. Spremnost vatrogastva obzirom na brojnost, uvježbanost i opremljenost procijenjena je vrlo visokom, uz nastavak stalne educiranosti i osposobljavanja članstva za postupanje u slučaju potresa, te nabavke specijalizirane opreme za djelovanje u slučaju potresa.

Tablica 40: Spremnost operativnih snaga vatrogastva

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Spremnost HCK Čakovec u slučaju potresa:

Operativne snage Crvenog križa su snaga koja se i u redovnoj djelatnosti bavi zaštitom i spašavanjem ljudi.

Procjena spremnosti Hrvatskog crvenog križa, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Spremnost HCK-a obzirom na brojnost, uvježbanost i opremljenost procijenjena je vrlo visokom.

Tablica 41: Spremnost HCK

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Spremnost HGSS –stanica Čakovec u slučaju potresa:

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) su snaga koja se i u redovnoj djelatnosti bavi zaštitom i spašavanjem ljudi.

Procjena spremnosti HGSS-a temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Spremnost HGSS-a obzirom na brojnost, uvježbanost i opremljenost procijenjena je vrlo visokom.

Tablica 42: Spremnost HGSS

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Spremnost udruga u slučaju potresa:

Udruge građana kao što su izviđači, sportske udruge, lovačka društva, radioamateri i drugi, od interesa su za sustav civilne zaštite i to uglavnom na lokalnim razinama koje nemaju dovoljno kapaciteta iz drugih kategorija operativnih snaga više razine spremnosti.

Na području Općine djeluju udruge koje se mogu uključiti u provođenje mjera i aktivnosti
sustava civilne zaštite:

- ŠRD „Štuka“

- LD „Fazan“

- Nautički klub „Flojsar“

Isti se uključuju u aktivnosti koje i inače rade u normalnom funkcioniranju, pa je za pretpostaviti da je njihova spremnost visoka. No, obzirom da djelovanje u redovnoj radnoj sredini i uvjetima nije ista kao u slučaju katastrofe ili velike nesreće ocjena spremnosti se umanjuje u  nisku.

Tablica 43: Spremnost udruga

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 | X |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost povjerenika CZ na terenu u slučaju potresa:

Općina Donja Dubrava nema oformljenu postrojbu civilne zaštite.

Za potrebe civilne zaštite Općina ima imenovano 4 povjerenika CZ i 4 zamjenika povjerenika. Povjerenici civilne zaštite imaju izuzetno važnu ulogu, kako u preventivi, tako i tijekom djelovanja cjelovitog sustava civilne zaštite u velikim nesrećama.

Spremnost povjerenika procijenjena je niskom obzirom da su isti upoznati sa zadaćama ali nisu upoznati sa zadaćama i postupcima u slučaju potresa.

Tablica 44: Spremnost povjerenika CZ

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 | X |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost koordinatora u slučaju potresa:

Na području Općine imenovani su koordinatori-ovisno o mogućim ugrozama određenima Procjenom rizika. Spremnost koordinatora procijenjena je niskom obzirom da su isti upoznati sa zadaćama ali nisu upoznati sa zadaćama i postupcima u slučaju potresa.

Tablica 45: Spremnost koordinatora na lokaciji

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 | X |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost pravnih osoba u slučaju potresa:

Procjena spremnosti pravnih osoba od interesa za sustav CZ Općine koje je svojom odlukom odredio Načelnik, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti istih u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Spremnost pravnih osoba procijenjena je visokom.

No, obzirom da djelovanje u redovnoj radnoj sredini i uvjetima nije ista kao u slučaju katastrofe ili velike nesreće ocjena spremnosti se umanjuje u  nisku.

Tablica 46: Spremnost pravnih osoba

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 | X |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost operativnih kapaciteta, uzimajući u obzir sve sudionike ocjenjuje se visokom ( zbroj ocjena za 8 sudionika je 17 što u prosjeku iznosi 2,13).

Tablica 47: Spremnost operativnih kapaciteta

|  |  | Stožer CZ | Vatrogastvo | HCK | HGSS | Udruge | Povjerenici CZ | Koordinatori | Pravne osobe | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrlo niska spremnost | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niska spremnost | 3 |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |

- Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provodi se na temelju procjene stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju procjene stanja transportne potpore i komunikacijskih kapaciteta.

Ukupna razina spremnosti operativnih kapaciteta procijenjena je visokom i to posebno zbog spremnosti najvažnijih operativnih kapaciteta od značaja za sustav civilne zaštite u cjelini.

Tablica 48: Spremnost operativnih i komunikacijskih sustava

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Područje reagiranja „Potres“ – zaključak

Procjena ukupne spremnosti sustava civilne zaštite za područje Općine Donja Dubrava u području reagiranja i aktivnosti koje su usmjerene na zaštitu svih kategorija društvene vrijednosti (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvena stabilnost i politika) koje su potencijalno izložene velikoj nesreći, ocjenjuje se sa visokom spremnošću.

Tablica 49: Zbirni pregled područja reagiranja operativnih snaga u potresu

|  |  | Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta | Spremnost operativnih kapaciteta | Stanje mobilnosti op. kapaciteta sustava CZ i stanje komunikacijskih kapaciteta | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrlo niska spremnost | 4 |  |  |  |  |
| Niska spremnost | 3 |  |  |  |  |
| Visoka spremnost | 2 | X | X | X | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |  |  |  |

    - Matrice rizika u slučaju potresa

Vjerojatnost pojave rizika

Za svaki identificirani rizik vjerojatnost/frekvencija podijeljena je u 5 kategorija.

Tablica  50: Vjerojatnost/frekvencija

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/Frekvencija |  |  | Ocjena vjerojatnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |  |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1% | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | X |
| 2 | Malene | Mala | 1-5% | 1 događaj u 20 do100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5-50% | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51-98% | 1 događaj u 1 do 2 godina |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | >98% | 1 događaj godišnje ili češće |  |

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Iz navedenog vidljivo je da je vjerojatnost potresa od VIII° po MSK ljestvici „Iznimno mala“ obzirom da se u proteklih 138 godina nije desio niti jedan potres te jačine a iz povratnog period od 500 godina Donja Dubrava spada u VIII° .

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Posljedice na život i zdravlje ljudi                  Gospodarstvo                       Društvena stabilnost i politika

Ukupni rizik = Život i zdravlje ljudi  + Gospodarstvo + Društvena stabilnost i politika  = 5+3+1 = 9 =3

3                                                       3         3

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Posljedice na život i zdravlje ljudi                  Gospodarstvo                          Društvena stabilnost i politika

Ukupni rizik = Život i zdravlje ljudi  + Gospodarstvo + Društvena stabilnost i politika  = 4+2+1 = 7  = 2

3                                                       3         3

    - Karte rizika

Slika 3: Karta rizika za potres na području Općine Donja Dubrava

Izvor podataka: http://geoportal.dgu.hr ; Planovi i Procjene j.d.o.o.

  - POPLAVA

Dokumentacija i iskustva ekstremnih prirodnih pojava u prošlosti pokazuju da poplava značajno utječe na sve sfere života, na društvenu i gospodarsku stabilnost, pri čemu predstavlja značajno opterećenje za ekonomiju.

Poplave su prirodne opasnosti koje mogu rezultirati gubicima ljudskih života, velikim materijalnim štetama, devastiranjem kulturnih dobara i štetama po okoliš. Iako pojavu poplave često nije moguće izbjeći, poduzimanjem različitih preventivnih građevinskih i negrađevinskih mjera, rizici od poplavljivanja mogu se smanjiti na prihvatljivu razinu.

    - Uvod u rizik s nazivom scenarija

Glavni vodotoci na području općine su rijeka Drava i potok Bistrec Rakovica.

Naziv scenarija:

Poplava izazvana izlijevanjem potoka Bistrec Rakovica

Grupa rizika:

Poplava

Rizik:

Plavljenje dijelova naseljenih mjesta

Radna skupina: Povjerenstvo za izradu procjene rizika od velikih nesreća Općine Donja Dubrava

Sudionici u izradi Procjene rizika sukladno točci 9. Procjeni rizika od velikih nesreća Općine Donja Dubrava

Opis scenarija:

Uslijed ekstremnih oborina u slivu Mure i Drave te zbog nemogućnosti da zemljište i kanalizacija prihvati oborinske vode dolazi do izlijevanja potoka Bistrec Rakovica u dijelu naselja Donja Dubrava

    - Utjecaj na kritičnu infrastrukturu

Tablica 51: Prikaz utjecaja poplave na kritičnu infrastrukturu Općine Donja Dubrava

| Utjecaj | Sektor kritične infrastrukture |
| --- | --- |
| X | Energetika (proizvodnja, akumulacija i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, informacijski sustavi, prijenos podataka, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet u unutarnjim plovnim putovima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

    - Kontekst

Operativna obrana od poplava provodi se sukladno Državnom planu obrane od poplava kojim su obuhvaćene i aktivnosti i mjere za obranu od leda na vodotocima.

Obrana od poplava ustrojena je po sektorima, a unutar njih po branjenim područjima i dionicama vodotoka. Nositelj obrane od poplava je Ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo koje usklađuje politiku obrane od poplava, a mjere obrane od poplava na vodama provode Hrvatske vode.

Područje Općine Donja Dubrava pripadaju u vodnogospodarsku ispostavu - VGI Trnava-Čakovec

Sjevernim dijelom Općine Donja Dubrava teče potok Bistrec Rakovica, a južnim dijelom rijeka Drava.

Slika 4: Vodotoci na području Općine

Izvor podataka: PPUO Donja Dubrava

Rijeka Drava

Izgradnjom HE sustava na rijeci Dravi znatno je smanjena opasnost od poplava i ujedno povećana zaštita zemlje od erozije. Isto su tako stvoreni uvjeti za poboljšanu odvodnju s prekomjerno vlažnog zemljišta, te time i njegovu bolju iskorištenost u poljoprivredne svrhe. Zbog vrlo male količine protoka vode, koja je najčešće ispod propisanog biološkog minimuma, staro korito Drave nema karakteristike rijeke, već je obraslo gustom vegetacijom.

Potok Bistrec Rakovica

Potok Bistrec Rakovica teče gotovo usporedno s Dravom, u smjeru zapad – istok, a nakon općine Donja Dubrava na području Velikog Pažuta ulijeva se u rijeku Muru.

Bistrec Rakovica ima pluvijalni (kišni) režim protjecanja, a maksimalni vodostaj nastupa nakon velikih padalina, posebice u jesen i proljeće. U cijelom svom toku kroz Općinu regulirani su kanali s obrambenim nasipom.

Zaštitna infrastruktura

Za potrebe obrane od poplava uz rijeku Muru izgrađen je obrambeni nasip koji na osnovu iskustvenih podataka može prihvatiti 100-godišnje velike vode, ali samo kraćeg trajanja (5-6 dana). Na tom dijelu nasipa (Mura-desna obala Legrad-Gorenjak) nema hidrotehničkih objekata (ustava, čepova, propusta i sl.) pa prema tome nema slabih mjesta u smislu procjeđivanja nasipa. Svaki vodostaj viši od cca +548 cm na vodomjeru Mursko Središće znači neizbježno prelijevanje vode preko krune ovog nasipa, a ukoliko trajanje te situacije nije minimalno s minimalnim prelijevanjem nasipa, daljnja obrana nasipa je nemoguća.

Redovitim održavanjem, tehničkim čišćenjem i košnjom vodotoka može vodni sustav funkcionirati bez ikakvih opasnosti od poplava te time i bez ugrožavanja stanovništva, gospodarskih objekata i prometnica.

    - Uzrok

Poplave su pojava neuobičajeno velike količine vode na određenom mjestu zbog djelovanja prirodnih sila (velika količina oborina) ili drugih uzroka kao što su propuštanje  brana, ratna  razaranja i sl.

Prema uzrocima nastanka poplave se mogu podijeliti na:

- poplave nastale zbog jakih oborina,

- poplave nastale zbog nagomilavanja leda u vodotocima,

- poplave nastale zbog klizanja tla ili potresa,

- poplave nastale zbog rušenja brane ili ratnih razaranja.

S obzirom na vrijeme formiranja vodnog vala poplave se mogu razvrstati na:

- mirne poplave - poplave na velikim rijekama kod kojih je potrebno deset i više
sati za formiranje velikog vodnog vala,

- bujične poplave - poplave na brdskim vodotocima kod kojih se formira veliki
vodni val za manje od deset sati,

- akcidentne poplave - poplave kod kojih se trenutno formira veliki vodni val
rušenjem vodoprivrednih ili hidro energetskih objekata.

Uzrok poplava koje nastaju izlijevanjem potoka Bistrec Rakovica, u pravilu su ekstremne oborine u slivu te dotok velikih količina vode na prostor općine Donja Dubrava, ali i  nemogućnosti da zemljište prihvati oborinske vode uslijed ekstremnih oborina na području Općine i susjednih JLS.

Naselje Donja Dubrava ugroženo je  od velikih voda rijeke Mure i Drave pošto se prilikom pojave tih voda, u potoku Bistrec –Rakovica pojavljuju usporne vode zbog čega su izgrađeni usporni nasipi.

Do plavljenja naselja od tih voda može doći u slučaju proboja desnog obalnog uspornog nasipa potoka ili neispravnosti žabljih poklopaca na ušćima kanala Dubrava I i Dubrava II kroz koje bi moglo doći do prodora vode u zaobalje.

Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

U slučaju pojave vodnih valova viših povratnih perioda od 100 godina VV najvjerojatnije će doći do prelijevanja nasipa i plavljenja okolnog terena.

Zbog višednevnih  obilnih kiša u gornjem toku rijeke Drave i rijeke Mure te potoka Bistrec Rakovica, velike količine vode se spuštaju prema donjem toku koji prolazi područjem Općine Donja Dubrava, te nefunkcioniranja „žabljih“ poklopaca došlo je do vraćanja velikih količina vode i plavljenja dijela općine Donja Dubrava.

Srednja godišnja količina padalina iznosi oko 900 mm. Najmanje oborina padne u siječnju i veljači. Oborine padaju u oko 115 do 140 dana, odnosno 30-40 % dana u godini. S obzirom na mjesečnu učestalost oborinskih dana najvarijabilniji je studeni, a najstabilniji rujan.

Slika 5: Srednja godišnja količina oborina na području Međimurske županije

Izvor: DHMZ

Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Obilne i intenzivne padaline koje u dužem periodu mogu zasititi tlo i vodotoke te uzrokovati dizanje razine podzemne vode. Poplave na području Općine Donja Dubrava nastaju radi pojave prekomjernih padalina u jesenskom razdoblju te topljenja snijega i ekstremnih količina oborina u vrijeme početka proljetnog perioda. Najkritičniji mjeseci u godini su ožujak i travanj u vrijeme proljetnih kiša i topljenja snijega te rujan-listopad kada su česte i obilnije kiše.

Velike količine vode koje su tokom nekoliko sati prispjele na područje Općine Donja Dubrava, te neispravnost „žabljih“ poklopaca.

    - Opis događaja

Kod jačih oborina većeg intenziteta stvaraju se bujični tokovi. U svrhu izrade procjene rizika kao primjeri mogućih scenarija u ovom dokumentu, obrađuju se scenariji poplava uzrokovanih povećanom količinom oborina za vremensko razdoblje od 2 dana (najvjerojatniji neželjeni događaj) i za vremensko razdoblje od 4 dana (događaj s najgorim mogućim posljedicama).

Naselje Donja Dubrava ugroženo je  od velikih voda rijeke Mure i Drave pošto se prilikom pojave tih voda, u potoku Bistrec –Rakovica pojavljuju usporne vode zbog čega su izgrađeni usporni nasipi. Do plavljenja naselja od tih voda može doći u slučaju proboja desnog obalnog uspornog nasipa potoka ili neispravnosti žabljih poklopaca na ušćima kanala Dubrava I i Dubrava II kroz koje bi moglo doći do prodora vode u zaobalje. Za pretpostaviti je da bi u slučaju proboja nasipa bilo poplavljeno cijelo naselje Donja Dubrava.

Posljedice

Ako iz bilo kojeg razloga dođe do prelijevanja vode preko krune ili prodora nasipa: pri vodostaju jednakom rač.100 god.v.v. ili višem, pod vodom ostaju dijelovi prometnice Donji Vidovec-Kotoriba, dijelovi željezničke pruge Kotoriba-Murakerstur, te poljoprivredne i šumske površine.

        - Posljedice na život i zdravlje ljudi

Na području Općine živi 1 658 stanovnika po zadnjem popisu stanovništva.

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazat će se ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Procjenjuje se da i u najgorem slučaju neće biti ugrožavanja stanovništva.

Prema dosadašnjem iskustvu u proteklih 25 godina nije bilo potrebe za evakuacijom, zbrinjavanjem ili sklanjanjem stanovništva uslijed poplava potoka Bistrec-Rakovica ili njenih pritoka.

Posljedice na život i zdravlje ljudi procijenjene su kao neznatne.

Tablica 52: Posljedice na život i zdravlje ljudi

| Kategorija | Posljedice | Kriterij-broj st. |  | odabrano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | 1 658 st. |  |
| 1 | Neznatne | *<0,001 | 0,02 | X |
| 2 | Malene | 0,001-0,004 | 0,07 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047-0,011 | 0,2 |  |
| 4 | Značajne | 0,012-0,035% | 0,6 |  |
| 5 | Katastrofalne | 0,036> | Više od 0,6 |  |

*Napomena: Pri određivanju kategorije za život i zdravlje ljudi u kategoriju 1 ulaze posljedice prema kojima je stradala ili ugrožena minimalno jedna osoba do 0,001% stanovnika na području JLS.

        - Posljedice na gospodarstvo

Posljedice po gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu.  Štete se prikazuju u odnosu na proračun Općine Donja Dubrava a sukladno Prilogu III Smjernica Međimurske županije. Uslijed plavljenja potoka Bistrec-Rakovica nije bilo proglašenja elementarne nepogode već su štete individualne i odnose se na plavljenja poljoprivrednih površina.

Procijenjena šteta u gospodarstvu može biti:

- izravna koja se u ovom slučaju procjenjuje kroz štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, trošak sanacije i troškovi spašavanja kroz uključivanje Operativnih snaga CZ (prije svega vatrogastva)

- neizravnana koja se u ovom slučaju ne procjenjuje jer nema manifestacija posljedica u smislu Priloga III Smjernica.

Iskustva iz ranijih godina potvrđuju da se kao posljedica eventualnog plavljenja poljoprivrednih površina pojavljuje šteta u visini od oko 60 000 € do 300 000 € što je između 1 - 5 % proračuna Općine Donja Dubrava. Stoga se posljedice po gospodarstvo procjenjuju kao malene.

Tablica 53: Posljedice na gospodarstvo

| Posljedice na gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij štete u % proračuna JLS | odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 % |  |
| 2 | Malene | 1-5 % | X |
| 3 | Umjerene | 5-15 % |  |
| 4 | Značajne | 15-25 % |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 % |  |

        - Posljedice po društvenu stabilnost i politiku

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to:

- štete na kritičnoj infrastrukturi- nisu zabilježene.

Tablica 54: Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-štete na kritičnoj infrastrukturi

| Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-kritična infrastruktura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij štete u % proračuna JLS | odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 % | X |
| 2 | Malene | 1-5 % |  |
| 3 | Umjerene | 5-15 % |  |
| 4 | Značajne | 15-25 % |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 % |  |

- Štete na ustanovama/građevinama javnog i društvenog značaja nisu zabilježene.

Tablica 55: Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-štete na građevinama od društvenog značaja

| Štete na građevinama od društvenog značaja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij štete u % proračuna JLS | odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 % | X |
| 2 | Malene | 1-5 % |  |
| 3 | Umjerene | 5-15 % |  |
| 4 | Značajne | 15-25 % |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 % |  |

Podaci prikazani zbirno za društvenu stabilnost i politiku su prikazani u slijedećoj tablici.

Tablica 56: Zbirni prikaz za društvenu stabilnost-poplave

| Kategorija | Kritična infrastruktura | Ustanove/građevine javnog društvenog značaja | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Podaci, izvori i metode izračuna

Izvor podataka za poglavlje „Poplave“ su:

- Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Donja Dubrava, 2021.

- Zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u izvanrednim situacijama „R. Stojaković

- Hrvatske vode- Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja Sektor A- Mura i Gornja Drava, Branjeno područje 21: Područje malog sliva Trnava, Hrvatske vode, ožujak 2014.

- Popis stanovništva 2021.

- Općina Donja Dubrava

    - Analiza na području reagiranja-poplava

- Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i Upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite provedena je analizom podataka o razini odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti, čelnih osoba za provođenje zakonom utvrđenih operativnih obaveza u fazi reagiranja sustava civilne zaštite, stožera civilne zaštite te koordinatora na lokaciji. Spremnost navedenih operativnih kapaciteta po odgovornosti, osposobljenosti te uvježbanosti procijenjena je visokom.

Tablica 57: Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

- Spremnost operativnih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provedena je na temelju operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Spremnost operativnih kapaciteta analizirana je po sljedećim parametrima:

- popunjenost ljudstvom,

- spremnost zapovjedništva,

- osposobljenosti i uvježbanosti ljudstva i zapovjednog osoblja,

- opremljenosti materijalno-tehničkim sredstvima,

- vremenu mobilizacijske spremnosti,

- samodostatnosti te logističkoj potpori.

Operativni kapaciteti/snage sustava CZ su:

- Stožer CZ

- Operativne snage vatrogastva

- Operativne snage Hrvatskog crvenog križa (HCK)

- Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja (HGSS)

- Udruge

- Povjerenici CZ

- Koordinatori na lokaciji

- Pravne osobe u sustavu CZ

Spremnost Stožera CZ u slučaju poplava:

Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava se sastoji od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 10 članova.  Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava je osposobljen za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Članovi stožera upoznati su sa mob zborištem i načinom pozivanja (Planom pozivanja Stožera CZ).

Razina spremnosti Stožera civilne zaštite Općine Donja Dubrava procijenjena je visokom razinom spremnosti.

Tablica 58: Spremnost Stožera CZ

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost vatrogastva u slučaju poplava:

Na području Općine djeluje DVD Donja Dubrava. Procjena spremnosti snaga vatrogastva, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Isti imaju potreban broj operativnih vatrogasaca a oprema se kontinuirano nabavlja sukladno ustroju i obnavlja postojeća. Spremnost vatrogastva obzirom na brojnost, uvježbanost i opremljenost procijenjena je vrlo visokom, uz nastavak stalne educiranosti i osposobljavanja članstva za postupanje u slučaju poplava, te nabavke specijalizirane opreme za djelovanje u slučaju poplava.

Tablica 59: Spremnost operativnih snaga vatrogastva

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Spremnost HCK-GDCK Čakovec u slučaju poplava:

Operativne snage Crvenog križa su snaga koja se i u redovnoj djelatnosti bavi zaštitom i spašavanjem ljudi.

Procjena spremnosti Hrvatskog crvenog križa, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Spremnost HCK-a obzirom na brojnost, uvježbanost i opremljenost procijenjena je vrlo visokom.

Tablica 60: Spremnost HCK

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Spremnost HGSS –stanica Čakovec u slučaju poplava:

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) su snaga koja se i u redovnoj djelatnosti bavi zaštitom i spašavanjem ljudi.

Procjena spremnosti HGSS-a temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Spremnost HGSS-a obzirom na brojnost, uvježbanost i opremljenost procijenjena je vrlo visokom.

Tablica 61: Spremnost HGSS

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Spremnost udruga u slučaju poplava:

Udruge građana kao što su izviđači, sportske udruge, lovačka društva, radioamateri i drugi, od interesa su za sustav civilne zaštite i to uglavnom na lokalnim razinama koje nemaju dovoljno kapaciteta iz drugih kategorija operativnih snaga više razine spremnosti.

Na području Općine djeluju udruge koje se mogu uključiti u provođenje mjera i aktivnosti
sustava civilne zaštite:

- ŠRD „Štuka“

- LD „Fazan“

- Nautički klub „Flojsar“

Obzirom da će se isti uključivati u aktivnosti koje i inače rade u normalnom funkcioniranju za pretpostaviti je da je njihova spremnost visoka.

Tablica 62: Spremnost udruga

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost povjerenika CZ u slučaju poplava:

Općina Donja Dubrava nema oformljenu postrojbu civilne zaštite.

Za potrebe civilne zaštite Općina ima imenovano 4 povjerenika CZ i 4 zamjenika povjerenika. Povjerenici civilne zaštite imaju izuzetno važnu ulogu, kako u preventivi, tako i tijekom djelovanja cjelovitog sustava civilne zaštite u velikim nesrećama.

Spremnost povjerenika procijenjena je visokom obzirom da su isti upoznati sa zadaćama ali nisu do sada uvježbavali postupke u slučaju poplava.

Tablica 63: Spremnost povjerenika CZ

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost koordinatora u slučaju poplave:

Na području Općine imenovani su koordinatori-ovisno o mogućim ugrozama određenima Procjenom rizika. Spremnost koordinatora procijenjena je visokom obzirom da su isti upoznati sa zadaćama ali nisu uvježbani za postupanje u slučaju poplave.

Tablica 64: Spremnost koordinatora na lokaciji

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost pravnih osoba u slučaju poplava:

Procjena spremnosti pravnih osoba od interesa za sustav CZ Općine koje je svojom odlukom odredio Načelnik, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti istih u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Spremnost pravnih osoba procijenjena je visokom.

Tablica 65: Spremnost pravnih osoba

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost operativnih kapaciteta, uzimajući u obzir sve sudionike ocjenjuje se visokom ( zbroj ocjena za 8 sudionika je 13 što u prosjeku iznosi 1,62).

Tablica 66: Spremnost operativnih kapaciteta

|  |  | Stožer CZ | Vatrogastvo | HCK | HGSS | Udruge | Povjerenici CZ | Koordinatori | Pravne osobe | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrlo niska spremnost | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niska spremnost | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |

- Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provodi se na temelju procjene stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju procjene stanja transportne potpore i komunikacijskih kapaciteta.

Ukupna razina spremnosti operativnih kapaciteta procijenjena je visokom i to posebno zbog spremnosti najvažnijih operativnih kapaciteta od značaja za sustav civilne zaštite u cjelini.

Tablica 67: Spremnost operativnih i komunikacijskih sustava

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Područje reagiranja „Poplava“ – zaključak

Procjena ukupne spremnosti sustava civilne zaštite za područje Općine Donja Dubrava u području reagiranja i aktivnosti koje su usmjerene na zaštitu svih kategorija društvene vrijednosti (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvena stabilnost i politika) koje su potencijalno izložene velikoj nesreći, ocjenjuje se sa visokom spremnošću.

Tablica 68: Zbirni pregled područja reagiranja operativnih snaga u poplava

|  |  | Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta | Spremnost operativnih kapaciteta | Stanje mobilnosti op. kapaciteta sustava CZ i stanje komunikacijskih kapaciteta | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrlo niska spremnost | 4 |  |  |  |  |
| Niska spremnost | 3 |  |  |  |  |
| Visoka spremnost | 2 | X | X | X | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |  |  |  |

    - Matrice rizika u slučaju poplava

Vjerojatnost pojave rizika

Za vrijednosti vjerojatnosti/frekvencije uzimati će se samo oni događaji čije posljedice za kategorije društvenih vrijednosti mogu biti opisani kategorijom 1., konkretno štete u gospodarstvu minimalno moraju iznositi 0,5% proračuna JLP(R)S-a. Neće se uzimati u razmatranje vjerojatnost svake poplave bez ikakve materijalne štete već samo vjerojatnost onog događaja koja može uzrokovati štete sukladno propisanim kriterijima za svaku od kategorija društvenih vrijednosti. To konkretno za Općinu Donja Dubrava znači svi događaji koji uzrokuju štetu od 28 000 € i više.

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Tablica  69: Vjerojatnost/frekvencija

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost / Frekvencija |  |  | Ocjena vjerojatnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |  |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1% | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1-5% | 1 događaj u 20 do100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5-50% | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51-98% | 1 događaj u 1 do 2 godina |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | >98% | 1 događaj godišnje ili češće |  |

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Iz navedenog vidljivo je da je vjerojatnost poplave s najgorim mogućim posljedicama  „Umjerene“.

Posljedice na život i zdravlje ljudi                  Gospodarstvo                         Društvena stabilnost i politika

Ukupni rizik = Život i zdravlje ljudi  + Gospodarstvo + Društvena stabilnost i politika  = 1+2+1 = 4 =1,33

3                                                                   3         3

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Tablica  70: Vjerojatnost/frekvencija

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost / Frekvencija |  |  | Ocjena vjerojatnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |  |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1% | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1-5% | 1 događaj u 20 do100 godina | X |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5-50% | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51-98% | 1 događaj u 1 do 2 godina |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | >98% | 1 događaj godišnje ili češće |  |

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Iz navedenog vidljivo je da je vjerojatnost poplave kao Najvjerojatniji neželjeni događaj „Mala“, obzirom da se u proteklih 10 godina izvršilo uređenje toka potoka Trnava i kontinuirano se vrši uređenje korita pojedinih pritoka, pogotovo na mjestima gdje je utvrđena mogućnost izlaska iz korita.

Posljedice na život i zdravlje ljudi                  Gospodarstvo                          Društvena stabilnost i politika

Ukupni rizik = Život i zdravlje ljudi  + Gospodarstvo + Društvena stabilnost i politika  = 1+1+1 = 3  = 1

3                                                       3         3

    - Karte rizika

Slika 6: Karta rizika za poplavu na području Općine Donja Dubrava

Izvor podataka: http://geoportal.dgu.hr ; Planovi i Procjene j.d.o.o.

  - POPLAVA IZAZVANA PUCANJEM BRANE ILI NASIPA HE DUBRAVA

    - Uvod u rizik s nazivom scenarija

Naziv scenarija:

Širenje poplavnog vala zbog nastanka otvora u nasipu HE Dubrava

Grupa rizika:

Poplava

Rizik:

Poplava izazvana pucanjem brane

Radna skupina: Povjerenstvo za izradu procjene rizika od velikih nesreća Općine Donja Dubrava

Sudionici u izradi Procjene rizika sukladno točci 9. Procjeni rizika od velikih nesreća Općine Donja Dubrava

Opis scenarija:

Uslijed popuštanja nasipa na HE Dubrava i izlijevanja velike količine vode dolazi do širenja poplavnog vala u prostor i kretanje u smjeru Donje Dubrave. Do naselja Donja Dubrava vodeni val bi došao za oko 12 minuta.

Na području Republike Hrvatske, na dionici toka rijeke Drave od granice s Republikom
Slovenijom do ušća rijeke Mure u Dravu izgrađene su tri hidroelektrane: HE Varaždin, HE
Čakovec i HE Dubrava ukupne instalirane snage 237 MW i srednje godišnje proizvodnje
električne energije 1279 GWh. Hidroelektrane su derivacijske i niskotlačne s akumulacijama
za potpuno dnevno i djelomično tjedno uređenje dotoka. Osim za proizvodnju električne
energije hidroelektrane služe u zaštiti od poplava, vodoopskrbi, te u rekreativne i športske
svrhe.

Slika 7: Shematski prikaz hidroenergetskog sustava na rijeci Dravi

Izvor podataka: Studija „Ugrožena područja od umjetnih poplava uslijed mogućih rušenja visokih brana u RH

Hidroelektrana Dubrava smještena je na srednjem toku Drave nizvodno od hidroelektrana Čakovec i Varaždin. Kao i uzvodne, hidroelektrana Dubrava je derivacijskog tipa, a energetski koristi potez od Hrženice do mosta kod Donje Dubrave dug 25,43 km. Akumulacija je formirana izvedbom obodnih nasipa i brane koja je dijelom nasuta, a dijelom armirano-betonska. Volumen kod kote normalnog uspora 149,60 m n.m iznosi 105,1 x 106 m3. Instalirani protok HE Dubrava je 500 m3/s.

Slika 8: Poprečni presjek brane Dubrava

Izvor podataka:Hrvatske vode, Studija „Ugrožena područja od umjetnih

poplava uslijed mogućih rušenja visokih brana u RH

    - Utjecaj na kritičnu infrastrukturu

| Utjecaj | Sektor kritične infrastrukture |
| --- | --- |
| X | Energetika (proizvodnja, akumulacija i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, informacijski sustavi, prijenos podataka, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet u unutarnjim plovnim putovima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

    - Kontekst

Strojarnica HE Dubrava

Strojarnica HE Dubrava je locirana na derivacijskom kanalu 2 km nizvodno od mjesta zahvata. Objekt je armirano-betonska građevina ukupne dužine 45 m, širine 17,6 m i visine 39,2 m od čega je 24 metara ispod nivoa terena. U strojarnici su smještena dva cijevna agregata, a instalirana protoka turbinama je 2*250m/sek. Pri neto padu strojarnici od 17,16 metara kod Qi =500 msek. cijevnog agregata na brani od 1,1 MW daje ukupno 78,8 MW.

Sa aspekta potencijalnih mogućnosti formiranja vodnog vala koji bi ugrozio zaobalja u području HE Dubrava treba istaknuti da osim brane i strojarnice i svi relativno visoki nasipi stvaraju obilje različitih načina formiranja poplavnih valova.

Opis potencijalno ugroženog područja u slučaju rušenja objekata HE Dubrava

Dominantnu opasnost s aspekta ugroženosti područja predstavljaju proboji obodnih akumulacijskih nasipa. Rušenje nasipa derivacijskih kanala u kojima nije akumulirana velika količina vode samo lokalno daje veliku visinu vala, ali znatno manje ugrožava područje. Proboj strojarnice ne predstavlja opasnost za zaobalje iz istih razloga. Vodni val od trenutka rušenja bilo sjevernog ili južnog akumulacijskog nasipa kroz 1 sat stiže do ušća Mure u Dravu, odnosno plavi kompletno poplavno područje prikazano na slici 9.

Maksimalno plavljenje ostvareno je za najviše 2 sata od trenutka rušenja. Zona rušenja ne bi bila šira od 1,5 km.

Donja Dubrava

Slika 9: Područje maksimalnog plavljenja nizvodno od akumulacije HE Dubrava

Izvor podataka: Institut za elektroprivredu i energetiku d.d.

Sjeverno zaobalje

Sa sjeverne strane rijeke Drave procjenjuje se da bi granica područja plavljenja bila cesta Prelog – Cirkovljan - Hemuševec, zatim željeznička pruga Donji Kraljevec - Kotoriba i Mura do ušća u Dravu.

Najugroženija naselja sa sjeverne strane Drave su Oporovec, Donji Mihaljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec i Donja Dubrava, a manje ugrožena ali također plavljena naselja Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec, te južni dio Kotoribe.

Za slučaj rušenja akumulacijskog nasipa na dijelu uzvodno od čvora zahvata mjesta Oporovec i Donji Miholjevec su u zoni rušilačkog djelovanja, a probojem nasipa na dijelu blisko čvoru zahvata u zoni rušenja našla bi se samo Sveta Marija na Muri.

Tablica 71:Tabelarni pregled karakteristike ekstremnog vodnog vala po pojedinim mjestima

| Red. broj | Lokacija | Nadmorska visina lokacija (m.n.m.) | Vrijeme pojave čela vala (min) | Vrijeme pojave max. vala (min.) | Visina poplavnog vala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oporovec | 146,25 | 0,0 | 1,0 | 3,00 |
| 2. | Draškovec | 145,15 | 9,0 | 12,0 | 1,25 |
| 3. | Donji Mihaljevec | 140,94 | 11,0 | 26,5 | 2,01 |
| 4. | Sveta Marija | 139,14 | 2,01 | 21,5 | 1,76 |
| 5. | Donji Vidovec | 134,16 | 26,0 | 45,0 | 1,95 |
| 6. | Donja Dubrava | 130,30 | 12,0 | 42,0 | 2,67 |

Izvor podataka: HEP

    - Uzrok

HE Čakovec dio je objekata proizvodnog Područja HE Sjever, koju čine HE Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava i smještena je uz tok rijeke Drave. Teren je nizinski. S obje strane objekata prostiru se obradive poljoprivredne površine uz nešto šumskog područja kao i velika naselja te su time ta područja najugroženija od poplavnog vala u slučaju rušenja brana.

Elementarne nepogode koje mogu ugroziti objekte hidroelektrane mogu biti:

- protoke na pojedinim dionicama sustava HE Sjever za koje Hrvatske vode
proglašavaju izvanredno stanje obrane od poplava prema Državnom planu obrane od poplave,

- jaki vjetrovi koji mogu stvarati valove na akumulaciji i koji se mogu prelijevati preko krune nasipa akumulacije i tako razarajuće djelovati.

S obzirom da su objekti izgrađeni na ravničarskom terenu, razina vode uzdignuta je iznad
razine terena pa postoji velika opasnost u slučaju rušenja istih. Do oštećenja nasipa i postrojenja može doći diverzijom ili prirodnim katastrofama (veliki nagli dotok vode, jako nevrijeme s olujnim vjetrom, potres i sl.).

Temeljem podataka dobivenih od HEP-PP HE Sjever Varaždin, a vezano na potresna opterećenja objekata HE Dubrava, isti su projektirani na potres jačine 9 stupnjeva MCS ljestvice.

      - Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Veliki nagli dotok vode, jako nevrijeme s olujnim vjetrom, potres i sl. mogu dovesti do oštećenja brane HE Dubrava. Za najvjerojatniji mogući izvanredni događaj uzrok može biti ljudski faktor, poremećaji tehnološkog procesa i prirodne nepogode jačeg intenziteta, a za najgori mogući slučaj uzrok može biti namjerno razaranje.

      - Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Oštećenjem ili razaranjem brane došlo bi do proboja vode i do izlijevanja vodene mase prema okolici. Ovakav razvoj događaja imao bi za posljedicu ugrožavanje okolnih naselja i života stanovništva, nemogućnost proizvodnje električne energije, zbog prekida rada HE Dubrava. Do oštećenja može doći diverzijom ili prirodnim katastrofama (veliki nagli dotok vode, jako nevrijeme s olujnim vjetrom, potres i sl.).

    - Opis događaja

U svim varijantama, rušenje objekata se događa pri normalnom usporu u akumulaciji
(149,60 m n.m.).

U varijantama bez ugrađenih vodoprivrednih nasipa u fizikalni model (Varijante 1-7) nizvodno od brane protječe stacionaran tok rijeke Drave od 1700 m3/s.

U Varijanti 8 i Varijanti 9 stacionaran tok nizvodno od brane je 2200 m3/s.

Slika 10: Varijante rušenja HE Dubrava

Izvor podataka: Institut za elektroprivredu i energetiku d.d.

Dominantnu opasnost s aspekta ugroženosti područja predstavljaju proboji obodnih akumulacijskih nasipa. Rušenje nasipa derivacijskih kanala u kojima nije akumulirana velika količina vode samo lokalno daje veliku visinu vala, ali znatno manje ugrožava područje. Proboj strojarnice ne predstavlja opasnost za zaobalje iz istih razloga. Vodni val od trenutka rušenja bilo sjevernog ili južnog akumulacijskog nasipa kroz 1 sat stiže do ušća Mure u Dravu, odnosno plavi kompletno poplavno područje prikazano na Slici 9.

Maksimalno plavljenje ostvareno je za najviše 2 sata od trenutka rušenja. Zona rušenja ne bi bila šira od 1,5 km.

      - Posljedice

Sjeverno zaobalje

Sa sjeverne strane rijeke Drave procjenjuje se da bi granica područja plavljenja bila cesta Prelog-Cirkovljan - Hemuševec, zatim željeznička pruga Donji Kraljevec - Kotoriba i Mura do ušća u Dravu. Najugroženija naselja sa sjeverne strane Drave su Oporovec, Donji Mihaljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec i Donja Dubrava, a manje ugrožena ali također plavljena naselja Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec, te južni dio Kotoribe.

Za slučaj rušenja akumulacijskog nasipa na dijelu uzvodno od čvora zahvata mjesta
Oporovec i Donji Miholjevec su u zoni rušilačkog djelovanja, a probojem nasipa na dijelu blisko čvoru zahvata u zoni rušenja našla bi se samo Sveta Marija na Muri.

        - Posljedice na život i zdravlje ljudi

Na području Općine živi 1 658 stanovnika po zadnjem popisu stanovništva.

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazat će se ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Obzirom na broj stanovnika koji stanuje na području zahvaćenim poplavnim valom, procjenjuje se da bi posljedice po život i zdravlje ljudi bile katastrofalne.

Prema kriteriju ugroženosti života ljudi zahvaćeno je 0,01 % stanovnika (procijenjen broj smrtnih slučajeva bio bi eventualno1-2 osobe), no nužna bi bila evakuacija stanovništva što bi narušila svakodnevno funkcioniranje i obavljanje obaveza pojedinaca te društva u cjelini.

Tablica 72: Posljedice na život i zdravlje ljudi

| Kategorija | Posljedice | Kriterij-broj st. |  | odabrano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | 1 658 st. |  |
| 1 | Neznatne | *<0,001 | 0,02 |  |
| 2 | Malene | 0,001-0,004 | 0,07 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047-0,011 | 0,2 |  |
| 4 | Značajne | 0,012-0,035% | 0,6 |  |
| 5 | Katastrofalne | 0,036> | Više od 0,6 | X |

*Napomena: Pri određivanju kategorije za život i zdravlje ljudi u kategoriju 1 ulaze posljedice prema kojima je stradala ili ugrožena minimalno jedna osoba do 0,001% stanovnika na području JLS.

        - Posljedice na gospodarstvo

Posljedice po gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu.  Štete se prikazuju u odnosu na proračun Općine Donja Dubrava a sukladno Prilogu III Smjernica Međimurske županije. Uslijed poplave uzrokovane prolomom HE Dubrava ili nasipa u proteklih 30 godina nije bilo gospodarskih šteta, no ukoliko bi do istog došlo štete bi se razmatrale kao „Izravne i Neizravne“.

Procijenjena šteta u gospodarstvu može biti:

- izravna koja se u ovom slučaju procjenjuje kroz štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, trošak sanacije i troškovi spašavanja kroz uključivanje Operativnih snaga CZ (Vatrogastva, Hitne službe, HGSS-a i Crvenog križa)

- neizravnana koja se u ovom slučaju procjenjuje u smislu izostanka radnika s posla

Obzirom na visinu poplavnog vala (oko 2,67 m), posljedice po gospodarstvo procjenjuju se kao katastrofalne obzirom da su procijenjene štete veće od 25% godišnjeg proračuna, odnosno od 1 443 900 €.

Tablica 73: Posljedice na gospodarstvo

| Posljedice na gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij štete u % proračuna JLS | odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 % |  |
| 2 | Malene | 1-5 % |  |
| 3 | Umjerene | 5-15 % |  |
| 4 | Značajne | 15-25 % |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 % | X |

        - Posljedice po društvenu stabilnost i politiku

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to:

- Štete na kritičnoj infrastrukturi-procijenjena šteta na prometnicama, energetici i vodnom gospodarstvu te na spomenicima kulture uslijed plavljenja bila bi veće od 25% godišnjeg proračuna, odnosno od 1 443 900,00 €. Procjena posljedica šteta na objekte kritične infrastrukture bile bi katastrofalne u odnosu na proračun Općine Donja Dubrava.

Tablica 74: Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-štete na kritičnoj infrastrukturi

| Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-kritična infrastruktura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij štete u % proračuna JLS | odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 % |  |
| 2 | Malene | 1-5 % |  |
| 3 | Umjerene | 5-15 % |  |
| 4 | Značajne | 15-25 % |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 % | X |

- Štete na ustanovama/građevinama javnog i društvenog značaja bile bi značajne jer se one prije svega u ovom slučaju odnose na prestanak funkcioniranja škole, dječjeg vrtića, općine i crkve na poplavnom području. Procijenjene štete bile bi između 15 i 25% općinskog proračuna, odnosno između 866 340,00 € i 1 443 900,00 €.

Tablica 75: Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-štete na građevinama od društvenog značaja

| Štete na građevinama od društvenog značaja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij štete u % proračuna JLS | odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 % |  |
| 2 | Malene | 1-5 % |  |
| 3 | Umjerene | 5-15 % |  |
| 4 | Značajne | 15-25 % | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 % |  |

Podaci prikazani zbirno za društvenu stabilnost i politiku su prikazani u slijedećoj tablici.

Tablica 76: Zbirni prikaz za društvenu stabilnost-poplave

| Kategorija | Kritična infrastruktura | Ustanove/građevine javnog društvenog značaja | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  | X |  |
| 5 | X |  | X |

      - Podaci, izvori i metode izračuna

Izvor podataka za poglavlje „Poplave izazvane pucanjem brane ili nasipa HE Dubrava“ su:

- Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Donja Dubrava, 2021.

- Zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u izvanrednim situacijama „R. Stojaković

- „Ugrožena područja od umjetnih poplava uslijed mogućih rušenja ili prelijevanja visokih brana u Hrvatskoj“, Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. Zagreb, 2005.,

- Izvješće HEP Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever, Varaždin, svibanj 2017. godine,

- Popis stanovništva 2021.

- Općina Donja Dubrava

    - Analiza na području reagiranja-poplava izazvane pucanjem brane ili nasipa HE Dubrava

- Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i Upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite provedena je analizom podataka o razini odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti, čelnih osoba za provođenje zakonom utvrđenih operativnih obaveza u fazi reagiranja sustava civilne zaštite, stožera civilne zaštite te koordinatora na lokaciji. Spremnost navedenih operativnih kapaciteta po odgovornosti, osposobljenosti te uvježbanosti procijenjena je visokom.

Tablica 77: Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

- Spremnost operativnih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provedena je na temelju operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Spremnost operativnih kapaciteta analizirana je po sljedećim parametrima:

- popunjenost ljudstvom,

- spremnost zapovjedništva,

- osposobljenosti i uvježbanosti ljudstva i zapovjednog osoblja,

- opremljenosti materijalno-tehničkim sredstvima,

- vremenu mobilizacijske spremnosti,

- samodostatnosti te logističkoj potpori.

Operativni kapaciteti/snage sustava CZ su:

- Stožer CZ

- Operativne snage vatrogastva

- Operativne snage Hrvatskog crvenog križa (HCK)

- Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja (HGSS)

- Udruge

- Povjerenici CZ

- Koordinatori na lokaciji

- Pravne osobe u sustavu CZ

### Spremnost Stožera CZ u slučaju poplava izazvane pucanjem brane ili nasipa HE Dubrava:

Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava se sastoji od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 10 članova.  Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava je osposobljen za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Članovi stožera upoznati su sa mob zborištem i načinom pozivanja (Planom pozivanja Stožera CZ).

Razina spremnosti Stožera civilne zaštite Općine Donja Dubrava procijenjena je visokom razinom spremnosti.

Tablica 78: Spremnost Stožera CZ

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

### Spremnost vatrogastva u slučaju poplava izazvane pucanjem brane ili nasipa HE Dubrava:

Na području Općine djeluje DVD Donja Dubrava. Procjena spremnosti snaga vatrogastva, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Isti imaju potreban broj operativnih vatrogasaca a oprema se kontinuirano nabavlja sukladno ustroju i obnavlja postojeća. Spremnost vatrogastva obzirom na brojnost, uvježbanost i opremljenost procijenjena je vrlo visokom, uz nastavak stalne educiranosti i osposobljavanja članstva za postupanje u slučaju poplave, te nabavke specijalizirane opreme za djelovanje u slučaju poplava izazvanih pucanjem brane ili nasipa HE Dubrava

Tablica 79: Spremnost operativnih snaga vatrogastva

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

### Spremnost HCK-GDCK Čakovec u slučaju poplava izazvane pucanjem brane ili nasipa HE Dubrava:

Operativne snage Crvenog križa su snaga koja se i u redovnoj djelatnosti bavi zaštitom i spašavanjem ljudi.

Procjena spremnosti Hrvatskog crvenog križa, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Spremnost HCK-a obzirom na brojnost, uvježbanost i opremljenost procijenjena je vrlo visokom.

Tablica 80: Spremnost HCK

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

### Spremnost HGSS –stanica Čakovec u slučaju poplava izazvane pucanjem brane ili nasipa HE Dubrava:

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) su snaga koja se i u redovnoj djelatnosti bavi zaštitom i spašavanjem ljudi.

Procjena spremnosti HGSS-a temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Spremnost HGSS-a obzirom na brojnost, uvježbanost i opremljenost procijenjena je vrlo visokom.

Tablica 81: Spremnost HGSS

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

### Spremnost udruga u slučaju poplava izazvane pucanjem brane ili nasipa HE Dubrava:

Udruge građana kao što su izviđači, sportske udruge, lovačka društva, radioamateri i drugi, od interesa su za sustav civilne zaštite i to uglavnom na lokalnim razinama koje nemaju dovoljno kapaciteta iz drugih kategorija operativnih snaga više razine spremnosti.

Na području Općine djeluju udruge koje se mogu uključiti u provođenje mjera i aktivnosti
sustava civilne zaštite:

- ŠRD „Štuka“

- LD „Fazan“

- Nautički klub „Flojsar“

Obzirom da će se isti uključivati u aktivnosti koje i inače rade u normalnom funkcioniranju za pretpostaviti je da je njihova spremnost visoka.

Tablica 82: Spremnost udruga

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

### Spremnost povjerenika CZ u slučaju poplava izazvane pucanjem brane ili nasipa HE Dubrava:

Općina Donja Dubrava nema oformljenu postrojbu civilne zaštite.

Za potrebe civilne zaštite Općina ima imenovano 4 povjerenika CZ i 4 zamjenika povjerenika. Povjerenici civilne zaštite imaju izuzetno važnu ulogu, kako u preventivi, tako i tijekom djelovanja cjelovitog sustava civilne zaštite u velikim nesrećama.

Spremnost povjerenika procijenjena je niskom obzirom da su isti upoznati sa zadaćama ali nisu do sada uvježbavali postupke u slučaju poplava prilikom pucanja brane ili nasipa HE Dubrava.

Tablica 83: Spremnost povjerenika CZ

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 | X |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

### Spremnost koordinatora u slučaju poplave izazvane pucanjem brane ili nasipa HE Dubrava:

Na području Općine imenovani su koordinatori-ovisno o mogućim ugrozama određenima Procjenom rizika. Spremnost koordinatora procijenjena je niskom obzirom da su isti upoznati sa zadaćama ali nisu uvježbani za postupanje u slučaju poplave prilikom pucanja brane ili nasipa HE Dubrava.

Tablica 84: Spremnost koordinatora na lokaciji

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 | X |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

### Spremnost pravnih osoba u slučaju poplava izazvane pucanjem brane ili nasipa HE Dubrava:

Procjena spremnosti pravnih osoba od interesa za sustav CZ Općine koje je svojom odlukom odredio Načelnik, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti istih u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Spremnost pravnih osoba procijenjena je visokom.

Tablica 85: Spremnost pravnih osoba

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost operativnih kapaciteta, uzimajući u obzir sve sudionike ocjenjuje se visokom ( zbroj ocjena za 8 sudionika je 15 što u prosjeku iznosi 1,87).

Tablica 86: Spremnost operativnih kapaciteta

|  |  | Stožer CZ | Vatrogastvo | HCK | HGSS | Udruge | Povjerenici CZ | Koordinatori | Pravne osobe | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrlo niska spremnost | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niska spremnost | 3 |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |  |  |  | X |  |  | X | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |

- Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provodi se na temelju procjene stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju procjene stanja transportne potpore i komunikacijskih kapaciteta.

Ukupna razina spremnosti operativnih kapaciteta procijenjena je visokom i to posebno zbog spremnosti najvažnijih operativnih kapaciteta od značaja za sustav civilne zaštite u cjelini.

Tablica 87: Spremnost operativnih i komunikacijskih sustava

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

### Područje reagiranja „Poplave izazvane pucanjem brane ili nasipa HE Dubrava“ – zaključak

Procjena ukupne spremnosti sustava civilne zaštite za područje Općine Donja Dubrava u području reagiranja i aktivnosti koje su usmjerene na zaštitu svih kategorija društvene vrijednosti (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvena stabilnost i politika) koje su potencijalno izložene velikoj nesreći, ocjenjuje se sa visokom spremnošću.

Tablica 88: Zbirni pregled područja reagiranja operativnih snaga u poplavama izazvanim pucanjem brane

ili nasipa HE Dubrava

|  |  | Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta | Spremnost operativnih kapaciteta | Stanje mobilnosti op. kapaciteta sustava CZ i stanje komunikacijskih kapaciteta | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrlo niska spremnost | 4 |  |  |  |  |
| Niska spremnost | 3 |  |  |  |  |
| Visoka spremnost | 2 | X | X | X | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |  |  |  |

    - Matrice rizika u slučaju poplava izazvane pucanjem brane ili nasipa HE Dubrava

Vjerojatnost pojave rizika

Za vrijednosti vjerojatnosti/frekvencije uzimati će se samo oni događaji čije posljedice za kategorije društvenih vrijednosti mogu biti opisani kategorijom 1., konkretno štete u gospodarstvu minimalno moraju iznositi 0,5% proračuna JLP(R)S-a.

Neće se uzimati u razmatranje vjerojatnost svake poplave bez ikakve materijalne štete već samo vjerojatnost onog događaja koja može uzrokovati štete sukladno propisanim kriterijima za svaku od kategorija društvenih vrijednosti. To konkretno za Općinu Donja Dubrava znači svi događaji koji uzrokuju štetu od 28 000 € i više.

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Tablica  89: Vjerojatnost/frekvencija

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost / Frekvencija |  |  | Ocjena vjerojatnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |  |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1% | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | X |
| 2 | Malene | Mala | 1-5% | 1 događaj u 20 do100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5-50% | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51-98% | 1 događaj u 1 do 2 godina |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | >98% | 1 događaj godišnje ili češće |  |

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Iz navedenog vidljivo je da je vjerojatnost poplave s najgorim mogućim posljedicama  „Iznimno mala“.

Posljedice na život i zdravlje ljudi                  Gospodarstvo                         Društvena stabilnost i politika

Ukupni rizik = Život i zdravlje ljudi  + Gospodarstvo + Društvena stabilnost i politika  = 5+5+5 = 15 =5

3                                                       3         3

Posljedice na život i zdravlje ljudi                  Gospodarstvo                          Društvena stabilnost i politika

Ukupni rizik = Život i zdravlje ljudi  + Gospodarstvo + Društvena stabilnost i politika  = 4+3+3 = 10  = 3,33=3

3                                                       3         3

    - Karte rizika

### Slika 11: Karta rizika za poplavu izazvane pucanjem brane ili nasipa HE Dubrava na području Općine Donja Dubrava

Izvor podataka: http://geoportal.dgu.hr ; Planovi i Procjene j.d.o.o.

  - EKSTREMNE VREMENSKE POJAVE-EKSTREMNE TEMPERATURE

    - Uvod u rizik s nazivom scenarija

Toplinski valovi danas predstavljaju sve veću opasnost za stanovništvo, uzrokujući zdravstvene probleme i povećani broj smrtnih slučajeva te zbog toga predstavljaju javnozdravstveni problem. Globalno zatopljenje kao posljedica klimatskih promjena moglo bi povećati učestalost toplinskih valova na području Općine Donja Dubrava.

Toplinski valovi glavni su uzročnici toplinskih udara, odnosno stanja organizma koje karakterizira povišena tjelesna temperatura koja nastaje radi povećane tjelesne aktivnosti u uvjetima visoke temperature i vlage zraka.

Posebno ugrožene skupine društva su mala djeca, kronični bolesnici, starije i nemoćne osobe, osobe koje rade na otvorenom prostoru (građevinski radnici, osobe zadužene za održavanje cesta i javnih površina i sl.). Nepovoljan učinak mogu uzrokovati toplinski valovi koji traju dulje vrijeme.

Naziv scenarija:

Pojava toplinskog vala na području Općine Donja Dubrava

Grupa rizika:

Ekstremne vremenske pojave

Rizik:

Ekstremne temperature

Radna skupina: Povjerenstvo za izradu procjene rizika od velikih nesreća Općine Donja Dubrava

Sudionici u izradi Procjene rizika sukladno točci 9. Procjeni rizika od velikih nesreća Općine Donja Dubrava

Opis scenarija:

Područje Općine Donja Dubrava je sukladno Procjeni rizika RH ugroženo od pojave ekstremnih temperatura. Ekstremne visoke temperature imaju negativan učinak na: - Život i zdravlje ljudi jer prijete pojavom toplinskog šoka koji može kod ranjivih skupina izazvati i smrtne posljedice - Gospodarstvo jer smanjuje učinke radnika, neposredno oštećuje zelenu masu i plodove biljaka te nepovoljno djeluje na životinje i stočni fond - Na društvenu stabilnost i politiku jer se tijekom pojave ekstremnih temperatura preopterećuje sustav opskrbe električnom energijom i vodom.

    - Utjecaj na kritičnu infrastrukturu

Tablica 90: Prikaz utjecaja ekstremne temperature na kritičnu infrastrukturu Općine Donja Dubrava

| Utjecaj | Sektor kritične infrastrukture |
| --- | --- |
| X | Energetika (proizvodnja, akumulacija i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, informacijski sustavi, prijenos podataka, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
|  | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet u unutarnjim plovnim putovima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

    - Kontekst

Sukladno Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku prag pojave toplinskog vala je prekoračenje temperature od 30°C. Takve temperature su primjerene kasnom proljetnom i ljetnom periodu od 15. svibnja do 15. rujna. Toplinski val je prijetnja koja može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme kod ljudi, a može uzrokovati i smrtne posljedice.

Rizik multiplicira utjecaj pojave visoke relativne vlage, koja onemogućava isparavanje vode iz tijela, pa je za hlađenje tijela nužno povećanje unutarnje temperature, a vanjska je ionako relativno visoka.

Intenzivnim znojenjem koje nastaje kao posljedica izlučuje se elektroliti iz tijela, što također negativno utječe na opće zdravstveno stanje tijela.

Sukladno istom izvoru, toplinskom valu je izloženo cijelo područje Republike Hrvatske. Pri tome se prosječno godišnje pojavljuje oko 13 dana s umjerenim, 9 dana s jakim i do 6 dana s ekstremnim toplinskim valom.

Najveći broj štetnih posljedica toplinskog vala pojavljuje se u prva dva dana nakon pojave visoke temperature kada tijelo (i ostali živi organizmi) nisu prilagođeni toj promjeni i kada razdoblje opasnih razina rizika od posljedica toplinskog vala traje dulje vrijeme.

Najrizičnije skupine stanovnika glede toplinskog vala su djeca i mladež do 19 godina, kronični bolesnici (posebno hipertoničari, dijabetičari, bubrežni bolesnici i mentalno/depresivni), osobe starije od 60 godina, te sve osobe koje rade na otvorenom prostoru (poljoprivrednici, građevinski radnici i sl.).

Tablica 91: Rizične skupine po vrsti i broju

| Rizična skupina | Broj osoba |
| --- | --- |
| - Djeca (0-14 g.) | 195 |
| - Osobe starije od 60 godina | 555 |
| - Trudnice | 40-tak |
| - Stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti (između 15 i 60 godina) | 128 |
| - Djelatnici na otvorenom prostoru (poljoprivreda, šumarstvo, građevina) | 112 |
| SVEGA: | 1 030 |

Izvor podataka: Popis stanovništva 2021

Od ukupnog broja stanovnika rizičnu skupinu čini čak oko 62,12% stanovnika.

Kao osnovni kriterij za pojavu opasnosti od toplinskog vala je "heat cut point" kritična temperatura koja je određena za sve mjerne postaje na nivou Republike Hrvatske prema raspoloživim podatcima. Određeni su kriteriji temperature zraka za pojavu toplinskog vala. Toplinski val nastaje pri kritičnoj temperaturi od 30°C. Pri temperaturi od 33,7°C smrtnost stanovništva poraste za 5% te se to smatra umjerenim rizikom (žuto). Pri temperaturi od 35,1°C porast smrtnosti je 7,5% te se to rangira kao visoki rizik (narančasto) i ekstremni rizik se proglašava pri temperaturi 37,1°C kada smrtnosti poraste za 10% (crveno).

Porast temperature za porast smrtnosti određen je pomoću regresije između temperature i smrtnosti. Stupnjevi rizika od toplinskih valova za maksimalnu i minimalnu temperaturu zraka te za biometeorološki indeks se izračunavaju za fiziološku ekvivalentnu temperaturu. Kritična temperatura (heat cut point) je temperatura iznad koje se pojavljuje povećana smrtnost, umjerena opasnost – smrtnost 5% viša od prosječne, velika opasnost – smrtnost 7,5% viša od prosječne i vrlo velika (ekstremna) opasnost – smrtnost 10% viša od prosječne. Navedene vrijednosti mogu se primijeniti za cijelo kontinentalne Republike Hrvatske a prikazane su sljedećom tablicom:

Tablica 92: Prikaz graničnih temperatura za proglašenje prijetnje toplinskim valom

| Temperatura | 300 | 33,70 | 35,10 | 37,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kritična temperatura | Umjerena opasnost | Velika opasnost | Vrlo velika opasnost |
| Porast smrtnosti |  | 5% | 7,5% | 10% |

Izvor podataka: Procjena rizika RH

Ako temperatura premašuje postignutu granicu dulje od 4 dana podiže se stupanj rizika na višu razinu. DHMZ u navedenom razdoblju, stalno prati temperature i u slučaju kada postoji 70% vjerojatnost da temperatura prijeđe prag (oko 30,0°C), izvještava Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo o nastupanju toplinskog vala tj. da je dosegnut prag visokih temperatura.

Promjene ekosustava uslijed naglog povišenja temperatura nastaju i u međusobnim odnosima mikroorganizama s obzirom na novo klimatski promijenjeno okruženje. Posljedično je smanjen globalni prinos i dostupnost hrane a cijene joj rastu. Štete se reflektiraju na gospodarstvo i rekreaciju na otvorenom gdje je utjecaj povišene temperature najviši.

Procjenu zdravstvenih troškova obračunava se na osnovu povećanja broja dana bolničkog liječenja u danima toplinskog vala i jediničnih troškova bolničkog liječenja, povećanja stope prijema u ambulantama, povećanja dana bolovanja što ukupno ukazuje na dane gubitaka produktivnog rada, odnosno vrijednost gubitka produktivnog vremena.

Kratkotrajna aklimatizacija od toplinskog vala obično traje 3 – 12 dana, ali potpuna aklimatizacija osoba nenaviknutih na intenzivni toplinski okoliš može potrajati nekoliko godina (Babayev 1986., Frisancho, 1991.).

Duljina boravka u bolnici se može računati po danu hospitalizacije i prijema prema međunarodnoj DTS šifri dijagnoze T62A – vrućica nepoznatog uzroka čiji trošak po danu iznosi 770,00,00 € a s umanjenim koeficijentom 0,38 iznosi 385,00 €.

Neke studije su primijenile prosječnu vrijednost izgubljenog produktivnog vremena 30% od prosječnog BDP-a po glavi stanovnika. Što predstavlja mogući ukupni trošak bolovanja za cjelokupno stanovništvo. To odražava prosjek radno aktivne populacije, radno neaktivne populacije i školske djece (Hutton, 2012.). Međutim ukoliko većina bolesnih ljudi radi, taj postotak bi podcijenio vrijednost produktivnih gubitka.

S jedne strane, zbog relativno visoke vrijednosti statističkog života, prerana smrt kod mlađeg stanovništva čini više od 99% ukupnih troškova, s druge strane, troškovi zdravstvene skrbi predstavljaju važne monetarne troškove zdravstvenog sustava.

Kod troškova, ali i glede ugrožavanja kritične infrastrukture, treba znati da se jako povećava potrošnja električne energije, najviše za klima uređaje. Uglavnom se ovdje pokazalo kako iznad 30°C dolazi do značajnijeg porasta opterećenja.

Prema autorima, iznad te temperature opterećenje raste na nivou države s koeficijentom 11,3 MW/°C (promatrano za radne dane).

    - Uzrok

Nastanak toplinskog vala je uvjetovan nastankom meteoroloških prilika stvaranja naglog porasta temperature u već relativno zagrijanoj atmosferi.

Radi se o prilikama nastanka toplinskog ekstrema. Uvjeti nastanka toplinskog vala mogu pogoditi cijelo područje Republike Hrvatske.

Jedan od najrizičnijih perioda nastaje kada proljetne hladnije vremenske prilike prethode toplinskom ekstremu. Ljudi nisu prilagođeni na nagli temperaturni porast. Posebno nepovoljan učinak na ljudski organizam ovaj klimatski stres uzrokuje pri nagloj, iznenadnoj pojavi ekstremno visokih temperatura koje potraju dulje vrijeme.

Cijela Međimurska županija je jedna klimatska regija i toplinski val zahvaća svo stanovništvo.

Slika 12: Odstupanje srednje mjesečne temperature zraka (° C) od višegodišnjeg prosjekaza razdoblje 1961.-1990. godine za Hrvatsku za 2025. godinu

Izvor podataka: DHMZ

Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Osjetljivost ljudi na velike temperaturne razlike nije prilagođena. Poseban šok na ljudski organizam stvaraju hladniji dani u ljetnim mjesecima, nakon čega slijedi nagli skok visokih pa i ekstremnih temperatura. Visoke temperature izuzetno su opasne za određene skupine stanovništva. Prvenstveno su to mala djeca, starije osobe, pretili i kronični bolesnici, posebno srčano-žilni, plućni i psihički bolesnici. Uzimanje nekih lijekova može povećati osjetljivost na visoke temperature. Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti mogu smanjiti znojenje, koje nam je nužno za rashlađivanje, a diuretici (za izlučivanje tekućine), mogu dovesti do smanjene količine znoja i dehidracije. Visoke temperature i izlaganje suncu mogu i kod zdravih osoba izazvati razne tegobe, od onih izravnih, kao što su sunčanica i toplotni udar, do neizravnih, kao što su dehidracija i opće loše stanje. Općenito, pri višim temperaturama javlja se umor, tromost, težina u cijelom tijelu, pospanost, dekoncentracija i otežano disanje. Porast temperature zraka vrlo je često praćen i visokim postotkom vlage u zraku što dodatno otežava prilagodbu organizma na visoke temperature. Zdravstveni problemi uzrokovani visokim temperaturama javljaju se kada organizam više nije u mogućnosti održavati normalnu tjelesnu temperaturu.

Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Zbog razlika u temperaturi zraka (nagli pad ili nagli rast) ljudski organizam ulazi u stanje šoka odnosno tzv. toplotnog udara. Ignoriranje upozorenja o pojavi toplinskih valova značajno utječe na stanovništvo te stočni fond i poljoprivredni urod. Ne provođenje pravovremenih mjera zaštite rezultira simptomima toplotnog udara kod stanovništva te stočnog fonda i propadanja uroda. Posljedice se javljaju boravkom stanovništva na direktnom suncu te u zatvorenim prostorijama koje nemaju adekvatan rashladni sistem, odnosno nema potrebnog prozračivanja ili provjetravanja posebno u uvjetima visoke vlage u zraku.

Velika količina vlage u zraku opasna je kako za ljudski, tako i za životinjski organizam jer sprječava isparavanje vode s kože što je važno za hlađenje organizma. Također, nagli izlasci iz previše rashlađenih prostora, pogotovo automobila dovode do stanja šoka organizma radi prekratkog vremena prilagodbe na nagle promjene temperature.

    - Opis događaja

Toplinski valovi uzrokuju ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice. Veoma je važno pravovremeno prepoznati simptome toplotnog udara te što prije započeti sa hlađenjem tijela:

- hladni oblozi,

- prskanje vodom,

- hlađenje klima uređajem/ventilatorom.

Kako bi se građani što bolje zaštitili uveden je sustav upozoravanja na opasnost od vrućine koji se provodi u razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna. Temeljem prognoze temperature zraka za tekući dan i sljedeća četiri dana, Državni hidrometeorološki zavod objavljuje upozorenja na opasnost od vrućine na sljedeće četiri razine:

- Nema opasnosti,

- Umjerena opasnost,

- Velika opasnost,

- Vrlo velika opasnost

Posljedice

        - Posljedice na život i zdravlje ljudi

Ukupno bi rizično bilo oko 62,12% stanovništva Općine, što se približno slaže za rizičnu skupinu na razini Republike Hrvatske. Prema procjeni posebno će biti izloženi radnici u građevinarstvu i poljoprivredi (112 osoba), njih oko 50% neće moći izbjeći negativne utjecaje (oko 56 osoba), a od ostalih ranjivih skupina utjecaju toplinskog vala neće moći izbjeći dodatnih oko 92 osobe (10% preostalog ugroženog stanovništva) pa bi s neposredno ugroženim životom ili zdravljem bilo oko 148 osoba. S druge strane bar 2% preostalog odraslog stanovništva (13) će biti neposredno ugroženo toplinskim valom, odnosno ukupno bi bilo ugroženo oko 161 stanovnika koji bi mogli imati ozbiljnije zdravstvene tegobe tijekom adaptacije na novo klimatsko okruženje u trajanju oko 10 dana.

Do 10% od ukupnog broja ugroženog stanovništva (16) morat će se ambulantno liječiti i dobiti kućnu njegu s tim da će oko 2% (3) biti upućeno na bolovanje oko 10 dana.

Do 1% od navedenih, odnosno njih 1-2 bi moralo potražiti i bolničku skrb u prosječnom trajanju oko 10 dana (koliko traje stanje ugroženosti toplinskim valom).

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazat će se ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Tablica 93: Posljedice na život i zdravlje ljudi

| Kategorija | Posljedice | Kriterij-broj st. |  | odabrano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | 1 658 st. |  |
| 1 | Neznatne | *<0,001 | 0,02 |  |
| 2 | Malene | 0,001-0,004 | 0,07 | X |
| 3 | Umjerene | 0,0047-0,011 | 0,2 |  |
| 4 | Značajne | 0,012-0,035% | 0,6 |  |
| 5 | Katastrofalne | 0,036> | Više od 0,6 |  |

*Napomena: Pri određivanju kategorije za život i zdravlje ljudi u kategoriju 1 ulaze posljedice prema kojima je stradala ili ugrožena minimalno jedna osoba do 0,001% stanovnika na području JLS.

        - Posljedice na gospodarstvo

Neposredni gubici gospodarstva odnose se na dane liječenja i dane bolovanja. Obzirom da je izračunom dobiveno kako bi oko 1-2 osobe morale potražiti bolničku skrb i ostati na bolničkom liječenju u prosjeku 10 dana to bi izazvalo trošak oko 770,00 € (385,00 € trošak jedne osobe po danu hospitalizacije).

Uz navedeno ubrajaju se i gubici u poljoprivredi, te gubici zbog smanjenog privređivanja ostalih zaposlenih osoba.

Procijenjena šteta u gospodarstvu u slučaju toplinskog vala bila bi između 1 i 5 % godišnjeg proračuna, odnosno između 57 756,00 € i  288 780,00 € i ocjenjuju se malenom.

Tablica 94: Posljedice na gospodarstvo

| Posljedice na gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij štete u % proračuna JLS | odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 % |  |
| 2 | Malene | 1-5 % | X |
| 3 | Umjerene | 5-15 % |  |
| 4 | Značajne | 15-25 % |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 % |  |

        - Posljedice po društvenu stabilnost i politiku

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to:

- štete na kritičnoj infrastrukturi –objekti kritične infrastrukture neće pretrpjeti nikakva oštećenja izazvana pojavom toplinskog vala. Moguće su male poteškoće u osiguranju normalnog funkcioniranja kritične infrastrukture zbog izostanka s posla nekih radnika kojima je odobreno bolovanje, ali ne na razini prestanka rada neke od kritičnih infrastruktura. Moguća veća opterećenja elektroinstalacija i potrošnje vode neće dovesti do obustave isporuke električne energije ili vode, već će se uputiti zamolba stanovništvu na potrebu štednje. Provest će se proglas nadležnih službi da se izbjegava izlaganje toplinskom valu u razdoblju visokih temperatura što će dovesti do smanjenja bolovanja.

Procjena posljedica šteta na objekte kritične infrastrukture bile bi malene u odnosu na proračun Općine Donja Dubrava.

Tablica 95: Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-štete na kritičnoj infrastrukturi

| Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-kritična infrastruktura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij štete u % proračuna JLS | odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 % | X |
| 2 | Malene | 1-5 % |  |
| 3 | Umjerene | 5-15 % |  |
| 4 | Značajne | 15-25 % |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 % |  |

- Štete na ustanovama/građevinama javnog i društvenog značaja nisu zabilježene.

Tablica 96: Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-štete na građevinama od društvenog značaja

| Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-građevine od društvenog značaja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij štete u % proračuna JLS | odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 % | X |
| 2 | Malene | 1-5 % |  |
| 3 | Umjerene | 5-15 % |  |
| 4 | Značajne | 15-25 % |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 % |  |

Podaci prikazani zbirno za društvenu stabilnost i politiku su prikazani u slijedećoj tablici.

Tablica 97: Zbirni prikaz posljedica na društvenu stabilnost u slučaju „ekstremne vremenske prilike“

| Kategorija | Kritična infrastruktura | Ustanove/građevine javnog društvenog značaja | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Podaci, izvori i metode izračuna

Izvor podataka za poglavlje „Ekstremne vremenske prilike“ su:

- Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Donja Dubrava, 2021.

- DHMZ

- Popis stanovništva 2021.

- Općina Donja Dubrava

- Sveučilište u Zagrebu, Med. fakultet, Sveučilišni diplomski studij sestrinstva, Andrea Gurović, Utjecaj toplinskih valova na zdravlje populacije, dipl. rad, Zagreb 2016.,

- Procjena rizika od katastrofa za RH,

- Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021.,

- Praćenje i ocjena klime u 2020. godini, DHMZ

- Biometeorologija, DHMZ,

    - Analiza na području reagiranja-ekstremne visoke temperature

- Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i Upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite provedena je analizom podataka o razini odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti, čelnih osoba za provođenje zakonom utvrđenih operativnih obaveza u fazi reagiranja sustava civilne zaštite, stožera civilne zaštite te koordinatora na lokaciji. Spremnost navedenih operativnih kapaciteta po odgovornosti, osposobljenosti te uvježbanosti procijenjena je vrlo visokom.

Tablica 98: Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

- Spremnost operativnih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provedena je na temelju operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Spremnost operativnih kapaciteta analizirana je po sljedećim parametrima:

- popunjenost ljudstvom,

- spremnost zapovjedništva,

- osposobljenosti i uvježbanosti ljudstva i zapovjednog osoblja,

- opremljenosti materijalno-tehničkim sredstvima,

- vremenu mobilizacijske spremnosti,

- samodostatnosti te logističkoj potpori.

Operativni kapaciteti/snage sustava CZ su:

- Stožer CZ

- Operativne snage vatrogastva

- Operativne snage Hrvatskog crvenog križa (HCK)

- Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja (HGSS)

- Udruge

- Povjerenici CZ

- Koordinatori na lokaciji

- Pravne osobe u sustavu CZ

Spremnost Stožera CZ u slučaju ekstremno visokih temperatura:

Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava se sastoji od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 10 članova.  Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava je osposobljen za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Članovi stožera upoznati su sa mob zborištem i načinom pozivanja (Planom pozivanja Stožera CZ).

Razina spremnosti Stožera civilne zaštite Općine Donja Dubrava procijenjena je vrlo visokom razinom spremnosti.

Tablica 99: Spremnost Stožera CZ

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Spremnost vatrogastva u slučaju ekstremno visokih temperatura:

Na području Općine djeluje DVD Donja Dubrava. Procjena spremnosti snaga vatrogastva, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Isti imaju potreban broj operativnih vatrogasaca a oprema se kontinuirano nabavlja sukladno ustroju i obnavlja postojeća. Spremnost vatrogastva obzirom na brojnost, uvježbanost i opremljenost procijenjena je vrlo visokom, uz nastavak stalne educiranosti i osposobljavanja članstva za postupanje u slučaju ekstremno visokih temperatura, te nabavke specijalizirane opreme za djelovanje u slučaju ekstremno visokih temperatura (opremanja istih cisternama i opremom za dostavu vode stanovništvu).

Tablica 100: Spremnost operativnih snaga vatrogastva

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Spremnost HCK-GDCK Čakovec u slučaju ekstremno visokih temperatura:

Operativne snage Crvenog križa su snaga koja se i u redovnoj djelatnosti bavi zaštitom i spašavanjem ljudi.

Procjena spremnosti Hrvatskog crvenog križa, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Spremnost HCK-a obzirom na brojnost, uvježbanost i opremljenost procijenjena je vrlo visokom.

Tablica 101: Spremnost HCK

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Spremnost HGSS –stanica Čakovec u slučaju ekstremno visokih temperatura:

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) su snaga koja se i u redovnoj djelatnosti bavi zaštitom i spašavanjem ljudi.

Procjena spremnosti HGSS-a temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Spremnost HGSS-a obzirom na brojnost, uvježbanost i opremljenost procijenjena je vrlo visokom.

Tablica 102: Spremnost HGSS

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Spremnost udruga u slučaju ekstremno visokih temperatura:

Udruge građana kao što su izviđači, sportske udruge, lovačka društva, radioamateri i drugi, od interesa su za sustav civilne zaštite i to uglavnom na lokalnim razinama koje nemaju dovoljno kapaciteta iz drugih kategorija operativnih snaga više razine spremnosti.

Na području Općine djeluju udruge koje se mogu uključiti u provođenje mjera i aktivnosti
sustava civilne zaštite:

- ŠRD „Štuka“

- LD „Fazan“

- Nautički klub „Flojsar“

Obzirom da će se isti uključivati u aktivnosti koje i inače rade u normalnom funkcioniranju za pretpostaviti je da je njihova spremnost visoka.

Tablica 103: Spremnost udruga

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost povjerenika CZ u slučaju ekstremnih temperatura:

Općina Donja Dubrava nema oformljenu postrojbu civilne zaštite.

Za potrebe civilne zaštite Općina ima imenovano 4 povjerenika CZ i 4 zamjenika povjerenika. Povjerenici civilne zaštite imaju izuzetno važnu ulogu, kako u preventivi, tako i tijekom djelovanja cjelovitog sustava civilne zaštite u velikim nesrećama.

Spremnost povjerenika procijenjena je visokom obzirom da su isti upoznati sa zadaćama ali nisu do sada uvježbavali postupke u slučaju visokih temperatura.

Tablica 104: Spremnost povjerenika CZ

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost koordinatora u slučaju ekstremno visokih temperatura:

Na području Općine imenovani su koordinatori-ovisno o mogućim ugrozama određenima Procjenom rizika. Spremnost koordinatora procijenjena je visokom obzirom da su isti upoznati sa zadaćama ali nisu uvježbani za postupanje u slučaju visokih temperatura.

Tablica 105: Spremnost koordinatora na lokaciji

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost pravnih osoba u slučaju ekstremno visokih temperatura:

Procjena spremnosti pravnih osoba od interesa za sustav CZ Općine koje je svojom odlukom odredio Načelnik, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti istih u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Spremnost pravnih osoba procijenjena je visokom.

Tablica 106: Spremnost pravnih osoba

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost operativnih kapaciteta, uzimajući u obzir sve sudionike ocjenjuje se visokom         ( zbroj ocjena za 8 sudionika je 12 što u prosjeku iznosi 1,5).

Tablica 107: Spremnost operativnih kapaciteta

|  |  | Stožer CZ | Vatrogastvo | HCK | HGSS | Udruge | Povjerenici CZ | Koordinatori | Pravne osobe | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrlo niska spremnost | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niska spremnost | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |

- Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provodi se na temelju procjene stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju procjene stanja transportne potpore i komunikacijskih kapaciteta.

Ukupna razina spremnosti operativnih kapaciteta procijenjena je vrlo visokom i to posebno zbog spremnosti najvažnijih operativnih kapaciteta od značaja za sustav civilne zaštite u cjelini-gotovih snaga koji posjeduju vlastite komunikacijske kapacitete te su stalno spremni odgovoriti u slučaju ekstremnih temperatura.

Tablica 108: Spremnost operativnih i komunikacijskih sustava

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Područje reagiranja „ekstremno visokih temperatura“ – zaključak

Procjena ukupne spremnosti sustava civilne zaštite za područje Općine Donja Dubrava u području reagiranja i aktivnosti koje su usmjerene na zaštitu svih kategorija društvene vrijednosti (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvena stabilnost i politika) koje su potencijalno izložene velikoj nesreći, ocjenjuje se sa vrlo visokom spremnošću.

Tablica 109: Zbirni pregled područja reagiranja operativnih snaga u ekstremno visokih temperatura

|  |  | Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta | Spremnost operativnih kapaciteta | Stanje mobilnosti op. kapaciteta sustava CZ i stanje komunikacijskih kapaciteta | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrlo niska spremnost | 4 |  |  |  |  |
| Niska spremnost | 3 |  |  |  |  |
| Visoka spremnost | 2 |  | X |  |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |  | X | X |

    - Matrice rizika u slučaju ekstremne visoke temperature

Vjerojatnost pojave rizika

Za vrijednosti vjerojatnosti/frekvencije uzimati će se samo oni događaji čije posljedice za kategorije društvenih vrijednosti mogu biti opisani kategorijom 1., konkretno štete u gospodarstvu minimalno moraju iznositi 0,5% proračuna JLP(R)S-a. Neće se uzimati u razmatranje vjerojatnost svake ekstremne temperature bez ikakve materijalne štete već samo vjerojatnost onog događaja koja može uzrokovati štete sukladno propisanim kriterijima za svaku od kategorija društvenih vrijednosti. To konkretno za Općinu Donja Dubrava znači svi događaji koji uzrokuju štetu od 28 000,00 € i više.

Tablica  110: Vjerojatnost/frekvencija

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost / Frekvencija |  |  | Ocjena vjerojatnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |  |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1% | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1-5% | 1 događaj u 20 do100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5-50% | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51-98% | 1 događaj u 1 do 2 godina |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | >98% | 1 događaj godišnje ili češće | X |

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Posljedice na život i zdravlje ljudi                  Gospodarstvo                         Društvena stabilnost i politika

Ukupni rizik = Život i zdravlje ljudi  + Gospodarstvo + Društvena stabilnost i politika  = 5+2+1 = 8 = 2,66=3

3                                                       3         3

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Posljedice na život i zdravlje ljudi                  Gospodarstvo                          Društvena stabilnost i politika

Ukupni rizik = Život i zdravlje ljudi  + Gospodarstvo + Društvena stabilnost i politika  = 2+1+1 = 4  =1,33= 1

3                                                       3         3

    - Karte rizika

Slika 13: Karta rizika za ekstremne temperature na području Općine Donja Dubrava

Izvor podataka: http://geoportal.dgu.hr ; Planovi i Procjene j.d.o.o.

  - EPIDEMIJE I PANDEMIJE

    - Uvod u rizik s nazivom scenarija

Gripa ili influenca je zarazna bolest dišnog sustava uzrokovana virusom koji se prenosi kapljicama u zraku nastalim kašljanjem ili kihanjem zaražene osobe.

Virus gripe ili influence uzrokuje svake godine veći ili manji morbiditet uglavnom u zimskom periodu u obliku epidemije. Gripa se manifestira teškim općim simptomima: visoka temperatura (38 – 40 °C) u trajanju 3-4 dana, glavobolja, bol u mišićima, drhtavica, umor, slabost, iscrpljenost, kašalj, kihanje, začepljen nos, bolno grlo, s mogućim komplikacijama kao što su bronhitis, upala pluća i sl., a moguć je i smrtni ishod. Bolest traje 7 – 10 dana, a ponekad i duže.

Pandemija je širenje neke bolesti na veliko područje koja uzrokuje velik broj oboljelih i velik broj smrtnih slučajeva, prekid aktivnosti i ekonomske troškove. U današnje vrijeme širenje gripe je mnogo lakše i mnogo brže nego u prošlosti i sposobna je uzrokovati obolijevanje svih dobnih skupina. Na području cijele Hrvatske u tijeku pandemije 2009./2010. godine najveća opterećenost u pandemiji bila je ona na zdravstvene službe dok su druge javne službe uredno funkcionirale.

Jedini prirodni izvor infekcije je čovjek. Kao kapljična infekcija gripa se brzo prenosi i eksplozivno širi među ljudima. Suvremeni brzi ritam života u većim gradovima, putovanja te rad u velikim kolektivima i svakodnevni kontakt s mnogo ljudi idealni su uvjeti za brzo širenje gripe.

Virus se prenosi izravnim dodirom ili kapljičnim putem te uporabom inficiranih predmeta. Zaražena osoba govorom, kašljem ili kihanjem izbacuje infektivni sekret kroz nos i usta raspršen u kapljice različite veličine.

Manje ili veće epidemije gripe pojavljuju se svake godine tijekom zimskih mjeseci.

Pandemija koronavirusa 2019./20. ili pandemija COVID-19, pandemija je nove bolesti dišnih puteva COVID-19 (ili "Covid-19" za Koronavirus 2019).

Prvi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 u Hrvatskoj potvrđen je 25. veljače 2020.

COVID-19 je znatno zarazniji od gripe, pa bi se moglo očekivati veći broj umrlih čak i ukoliko bi zaraznost bila jednaka kao i kod sezonske gripe.

Naziv scenarija:

Epidemija influence na području Općine Donja Dubrava

Grupa rizika:

Epidemija i Pandemija

Rizik:

Epidemije i Pandemije

Radna skupina: Povjerenstvo za izradu procjene rizika od velikih nesreća Općina Donja Dubrava

Sudionici u izradi Procjene rizika sukladno točci 9. Procjeni rizika od velikih nesreća Općina Donja Dubrava

Opis scenarija:

Virus gripe ili influence uzrokuje svake godine veći ili manji pobol stanovništva pretežito u zimskom periodu u obliku epidemije. Bolest se manifestira teškim općim simptomima i pretežito respiratornim smetnjama i razvojem eventualnih komplikacija pa čak i smrtnim ishodom. Bolest traje desetak dana a nekad i duže. Pacijent tijekom bolesti ima umanjenu radnu sposobnost ili uopće nije radno sposoban zbog nužnosti udaljavanja iz radne sredine zbog opasnosti za prenošenje bolesti na okolinu , ali i zbog opće malaksalosti i nezainteresiranosti za posao. Novi koronavirus koji je otkriven u Kini krajem 2019. godine, nazvan je SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2). Radi se o novom soju koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi. COVID-19 je naziv bolesti uzrokovane SARS-CoV-2.Virus se prenosi direktnim kontaktom, disajnim (respiratornim) kapljicama poput kašlja i kihanja te dodirivanjem površina zagađenih virusom. Još nije poznato koliko dugo virus preživljava na površinama, ali jednostavni dezinficijensi ga mogu ubiti. Simptomi mogu uključivati povišenu temperaturu (groznicu), kašalj i kratkoću daha. Prema dosadašnjim analizama slučajeva, infekcija COVID-19 u oko 80% slučajeva uzrokuje blagu bolest (bez pneumonije ili blagu upalu pluća) i većina oboljelih se oporavlja, 14% ima težu bolest, a 6% ima teški oblik bolesti. Velika većina najtežih oblika i smrti dogodila se među starijim osobama i onima s drugim kroničnim bolestima. S obzirom da se radi o novoj bolesti te su dostupni podaci nepotpuni, još se ne može sa sigurnošću tvrditi koje skupine ljudi imaju teži ishod bolesti COVID-19. Za točnu procjenu smrtnosti od COVID-19 trebat će još neko vrijeme da se u potpunosti shvati.

    - Utjecaj na kritičnu infrastrukturu

| Utjecaj | Sektor kritične infrastrukture |
| --- | --- |
|  | Energetika (proizvodnja, akumulacija i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, informacijski sustavi, prijenos podataka, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
|  | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet u unutarnjim plovnim putovima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

    - Kontekst

Svake dvije do tri godine dolazi do selekcije sojeva koji se dovoljno razlikuju od virusa na koji u populaciji stanovništva postoji visoka razina imuniteta, te su sposobni uzrokovati epidemiju među stanovništvom. Epidemiju obilježava iznenadno povećanje slučajeva neke zarazne bolesti na određenom području, a ako se proširi na veće područje nazivamo je pandemijom.

Tipične epidemije gripe uzrokuju porast incidencije upale pluća, što se očituje većim brojem hospitalizacija i smrtnih slučajeva. Starije osobe, kronični bolesnici, dojenčad najskloniji su razvoju komplikacija gripe. Vlada RH je 2005. godine donijela Nacionalni plan pripremljenosti za pandemiju gripe, a 2006. godine je ZZJZ Međimurske  županije isti predložio za područje Međimurske županije.

Liječnici primarne zdravstvene zaštite i svi ostali u sustavu zdravstva imaju obavezu prijavljivanja oboljenja od gripe zbirno/tjedno, a djelatnost za epidemiologiju je u obvezi skupnu prijavu za područje Međimurske županije isto tako tjedno prijaviti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (ne prijavljuje se posebno za Općine i Gradove).

U vrijeme epidemije gripe očekuje se da će oboljeti 1 od 10 odraslih stanovnika te 1 od 3 djece.

Posljednji slučaj pandemije COVID-19 bilježi velik broj oboljelih, veliku smrtnost i veliku brzinu širenja.

    - Uzrok

Postoje tri tipa virusa gripe.

- Virus tipa A je najopasniji, napada mnoge ptice i sisavce, uzrokuje većinu bolesti u

čovjeka te je najizgledniji da stvori epidemiju,

- Virus tipa B napada ljude i ptice te isto može uzrokovati epidemije,

- Virus tipa C utječe samo na ljude i ne uzrokuje epidemije.

Virusi tipa A i B se stalno mijenjaju.

Na području Općine Donja Dubrava, u periodu oboljenja 2020./2021. godine prevladavao je tip
virusa A.

U periodu 2019./2020. i pojavio se novi virus gripe iz porodice SARS zvan COVID-19.

Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Gripa se razlikuje od obične prehlade; početkom bolesti, simptomima, duljinom trajanja bolesti i mogućim komplikacijama koje mogu biti značajno teže kod gripe nego kod obične prehlade. Gripa, odnosno influenca u obliku epidemije može se pojaviti u bilo koje doba godine, međutim, karakteristično sezonsko razdoblje pojave gripe počinje približavanjem hladnijeg dijela godine, jeseni i zime.

Simptomi gripe počinju obično 24-48 sati nakon inkubacije i nastaju iznenada. Drhtavica, osjećaj zimice, bolova u mišićima ekstremiteta, leđa, vrata i cijelog tijela, najčešće su prvi znakovi bolesti. Zatim se javlja glavobolja vrlo često s bolovima oko ili iza očiju osobito kod pokretanja očnih jabučica i potom vrlo brzo vrućica koja se u prva tri dana najčešće kreće oko 38-39,5°C.

Oboljeli se osjećaju bolesno i malaksalo i najčešće ih ovi simptomi primoraju na ostanak u krevetu. Navedeni simptomi obično traju 3-5 dana.

Za gripu je karakteristična pojava navedenih tzv. općih simptoma, a zatim pojava simptoma dišnih puteva. Simptomi dišnih puteva javljaju se 1-3 dana nakon početka općih simptoma bolesti, a očituju se umjerenim „grebenjem“ i osjećajem boli u ždrijelu, suhim kašljem, začepljenošću i curenjem prozirnog sekreta iz nosa.

Tek nekoliko dana kasnije kašalj može biti produktivan ( javlja se oskudno iskašljavanje manje količine sluzavo bijelog sekreta ) iz dišnih puteva. Koža oboljelih je najčešće užarena i crvena, sluznice suhe i ispucale, a bjeloočnice crvene, dok oči počinju suziti.

Djeca mogu uz navedene simptome imati mučninu, povraćanje i proljev. Osnovni opći simptomi bolesti traju 3-5 dana, ali kašalj uz malaksalost i osjećaj umora mogu se nakon početka bolesti zadržati i nekoliko tjedana nakon smirivanja osnovnih simptoma.

Iako epidemija influence može nastati u bilo koje doba godine, često sezona influence počinje približavanjem hladnijih dana, odnosno zime kada se ljudi više nalaze u zatvorenom prostoru, autobusima, slabo prozračenim poslovnim prostorom i drugim prostorima slabije prozračenosti. Virusi imaju veliku sklonost stalnim promjenama što utječe na pojavu gripe odnosno na broj oboljelih.

Kada dođe do promjene virusa, svi su ljudi osjetljivi, jer ranije stečena otpornost više ne štiti od bolesti. Tada se može pojaviti epidemija koja se vrlo brzo širi diljem svijeta i stoga se naziva pandemijom. U pandemiji obolijeva velik broj ljudi, a bolest može biti jednaka ili teža od uobičajene sezonske gripe koja se pojavljuje svake godine.

Bitno je napomenuti da postotak stanovništva koji oboli tijekom pandemije se kreće od 10% do 20%, a u zatvorenim kolektivima moguć je pobol preko 50 % članova.

Epidemije sezonske gripe se javljaju skoro svake godine, najčešće su uzrokovane virusom gripe tipa A, a rjeđe tipom B.

Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Virus gripe prenosi se kapljicama izbačenim tijekom kihanja i/ili kašljanja. Kada zdrava osoba udahne virusom ispunjenu kapljicu, hemaglutinin na površini virusa se veže za enzime u sluznici koji se nalaze u dišnom traktu. Enzim proteaza cijepa hemaglutinin na pola što genetskom materijalu dozvoljava da uđe u stanicu i počne se množiti. Enzim proteaza je brojna u dišnom i probavnom traktu te je zbog toga gripa uzrok bolesti dišnih putova. Iznenadna i neočekivana genska mutacija virusa gripe te mogućnost brzog i povoljnog širenja glavna je pretpostavka kao okidač za nastanak pandemije koja se u bilo kojem trenutku može pretvoriti u događaj katastrofalnih razmjera. Percepcija javnosti i zdravstvenih djelatnika o ozbiljnosti pandemije i učinkovitosti cjepiva znatno utječe na odaziv stanovništva na cijepljenje.

    - Opis događaja

Pojavio se iznenada potpuno novi soj gripe u predjelu Azije. Epidemija se širi najbržim mogućim sredstvima prijenosa (putničkim avionima, vozilima i brodovima) kao i ostalim brzim vektorima (ptice) te pogađa naše susjede i područje Republike Hrvatske. Stanovništvo nema nikakav imunitet od navedenog soja gripe, a nema niti cjepiva za preventivnu zaštitu. Protuvirusnih lijekova ima samo za najkritičnije slučajeve i za medicinsko osoblje koje djeluje na suzbijanju posljedica pandemije. Zbog tog pandemija ima utjecaj na sljedeće kategorije društvenih vrijednosti:

- Život i zdravlje

- Gospodarstvo

- Kritičnu infrastrukturu

Zdravstvene ustanove na području Općine Donja Dubrava koje mogu svojim kapacitetima odgovoriti na pojavu epidemije influence.
- Županijska bolnica Čakovec,
- Dom zdravlja Čakovec-ordinacije opće prakse Donja Dubrava,
- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije.

Posljedice

Gripa se prijavljuje kao zarazna bolest, tjedno i zbirno u ZZJZ Čakovec, te je tako u sezoni 2025/2026. godini bilo prijavljeno više desetaka oboljelih osoba na području Općine Donja Dubrava.

Nije bilo smrtnih ishoda od gripe u sezoni 2025/2026.  godini, jednako kao niti prethodnih godina.

Na području Općine Donja Dubrava bilo je nekoliko osoba oboljelih od COVID-19.

        - Posljedice na život i zdravlje ljudi

U slučaju pandemije gripe predviđa se značajno veće obolijevanje stanovništva nego inače. Pretpostavka je da će se povećati stopa bolovanja radno aktivnog stanovništva te veći stupanj komplikacija i smrtnih slučajeva kod ranjivih skupina društva.

Na području Općine živi 1 658 stanovnika po zadnjem popisu stanovništva. Realno je za očekivati da će tokom godine, od navedenog broja, barem 10-tak osoba biti oboljelo od gripe ili COVID-a.

Obzirom da prema formuli za izračun, u slučaju oboljenja jedne (1) ili više osoba, posljedice spadaju u katastrofu, kao takve će se i prikazati.

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazat će se ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Tablica  111: Posljedice na život i zdravlje ljudi

| Kategorija | Posljedice | Kriterij-broj st. |  | odabrano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | 1 658 st. |  |
| 1 | Neznatne | *<0,001 | 0,02 |  |
| 2 | Malene | 0,001-0,004 | 0,07 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047-0,011 | 0,2 |  |
| 4 | Značajne | 0,012-0,035% | 0,6 |  |
| 5 | Katastrofalne | 0,036> | Više od 0,6 | X |

*Napomena: Pri određivanju kategorije za život i zdravlje ljudi u kategoriju 1 ulaze posljedice prema kojima je stradala ili ugrožena minimalno jedna osoba do 0,001% stanovnika na području JLS.

        - Posljedice na gospodarstvo

Posljedice epidemije influence rezultiraju smanjenjem radno aktivnog  stanovništva te povećanjem troškova zdravstvenog sustava za liječenje oboljelih i provođenje preventivnih mjera u cilju suzbijanja kao i sprječavanja nastavka širenja epidemije.

Prosječan iznos novčane naknade po danu bolovanja iznosi 19,6 €.

Procjenjuje se da na bolovanje zbog gripe odlazi cca 10 radno aktivnih osoba sa prosječnim trajanjem bolovanja od 10 dana što u konačnici rezultira sa 1 960,00 € troška.

Također, dan bolničkog liječenja oboljelog od gripe iznosi oko  385,00 €, odnosno za cca 2-3 osobe hospitaliziranih zbog gripe u trajanju od 10 dana (u prosjeku) štete u gospodarstvu iznose od 11 000 do 15 000 €.

Sveukupan direktni trošak u slučaju epidemije iznosio bi oko 17 000 €. Pored toga posljedica gripe manifestirala bi se i putem indirektnih troškova u visini od oko 30 000 € što je između 0,5 i 1 % proračuna Općine, čime su posljedice po gospodarstvo neznatne.

No, posljednji primjer uslijed pandemije koronavirusa pokazao je da se osim direktnih posljedica na gospodarstvo puno više manifestiraju indirektne posljedice po gospodarstvo, te se sveukupni trošak u slučaju epidemije ovakvoga tipa može popeti na 1 do 5 % proračuna,  čime su posljedice po gospodarstvo malene.

Tablica 112: Posljedice po gospodarstvo

| Posljedice na gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij štete u % proračuna JLS | odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 % |  |
| 2 | Malene | 1-5 % | X |
| 3 | Umjerene | 5-15 % |  |
| 4 | Značajne | 15-25 % |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 % |  |

        - Posljedice po društvenu stabilnost i politiku

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to:

- štete na kritičnoj infrastrukturi – objekti kritične infrastrukture neće pretrpjeti nikakva oštećenja izazvane pojavom epidemije ili pandemije gripe. Moguće su poteškoće u osiguranju normalnog funkcioniranja kritične infrastrukture zbog izostanka s posla nekih radnika kojima je odobreno bolovanje, ali ne na nivou prestanka rada kroz duži period neke od kritičnih infrastruktura

Tablica 113: Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-štete na kritičnoj infrastrukturi

| Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-kritična infrastruktura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij štete u % proračuna JLS | odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 % | X |
| 2 | Malene | 1-5 % |  |
| 3 | Umjerene | 5-15 % |  |
| 4 | Značajne | 15-25 % |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 % |  |

- Štete na ustanovama/građevinama javnog i društvenog značaja nisu zabilježene.

Tablica  114: Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-štete na građevinama od društvenog značaja

| Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-građevine od društvenog značaja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij štete u % proračuna JLS | odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 % | X |
| 2 | Malene | 1-5 % |  |
| 3 | Umjerene | 5-15 % |  |
| 4 | Značajne | 15-25 % |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 % |  |

Podaci prikazani zbirno za društvenu stabilnost i politiku su prikazani u slijedećoj tablici.

Tablica 115: zbirni prikaz utjecaja na društvenu stabilnost i politiku

| Kategorija | Kritična infrastruktura | Ustanove/građevine javnog društvenog značaja | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Podaci, izvori i metode izračuna

Izvor podataka za poglavlje „Epidemija i Pandemija“ su:

- Procjena rizika RH

- ZZJZ Međimurske županije

- Popis stanovništva 2021.

- Općina Donja Dubrava

- Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti („Narodne novine“ broj 153/09)

    - Analiza na području reagiranja-epidemija i pandemija

- Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite provedena je analizom podataka o razini odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti, čelnih osoba za provođenje zakonom utvrđenih operativnih obaveza u fazi reagiranja sustava civilne zaštite i stožera civilne zaštite. Spremnost navedenih operativnih kapaciteta po odgovornosti, osposobljenosti te uvježbanosti procijenjena je vrlo visokom s obzirom na to da se navedenom ugrozom u pravilu bave stručne službe, dok se Stožer CZ-a bavi organizacijom zbrinjavanja i eventualnim pružanjem pomoći gotovim službama.

Tablica 116: Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

- Spremnost operativnih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provedena je na temelju operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Spremnost operativnih kapaciteta analizirana je po sljedećim parametrima:

- popunjenost ljudstvom,

- spremnost zapovjedništva,

- osposobljenosti i uvježbanosti ljudstva i zapovjednog osoblja,

- opremljenosti materijalno-tehničkim sredstvima,

- vremenu mobilizacijske spremnosti,

- samodostatnosti te logističkoj potpori.

Operativni kapaciteti/snage sustava CZ su:

- Stožer CZ

- Operativne snage vatrogastva

- Operativne snage Hrvatskog crvenog križa (HCK)

- Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja (HGSS)

- Udruge

- Povjerenici CZ

- Koordinatori na lokaciji

- Pravne osobe u sustavu CZ

Spremnost Stožera CZ u slučaju epidemija i pandemija:

Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava se sastoji od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 10 članova.  Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava je osposobljen za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Članovi stožera upoznati su sa mob zborištem i načinom pozivanja (Planom pozivanja Stožera CZ).

Razina spremnosti Stožera civilne zaštite Općine Donja Dubrava procijenjena je vrlo visokom razinom spremnosti s obzirom na to da se navedenom ugrozom u pravilu bave stručne službe, dok se Stožer CZ-a bavi organizacijom zbrinjavanja i eventualnim pružanjem pomoći gotovim službama.

Tablica 117: Spremnost Stožera CZ

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Spremnost vatrogastva u slučaju epidemija i pandemija:

Na području Općine djeluje DVD Donja Dubrava. Procjena spremnosti snaga vatrogastva, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Isti imaju potreban broj operativnih vatrogasaca a oprema se kontinuirano nabavlja sukladno ustroju i obnavlja postojeća. Spremnost vatrogastva obzirom na brojnost, uvježbanost i opremljenost procijenjena je vrlo visokom, uz nastavak stalne educiranosti i osposobljavanja članstva, te opremanja istih cisternama i opremom kojom se mogu uključiti u eventualno čišćenje područja od posljedica epidemija ili pandemija.

Tablica 118: Spremnost operativnih snaga vatrogastva

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Spremnost HCK-GDCK Čakovec u slučaju epidemija i pandemija:

Operativne snage Crvenog križa su snaga koja se i u redovnoj djelatnosti bavi zaštitom i spašavanjem ljudi.

Procjena spremnosti Hrvatskog crvenog križa, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Spremnost HCK-a obzirom na brojnost, uvježbanost i opremljenost procijenjena je vrlo visokom.

Tablica 119: Spremnost HCK

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Spremnost HGSS –stanica Čakovec u slučaju epidemija i pandemija:

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) su snaga koja se i u redovnoj djelatnosti bavi zaštitom i spašavanjem ljudi.

Procjena spremnosti HGSS-a temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Spremnost HGSS-a obzirom na brojnost, uvježbanost i opremljenost procijenjena je vrlo visokom.

Tablica 120: Spremnost HGSS

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Spremnost udruga u slučaju epidemija i pandemija:

Udruge građana kao što su izviđači, sportske udruge, lovačka društva, radioamateri i drugi, od interesa su za sustav civilne zaštite i to uglavnom na lokalnim razinama koje nemaju dovoljno kapaciteta iz drugih kategorija operativnih snaga više razine spremnosti.

Na području Općine djeluju udruge koje se mogu uključiti u provođenje mjera i aktivnosti
sustava civilne zaštite:

- ŠRD „Štuka“

- LD „Fazan“

- Nautički klub „Flojsar“

Obzirom da će se isti uključivati u aktivnosti koje i inače rade u normalnom funkcioniranju za pretpostaviti je da je njihova spremnost visoka.

Tablica 121: Spremnost udruga

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost povjerenika CZ u slučaju epidemija i pandemija:

Općina Donja Dubrava nema oformljenu postrojbu civilne zaštite.

Za potrebe civilne zaštite Općina ima imenovano 4 povjerenika CZ i 4 zamjenika povjerenika. Povjerenici civilne zaštite imaju izuzetno važnu ulogu, kako u preventivi, tako i tijekom djelovanja cjelovitog sustava civilne zaštite u velikim nesrećama.

Spremnost povjerenika procijenjena je visokom obzirom da su isti upoznati sa zadaćama te su sudjelovali u svim aktivnostima vezanim uz COVID 19 a koje su naložene od stožera CZ Općine.

Tablica 122: Spremnost povjerenika CZ

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost koordinatora u slučaju epidemija i pandemija:

Na području Općine imenovani su koordinatori-ovisno o mogućim ugrozama određenima Procjenom rizika. Spremnost koordinatora procijenjena je niskom obzirom da su isti upoznati sa zadaćama ali nisu uvježbani za postupanje u slučaju epidemije i pandemije.

Tablica 123: Spremnost koordinatora na lokaciji

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 | X |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost pravnih osoba u slučaju epidemija i pandemija:

Procjena spremnosti pravnih osoba od interesa za sustav CZ Općine koje je svojom odlukom odredio Načelnik, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti istih u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Spremnost pravnih osoba procijenjena je visokom.

Tablica 124: Spremnost pravnih osoba

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost operativnih kapaciteta, uzimajući u obzir sve sudionike ocjenjuje se visokom    (zbroj ocjena za 8 sudionika je 13 što u prosjeku iznosi 1,62).

Tablica 125: Spremnost operativnih kapaciteta

|  |  | Stožer CZ | Vatrogastvo | HCK | HGSS | Udruge | Povjerenici CZ | Koordinatori | Pravne osobe | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrlo niska spremnost | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niska spremnost | 3 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |  |  |  | X | X |  | X | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |

- Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provodi se na temelju procjene stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju procjene stanja transportne potpore i komunikacijskih kapaciteta.

Ukupna razina spremnosti operativnih kapaciteta procijenjena je vrlo visokom i to posebno zbog spremnosti najvažnijih operativnih kapaciteta od značaja za sustav civilne zaštite u cjelini-gotovih snaga koji posjeduju vlastite komunikacijske kapacitete te su stalno spremni odgovoriti u slučaju epidemije.

Tablica 126: Spremnost operativnih i komunikacijskih sustava

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Područje reagiranja „epidemija i pandemija“ – zaključak

Procjena ukupne spremnosti sustava civilne zaštite za područje Općine Donja Dubrava u području reagiranja i aktivnosti koje su usmjerene na zaštitu svih kategorija društvene vrijednosti (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvena stabilnost i politika) koje su potencijalno izložene velikoj nesreći, ocjenjuje se sa vrlo visokom spremnošću.

Tablica 127: Zbirni pregled područja reagiranja operativnih snaga u slučaju epidemija i pandemija

|  |  | Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta | Spremnost operativnih kapaciteta | Stanje mobilnosti op. kapaciteta sustava CZ i stanje komunikacijskih kapaciteta | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrlo niska spremnost | 4 |  |  |  |  |
| Niska spremnost | 3 |  |  |  |  |
| Visoka spremnost | 2 |  | X |  |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |  | X | X |

    - Matrice rizika u slučaju epidemija i pandemija

Vjerojatnost pojave rizika

Za vrijednosti vjerojatnosti/frekvencije uzimati će se samo oni događaji čije posljedice za kategorije društvenih vrijednosti mogu biti opisani kategorijom 1., konkretno štete u gospodarstvu minimalno moraju iznositi 0,5% proračuna JLP(R)S-a.

Neće se uzimati u razmatranje vjerojatnost svake epidemije i pandemije bez ikakve materijalne štete već samo vjerojatnost onog događaja koja može uzrokovati štete sukladno propisanim kriterijima za svaku od kategorija društvenih vrijednosti.

To konkretno za Općinu Donja Dubrava znači svi događaji koji uzrokuju štetu od 28 000 € i više.

Tablica  128: Vjerojatnost/frekvencija

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost / Frekvencija |  |  | Ocjena vjerojatnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |  |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1% | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1-5% | 1 događaj u 20 do100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5-50% | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51-98% | 1 događaj u 1 do 2 godina | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | >98% | 1 događaj godišnje ili češće |  |

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Posljedice na život i zdravlje ljudi                  Gospodarstvo                         Društvena stabilnost i politika

Ukupni rizik = Život i zdravlje ljudi  + Gospodarstvo + Društvena stabilnost i politika  = 5+2+1 = 8 =2,66=3

3                                                       3         3

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Posljedice na život i zdravlje ljudi                  Gospodarstvo                          Društvena stabilnost i politika

Ukupni rizik = Život i zdravlje ljudi  + Gospodarstvo + Društvena stabilnost i politika  = 5+1+1 = 7  =2,33= 2

3                                                       3         3

    - Karte rizika

Slika 14: Karta rizika za epidemije i pandemije na području Općine Donja Dubrava

Izvor podataka: http://geoportal.dgu.hr ; Planovi i Procjene j.d.o.o.

  - TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE NESREĆE S OPASNIM TVARIMA

Nesreća u tehnološkom postrojenju može nastati uslijed istjecanja i/ili eksplozije opasne tvari koje može biti posljedica korištenja neispravne opreme, nemarnog rada ili namjerne diverzije. Mogućnost nastanka tehničko-tehnoloških nesreća za koje postoji opasnost prerastanja u veliku nesreću ili katastrofu ovisi o vrsti, koncentraciji i količini opasne tvari na lokaciji.

Posljedice i utjecaji ovakvih katastrofa na okolinu mogu biti raznovrsne. Najvažniji utjecaj koji mogu imati je ponajprije na život i zdravlje ljudi nastanjenih u bližoj i daljoj okolini, zatim na stanje u okolišu te na okolno gospodarstvo i objekte kritične infrastrukture.

Jačina utjecaja katastrofe ovisi o vrsti, koncentraciji i količini opasne tvari u postrojenju, geofizičkom položaju, njegovoj udaljenosti od najbližeg naselja te brzini reagiranja snaga sustava civilne zaštite.

    - Uvod u rizik sa nazivom scenarija

Naziv scenarija:

Industrijske nesreće

Grupa rizika:

Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima

Rizik:

Industrijske nesreće

Radna skupina: Povjerenstvo za izradu procjene rizika od velikih nesreća Općine Donja Dubrava

Sudionici u izradi Procjene rizika sukladno točci 9. Procjeni rizika od velikih nesreća Općine Donja Dubrava

Opis scenarija:

Kod imaoca opasnih tvari došlo je do curenja opasne tvari u okoliš, njezinog zapaljenja i eksplozije što je dovelo do ugrožavanja ljudskih života i materijalne štete

Na području Općine Donja Dubrava nalaze se tri (3) postrojenja/objekata u kojima se skladište, koriste ili proizvode opasne tvari (zapaljive, eksplozivne, toksične), čije nekontrolirano izlaženje u okoliš može izazvati lakše ili teže posljedice za ljude, okoliš i materijalna dobra. Prema definiciji iz članka 3. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“ broj 44/14, 31/17 i 45/17) „opasna tvar“ je tvar, smjesa ili pripravak iz popisa u Prilogu I.A dijelu 2., odnosno iz popisa u Prilogu I.B iste Uredbe ili ispunjava uvjete iz popisa u Prilogu I.A dijelu 1. Uredbe, te je prisutna kao sirovina, proizvod, nusproizvod, ostatak ili međuproizvod uključujući i tvari za koje se može opravdano pretpostaviti da će nastati u slučaju nesreće, a koje mogu imati štetne posljedice za zdravlje ljudi, materijalna dobra i okoliš

    - Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| Utjecaj | Sektor kritične infrastrukture |
| --- | --- |
| X | Energetika (proizvodnja, akumulacija i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, informacijski sustavi, prijenos podataka, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet u unutarnjim plovnim putovima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

    - Kontekst

Na području Općine Donja Dubrava od značajnijih gospodarskih objekata gdje se drži određena količina opasnih tvari su :

Tablica 129: Popis gospodarskih objekata s opasnim tvarima na području Općine Donja Dubrava

| Red. broj | Objekt/ lokacija | Skladištenje | Opasna tvar/ količina | Ugroženi objekt | Zona ugroženosti (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BP Donja Dubrava Koprivnička bb, 40 328 Donja Dubrava | Podzemni spremnici | MB -98/20 t | Stambene građevine | 261 m |
|  |  |  | Dizel –plavi/ 20 t |  |  |
|  |  |  | Dizel /30 t |  |  |
|  |  |  | BMB – 95 /30 t |  |  |
|  |  |  | Plin u bocama /150 kom. |  |  |
| 2. | Agromeđimurje d.d. Ul. 3. Travnja, Donja Dubrava | Spremnik | Dizel – gorivo /60 t | Pogon izvan naselja | 261 m |
| 3. | KIS pića d.o.o. | Spremnik | CO2 /20 t | Izvan naselja | 50 m |

Izvor podataka: Procjena ugroženosti od katastrofa i velikih nesreća Općine Donja Dubrava

Obzirom da Plinovod i naftovod prolaze izvan naseljenog mjesta i radi se o ukopanim cjevovodima opasnost predstavljaju samo MRS a koje su izvan naselja i ne utječu na živote ljudi, gospodarstvo niti društvene politike, isti se neće obrađivati.

    - Uzrok

Uzrokom opasnosti smatra se događaj, poremećaj u procesu ili pak propust djelatnika, a uslijed kojih se može osloboditi opasna tvar ili tvari koje mogu uzrokovati opasnost, te može doći do širenja i ugrožavanja ljudi i objekata ili do povezivanja u uzročno-posljedični lanac događaja koji, iako svaki sam za sebe ne predstavljaju dovoljan uzrok ugrožavanja, uslijed pretpostavljenog povezivanja događaja predstavljaju realnu opasnost.

Na osnovu analize postojećeg stanja utvrđeni su mogući uzroci izvanrednog događaj:

Tablica 130: Mogući uzroci

| Skupina uzroka | Mogući uzroci unutar skupine |
| --- | --- |
| Ljudski faktor | Nepažnja prilikom dopreme opasnih tvari, pretakanja i sl. |
|  | Nepridržavanje uputa ii nepažnja prilikom održavanja postrojenja |
|  | Rukovanje instalacijama i uređajima na tehnički nedopušten način |
| Poremećaji tehničkog procesa | Procesni ili drugi poremećaji prateće i sigurnosne opreme spremnika (el. oprema, sigurnosni ventili, odušci, cjevovodi i sl.) |
|  | Propuštanje spremnika |
|  | Kvarovi većeg opsega na postrojenju i kvarovi opreme za pretovar |
| Prirodne nepogode jačeg intenziteta | Požar |
|  | Potres |
|  | Olujno i orkansko nevrijeme |
|  | Poledice |
| Namjerno razaranje | Organizirani kriminal, terorizam, sabotaže, psihički nestabilne osobe |

Izvor podataka: Procjena rizika RH

Za najvjerojatniji mogući izvanredni događaj uzrok može biti ljudski faktor, poremećaji tehnološkog procesa i prirodne nepogode jačeg intenziteta, a za najgori mogući slučaj uzrok može biti namjerno razaranje.

Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Scenarij brzo ispuštanje/odgođeno zapaljenje uslijed namjernog razaranja. Uslijed kvara, ljudske pogreške ili prirodne nepogode dolazi do brzog ispuštanja zapaljive tvari. Tvari kojima je temperatura ključanja viša od temperature okoline, isparavaju sporije, prethodno formirajući lokvu na tlu te nastaje oblak pare koji se širi atmosferom.

Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Kod zapaljivog oblaka nastalog uslijed isparavanja benzina ili nafte, nailaskom na izvor zapaljenja oblak se pali i izgara.

    - Opis događaja

Nekontroliranog ispuštanja medija u prostor gdje se uz pomoć vjetra oblak nastavio širiti u prostor u smjeru puhanja.

Kod zapaljivog oblaka nastalog uslijed isparavanja benzina ili nafte, nailaskom na izvor zapaljenja oblak se pali i izgara.

Najgori mogući slučaj, za benzinske postaje, predstavlja istjecanje benzina iz podzemnog spremnika i/ili autocisterne na površinu, zapaljenje i/ili eksploziju. Takva pretpostavka je nemoguća u slučaju podzemnih spremnika, ali je moguća u slučaju izlijevanja benzina iz autocisterne prilikom punjenja podzemnog spremnika. Istakanje naftnih derivata odvija se pod nadzorom radnika benzinske postaje i vozača, sukladno izrađenim Priručnicima za poslovanje benzinskih postaja i Organizacijskoj uputi o provođenju mjera zaštite na radu, ekološke zaštite i zaštite od požara.

Posljedice

Posljedice su iskazane na osnovi subjektivne odluke i analize statističkih podataka Procjene ugroženosti. Broj ljudi koje je potrebno evakuirati i materijalne štete po gospodarstvo ovise o lokaciji akcidenta no uvijek će se kretati u brojkama koje predstavljaju katastrofu (više od 0,7) a isto tako će predstavljati i bitan teret po proračun općine.

Posljedice pojedinih subjekata –imaoca opasnih tvari (prije svega BP) na ljude i okoliš vidljivi su iz sljedećih izračuna:

Izračun zona ugroženosti za Diesel goriva

Kategorija: zapaljiva tekućina

Gustoća: 850 kg/mᵌ

Scenarij: Istjecanje goriva prilikom istakanja autocisterne (30mᵌ) na površinu

Najgori slučaj-eksplozija oblaka pare

U = 17∙ (0,1∙Wz∙TIz/TIᴛᴎᴛ)⅓

TIz = 44,400 kJ/kg

U = 261 m

Izračun zona ugroženosti za Motorne benzine

Kategorija: zapaljiva tekućina

Gustoća: 760 kg/mᵌ

Scenarij: Istjecanje goriva prilikom istakanja autocisterne (30mᵌ) na površinu

Najgori slučaj-eksplozija oblaka pare

U = 17∙ (0,1∙Wz∙TIz/TIᴛᴎᴛ)⅓

TIz = 44,700 kJ/kg

U = 252 m

Izračun zona ugroženosti za UNP (80 boca od 10 kg)

Kategorija: zapaljiva tekućina

Gustoća: 600 kg/mᵌ

Scenarij: Istjecanje iz jedne od boca i eksplozija iste koja izazove eksploziju ostalih boca u kavezima nadzemnog spremnika

U = 17∙ (0,1∙Wz∙TIz/TIᴛᴎᴛ)⅓

Wz: 800 kg

TIz = 46,333 kJ/kg

U = 157 m

Benzinska postaja INA d.d. Donja Dubrava, Koprivnička bb

Nalazi se na državnoj cesti D20 u južnom dijelu naselja Donja Dubrava. U svom poslovanju koristi motorne benzine i dizel gorivo kao i boce UNP-a.

Slika 15: Radijus ugroze u slučaju akcidenta prilikom pretakanja goriva

Izvor podataka: DGU Geoportal; Planovi i Procjene j.d.o.o.

Radijus ugroze u najgorem slučaju pokriva 100-tinjak stambenih i gospodarskih objekata u okružju. No obzirom na konfiguraciju terena i prepreke u okolini BP, te smjera puhanja vjetra simulacijom SLAB Viev metodom dobiveni su realniji rezultati posljedica u slučaju akcidenta.

Izračuni vršeni metodom SLAB View (4.0.0.) - program modelira disperzije oblaka zapaljivih/eksplozivnih para opasnih tvari, prati disperziju oblaka do trenutka kada završi ispuštanje na samom mjestu incidenta, a zatim njegovo kretanje u prostoru do zadanih granica. Kako bi se odredilo potencijalno ugroženo područje razmatrane su zone koncentracija zapaljivih/eksplozivnih para u čijim granicama je moguće izbijanje požara ili eksplozije (u određenim uvjetima, tj. ako se pojavi inicijator - iskra, otvoreni plamen ...).

Rezultati dobiveni ovom metodom smanjuju zonu ugroze i modeliraju je ovisno o smjeru i brzini vjetra.

Slika 16: Godišnja  ruža vjetra, Čakovec, 1981–2000.

Izvor podataka: Meteorološka podloga za potrebe izrade Procjena rizika

Slika 17: Lokacija BP INA-radijus ugroze prema SLAB View metodi

Izvor podataka: Planovi i Procjene j.d.o.o.

Radijus ugroze u najgorem slučaju pokriva 10-tak stambenih i gospodarskih objekata u kojima će biti ugroženo oko 20-tak osoba.

Agromeđimurje d.d., Ul. 3. Travnja, Donja Dubrava

Nalazi se u sjevernom dijelu naselja Donja Dubrava izdvojena u prostoru okružena livadama i obradivim površinama. U svom poslovanju koristi dizel gorivo.

Slika 18: Radijus ugroze u slučaju akcidenta prilikom pretakanja goriva

Izvor podataka: Planovi i Procjene j.d.o.o.

Radijus ugroze u najgorem slučaju pokriva objekte i postrojenja same pravne osobe i zaposlenika. No obzirom na konfiguraciju terena i prepreke u okolini BP, te smjera puhanja vjetra simulacijom SLAB Viev metodom dobiveni su realniji rezultati posljedica u slučaju akcidenta.

Izračuni vršeni metodom SLAB View (4.0.0.) - program modelira disperzije oblaka zapaljivih/eksplozivnih para opasnih tvari, prati disperziju oblaka do trenutka kada završi ispuštanje na samom mjestu incidenta, a zatim njegovo kretanje u prostoru do zadanih granica. Kako bi se odredilo potencijalno ugroženo područje razmatrane su zone koncentracija zapaljivih/eksplozivnih para u čijim granicama je moguće izbijanje požara ili eksplozije (u određenim uvjetima, tj. ako se pojavi inicijator - iskra, otvoreni plamen ...).

Rezultati dobiveni ovom metodom smanjuju zonu ugroze i modeliraju je ovisno o smjeru i brzini vjetra.

Slika 19: Godišnja  ruža vjetra, Čakovec, 1981–2000.

Izvor podataka: Meteorološka podloga za potrebe izrade Procjena rizika

Slika 20: Lokacija Agromeđimurja-radijus ugroze prema SLAB Viev metodi

Izvor podataka: Planovi i Procjene j.d.o.o.

Iz navedenog je vidljivo da realno akcident ugrožava zaposlenike same pravne osobe te osobe koje će se zateći na području Agromeđimurja.

KIS pića d.o.o., Brodarska 53, Donja Dubrava

Pravna osoba se nalazi u jugoistočnom dijelu naselja Donja Dubrava. U svom proizvodnom procesu koristi boce sa CO.

U slučaju akcidenta sa istim područje ugroženosti je procijenjena na radijus od 50 m od mjesta proizvodnje i skladištenja.

Slika 21: Kis pića d.o.o. d.o.o.-radijus ugroze

Izvor podataka: Planovi i Procjene j.d.o.o.

Radijus ugroze u najgorem slučaju pokriva objekte i postrojenja same pravne osobe i zaposlenika. No obzirom na konfiguraciju terena i prepreke u okolini BP, te smjera puhanja vjetra simulacijom SLAB Viev metodom dobiveni su realniji rezultati posljedica u slučaju akcidenta.

Izračuni vršeni metodom SLAB View (4.0.0.) - program modelira disperzije oblaka zapaljivih/eksplozivnih para opasnih tvari, prati disperziju oblaka do trenutka kada završi ispuštanje na samom mjestu incidenta, a zatim njegovo kretanje u prostoru do zadanih granica. Kako bi se odredilo potencijalno ugroženo područje razmatrane su zone koncentracija zapaljivih/eksplozivnih para u čijim granicama je moguće izbijanje požara ili eksplozije (u određenim uvjetima, tj. ako se pojavi inicijator - iskra, otvoreni plamen ...).

Rezultati dobiveni ovom metodom smanjuju zonu ugroze i modeliraju je ovisno o smjeru i brzini vjetra.

Slika 22: Godišnja  ruža vjetra, Čakovec, 1981–2000.

Izvor podataka: Meteorološka podloga za potrebe izrade Procjena rizika

Slika 23: Lokacija Kis pića d.o.o. -radijus ugroze prema SLAB Viev metodi

Izvor podataka: Planovi i Procjene j.d.o.o.

Iz navedenog je vidljivo da realno akcident ugrožava eventualno zaposlenike pravne osobe.

        - Život i zdravlje ljudi

Akcidenti s opasnom tvari na području Općine u posljednjih 20 godina nisu imali posljedica po život i zdravlje ljudi. Na području Općine živi 1 658 stanovnika po zadnjem popisu stanovništva.

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazat će se ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Tablica 131: Posljedice na život i zdravlje ljudi

| Kategorija | Posljedice | Kriterij-broj st. |  | odabrano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | 1 658 st. |  |
| 1 | Neznatne | *<0,001 | 0,02 |  |
| 2 | Malene | 0,001-0,004 | 0,07 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047-0,011 | 0,2 |  |
| 4 | Značajne | 0,012-0,035% | 0,6 |  |
| 5 | Katastrofalne | 0,036> | Više od 0,6 | X |

*Napomena: Pri određivanju kategorije za život i zdravlje ljudi u kategoriju 1 ulaze posljedice prema kojima je stradala ili ugrožena minimalno jedna osoba do 0,001% stanovnika na području JLS.

Obzirom da od posljedica akcidenta s opasnom tvari može biti ozlijeđena više od 1 osoba ili privremeno udaljena iz blizine akcidenta posljedice se prikazuju kao katastrofalne.

        - Posljedice na gospodarstvo

Na području Općine Donja Dubrava u proteklih 20 godina, od akcidenta s opasnom tvari nije bilo ugrožavanja funkcioniranja gospodarstva u toj mjeri da bi bila proglašena katastrofa ili velika nesreća. U slučaju akcidenta biti će umjerene štete po gospodarstvo na način da će doći do oštećivanja objekata u sklopu kojih se opasna tvar nalazi, te na način prestanka privremenog ili trajnog obavljanja djelatnosti.

Tablica 132: Posljedice po gospodarstvo

| Posljedice na gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij štete u % proračuna JLS | odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 % |  |
| 2 | Malene | 1-5 % | X |
| 3 | Umjerene | 5-15 % |  |
| 4 | Značajne | 15-25 % |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 % |  |

Procijenjena šteta u slučaju akcidenta s opasnom tvari bila bi između 1 i 5% godišnjeg proračuna, odnosno između 58 000 € i 288 000 €.

        - Posljedice po društvenu stabilnost i politiku

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to:

- štete na kritičnoj infrastrukturi –procijenjena šteta na promet uslijed akcidenta s opasnom tvari bila bi neznatna i kretala bi se između 0,5 i 1% godišnjeg proračuna, odnosno između 28 000 € i 58 000 €. Procjena posljedica šteta na objekte kritične infrastrukture bile bi neznatne u odnosu na proračun općine Donja Dubrava.

Tablica 133: Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-štete na kritičnoj infrastrukturi

| Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-kritična infrastruktura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij štete u % proračuna JLS | odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 % | X |
| 2 | Malene | 1-5 % |  |
| 3 | Umjerene | 5-15 % |  |
| 4 | Značajne | 15-25 % |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 % |  |

- Štete na ustanovama/građevinama javnog i društvenog značaja nisu zabilježene.

Tablica  134: Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-štete na građevinama od društvenog značaja

| Posljedice po društvenu sigurnost i politiku-građevine od društvenog značaja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij štete u % proračuna JLS | odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5-1 % | X |
| 2 | Malene | 1-5 % |  |
| 3 | Umjerene | 5-15 % |  |
| 4 | Značajne | 15-25 % |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 % |  |

Podaci prikazani zbirno za društvenu stabilnost i politiku su prikazani u slijedećoj tablici.

Tablica 135: zbirni prikaz utjecaja na društvenu stabilnost i politiku

| Kategorija | Kritična infrastruktura | Ustanove/građevine javnog društvenog značaja | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Podaci, izvori i metode izračuna

Izvor podataka za poglavlje „Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima“ su:

- Procjena rizika RH

- Procjena rizika općine Donja Dubrava, 2021.

- Popis stanovništva 2021.

- Općina Donja Dubrava

    - Analiza na području reagiranja- tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima

- Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite provedena je analizom podataka o razini odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti, čelnih osoba za provođenje zakonom utvrđenih operativnih obaveza u fazi reagiranja sustava civilne zaštite i stožera civilne zaštite. Spremnost navedenih operativnih kapaciteta po odgovornosti, osposobljenosti te uvježbanosti procijenjena je vrlo visokom s obzirom na to da se navedenom ugrozom u pravilu bave stručne službe, dok se Stožer CZ-a bavi organizacijom zbrinjavanja i eventualnim pružanjem pomoći gotovim službama.

Tablica 136: Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

- Spremnost operativnih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provedena je na temelju operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Spremnost operativnih kapaciteta analizirana je po sljedećim parametrima:

- popunjenost ljudstvom,

- spremnost zapovjedništva,

- osposobljenosti i uvježbanosti ljudstva i zapovjednog osoblja,

- opremljenosti materijalno-tehničkim sredstvima,

- vremenu mobilizacijske spremnosti,

- samodostatnosti te logističkoj potpori.

Operativni kapaciteti/snage sustava CZ su:

- Stožer CZ

- Operativne snage vatrogastva

- Operativne snage Hrvatskog crvenog križa (HCK)

- Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja (HGSS)

- Udruge

- Povjerenici CZ

- Koordinatori na lokaciji

- Pravne osobe u sustavu CZ

Spremnost Stožera CZ u slučaju tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima:

Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava se sastoji od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 10 članova.  Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava je osposobljen za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Članovi stožera upoznati su sa mob zborištem i načinom pozivanja (Planom pozivanja Stožera CZ).

Razina spremnosti Stožera civilne zaštite Općine Donja Dubrava procijenjena je vrlo visokom razinom spremnosti s obzirom na to da se navedenom ugrozom u pravilu bave stručne službe, dok se Stožer CZ-a bavi organizacijom zbrinjavanja i eventualnim pružanjem pomoći gotovim službama.

Tablica 137: Spremnost Stožera CZ

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Spremnost vatrogastva u slučaju tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima:

Na području Općine djeluje DVD Donja Dubrava. Procjena spremnosti snaga vatrogastva, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Isti imaju potreban broj operativnih vatrogasaca a oprema se kontinuirano nabavlja sukladno ustroju i obnavlja postojeća. Spremnost vatrogastva obzirom na brojnost, uvježbanost i opremljenost procijenjena je visokom obzirom da nedostaju specijalna sredstva i oprema za postupanjem u tehničko-tehnološkoj nesreći s opasnim tvarima.

.

Tablica 138: Spremnost operativnih snaga vatrogastva

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost HCK-GDCK Čakovec u slučaju tehnološke nesreće s opasnim tvarima:

Operativne snage Crvenog križa su snaga koja se i u redovnoj djelatnosti bavi zaštitom i spašavanjem ljudi.

Procjena spremnosti Hrvatskog crvenog križa, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Spremnost HCK-a obzirom na brojnost, uvježbanost i opremljenost procijenjena je vrlo visokom.

Tablica 139: Spremnost HCK

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Spremnost HGSS –stanica Čakovec u slučaju tehnološke nesreće s opasnim tvarima:

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) su snaga koja se i u redovnoj djelatnosti bavi zaštitom i spašavanjem ljudi.

Procjena spremnosti HGSS-a temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Spremnost HGSS-a obzirom na brojnost, uvježbanost i opremljenost procijenjena je vrlo visokom.

Tablica 140: Spremnost HGSS

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Spremnost udruga u slučaju tehnološke nesreće s opasnim tvarima:

Udruge građana kao što su izviđači, sportske udruge, lovačka društva, radioamateri i drugi, od interesa su za sustav civilne zaštite i to uglavnom na lokalnim razinama koje nemaju dovoljno kapaciteta iz drugih kategorija operativnih snaga više razine spremnosti.

Na području Općine djeluju udruge koje se mogu uključiti u provođenje mjera i aktivnosti
sustava civilne zaštite:

- ŠRD „Štuka“

- LD „Fazan“

- Nautički klub „Flojsar“

Obzirom da će se isti uključivati u aktivnosti koje i inače rade u normalnom funkcioniranju za pretpostaviti je da je njihova spremnost visoka ali obzirom na specifičnost ugroze kao i potrebe za specijalnim sredstvima i opremom prilikom reagiranja na posljedice tehničko tehnološke nesreće, spremnost udruga se ocjenjuje niskom.

Tablica 141: Spremnost udruga

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 | X |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost povjerenika CZ u slučaju tehnološke nesreće s opasnim tvarima:

Općina Donja Dubrava nema oformljenu postrojbu civilne zaštite.

Za potrebe civilne zaštite Općina ima imenovano 4 povjerenika CZ i 4 zamjenika povjerenika. Povjerenici civilne zaštite imaju izuzetno važnu ulogu, kako u preventivi, tako i tijekom djelovanja cjelovitog sustava civilne zaštite u velikim nesrećama.

Spremnost povjerenika procijenjena je niskom obzirom da su povjerenici imenovani i upoznati sa zadaćama ali nisu uvježbani za postupanje u slučaju akcidenta s opasnim tvarima.

Tablica 142: Spremnost povjerenika CZ

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 | X |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost koordinatora u slučaju tehnološke nesreće s opasnim tvarima:

Na području Općine imenovani su koordinatori-ovisno o mogućim ugrozama određenima Procjenom rizika. Spremnost koordinatora procijenjena je niskom obzirom da su isti upoznati sa zadaćama ali nisu uvježbani za postupanje u slučaju akcidenta s opasnim tvarima.

Tablica 143: Spremnost koordinatora na lokaciji

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 | X |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost pravnih osoba u slučaju tehnološke nesreće s opasnim tvarima:

Procjena spremnosti pravnih osoba od interesa za sustav CZ Općine koje je svojom odlukom odredio Načelnik, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti istih u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Spremnost pravnih osoba procijenjena je visokom.

Tablica 144: Spremnost pravnih osoba

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 |  |

Spremnost operativnih kapaciteta, uzimajući u obzir sve sudionike ocjenjuje se visokom    ( zbroj ocjena za 8 sudionika je 16 što u prosjeku iznosi 2).

Tablica 145: Spremnost operativnih kapaciteta

|  |  | Stožer CZ | Vatrogastvo | HCK | HGSS | Udruge | Povjerenici CZ | Koordinatori | Pravne osobe | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrlo niska spremnost | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niska spremnost | 3 |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Visoka spremnost | 2 |  | X |  |  |  |  |  | X | X |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |  | X | X |  |  |  |  |  |

- Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provodi se na temelju procjene stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju procjene stanja transportne potpore i komunikacijskih kapaciteta.

Ukupna razina spremnosti operativnih kapaciteta procijenjena je vrlo visokom i to posebno zbog spremnosti najvažnijih operativnih kapaciteta od značaja za sustav civilne zaštite u cjelini-gotovih snaga koji posjeduju vlastite komunikacijske kapacitete te su stalno spremni odgovoriti u slučaju tehničko-tehnološke katastrofe.

Tablica 146: Spremnost operativnih i komunikacijskih sustava

| Vrlo niska spremnost | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Niska spremnost | 3 |  |
| Visoka spremnost | 2 |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |

Područje reagiranja „tehnološke nesreće s opasnim tvarima“ – zaključak

Procjena ukupne spremnosti sustava civilne zaštite za područje Općine Donja Dubrava u području reagiranja i aktivnosti koje su usmjerene na zaštitu svih kategorija društvene vrijednosti (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvena stabilnost i politika) koje su potencijalno izložene velikoj nesreći, ocjenjuje se sa vrlo visokom spremnošću.

Tablica 147: Zbirni pregled područja reagiranja operativnih snaga u slučaju tehnološke nesreće s opasnim

tvarima

|  |  | Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta | Spremnost operativnih kapaciteta | Stanje mobilnosti op. kapaciteta sustava CZ i stanje komunikacijskih kapaciteta | Sveukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrlo niska spremnost | 4 |  |  |  |  |
| Niska spremnost | 3 |  |  |  |  |
| Visoka spremnost | 2 |  | X |  |  |
| Vrlo visoka spremnost | 1 | X |  | X | X |

    - Matrice rizika u slučaju tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima

Vjerojatnost pojave rizika

Za vrijednosti vjerojatnosti/frekvencije uzimati će se samo oni događaji čije posljedice za kategorije društvenih vrijednosti mogu biti opisani kategorijom 1., konkretno štete u gospodarstvu minimalno moraju iznositi 0,5% proračuna JLP(R)S-a. Neće se uzimati u razmatranje vjerojatnost svake tehnološke nesreće s opasnim tvarima bez ikakve materijalne štete već samo vjerojatnost onog događaja koja može uzrokovati štete sukladno propisanim kriterijima za svaku od kategorija društvenih vrijednosti.

To konkretno za Općinu Donja Dubrava znači svi događaji koji uzrokuju štetu od 28 000 € i više.

Tablica  148: Vjerojatnost/frekvencija

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost / Frekvencija |  |  | Ocjena vjerojatnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |  |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1% | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1-5% | 1 događaj u 20 do100 godina | X |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5-50% | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51-98% | 1 događaj u 1 do 2 godina |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | >98% | 1 događaj godišnje ili češće |  |

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Posljedice na život i zdravlje ljudi                  Gospodarstvo                         Društvena stabilnost i politika

Ukupni rizik = Život i zdravlje ljudi  + Gospodarstvo + Društvena stabilnost i politika  = 5+2+1 = 8 =2,66=3

3                                                       3         3

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Posljedice na život i zdravlje ljudi                  Gospodarstvo                          Društvena stabilnost i politika

Ukupni rizik = Život i zdravlje ljudi  + Gospodarstvo + Društvena stabilnost i politika  = 5+1+1 = 7  =2,33= 2

3                                                       3         3

    - Karte rizika – treba boju promijeniti

Slika 24: Karta rizika za tehničko-tehnološke nesreće s opasnom tvari na području Općine Donja Dubrava

Izvor podataka: http://geoportal.dgu.hr ; Planovi i Procjene j.d.o.o.

- MATRICE RIZIKA S USPOREĐENIM RIZICIMA

Završetkom procesa izrade procjena jednostavnih i složenog rizika te obrade svih scenarija i izražavanja rezultata dobivena je mogućnost usporedbe rezultata i njihovog iskazivanja u
zajedničkim matricama.

Analizirani rizici (scenariji) za Općinu Donja Dubrava prikazani u odvojenim matricama uspoređuju se u zajedničkoj matrici koja se kasnije koristi tijekom vrednovanja i prioritizacije rizika. Međusobno se uspoređuju događaji s najgorim mogućim posljedicama.

Ekstremne vrem. prilike

Epidemije i pandemije

Poplava

Potres

Poplava izazvana pucanjem nasipa ili brane HE Dubrava

TT nesreća s opasnim tvarima

- ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Za potrebe ove analize sustava civilne zaštite potrebno je izraditi analizu na području preventive i reagiranja.

  - ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE-PODRUČJE PREVENTIVE

Analiza na području preventive sastoji se od sljedećih elemenata:

- Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od
značaja za sustav civilne zaštite

Općina Donja Dubrava ima sve Zakonom (Zakon o sustavu civilne zaštite „Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) propisane akte koji normativno uređuju sustav civilne zaštite na području Općine:

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Donja Dubrava za period od 2026. do 2029. godine (KLASA: 024-04/25-01/08, URBROJ: 2109-5-03-25-12  od 20.11.2025. godine),

- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donja Dubrava u 2025. godini (KLASA: 024-04/25-01/08; URBROJ: 2109-5-03-25-16 od 11.12.2025. godine),

- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Donja Dubrava za 2026. godinu (KLASA: 024-04/25-01/08; URBROJ: 2109-5-03-25-17 od 11.12.2025. godine),

- Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Donja Dubrava (KLASA: 021-05-21-01-06; URBROJ: 2109/05--21-19  od 22.12.2021. godine),

- Plan djelovanja civilne zaštite Općine Donja Dubrava (KLASA: 024-04/25-01/08; URBROJ: 2109-5-03-25-11  od 20.11.2025. godine),

- Plan vježbi civilne zaštite za 2026. godinu, (KLASA: 240-02/25-01/02; URBROJ:_ 2109-5-01-25-12 od 30.12.2025. godine),

- Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Donja Dubrava (KLASA: 240-02/25-01/02; URBROJ: 2109-5-01-25-01 od 16.6.2025. godine),

- Poslovnik o načinu rada stožera civilne zaštite Općine Donja Dubrava (KLASA: 240-02/25-01/02 ; URBROJ: 2109-5-01-25-02 od 16.6.2025.godine),

- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Donja Dubrava (KLASA: 024-04/23-01/05, URBROJ: 2109-5-03-23-9 od 28.9.2023.  godine),

- Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika (KLASA: 240-01/22-01/01; URBROJ: 2109-5-01-22-7 od 22.11.2022. godine),

- Odluku o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Donja Dubrava i ustrojavanju povjerenstva za izradu Procjene rizika (KLASA: 240-01/25-01/01, URBROJ: 2109-5-01-25-01 od 13.11.2025. godine),

Uzimajući u obzir sve izrađene dokumente od značaja za sustav civilne zaštite, njihovu  međusobnu povezanost i usklađenost razina spremnosti po ovom operativno važnom elementu procijenjena je vrlo visokom.

- Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sve organizacije, kao što su Državni hidrometeorološki zavod, inspekcije, operateri, središnja tijela državne uprave nadležna za obranu i unutarnje poslove, sigurnosno – obavještajna zajednica, druge organizacije kojima su prikupljanje i obrada informacija od značaja za zaštitu i spašavanje dio redovne djelatnosti kao i ostali sudionici sustava zaštite i spašavanja, dužni su informacije o prijetnjama do kojih su došli iz vlastitih izvora ili putem međunarodnog sustava razmjene, a koje mogu izazvati katastrofu i veliku nesreću, odmah po saznanju dostaviti MUP-ravnateljstvo CZ- Područni ured Varaždin-Služba CZ Čakovec, a koja ih dalje koristi za poduzimanje mjera iz svoje nadležnosti te provođenje operativnih postupaka.

Iste podatke Ravnateljstvo CZ-Područni ured Varaždin-Služba CZ Čakovec dostavlja načelniku Općine Donja Dubrava koji nalaže pripravnost operativnih snaga i poduzima druge odgovarajuće mjere iz Plana CZ Općine Donja Dubrava.

U slučaju bilo koje vrste ugroza Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode, Vatrogasna zajednica, Zavod za javno zdravstvo, Veterinarska stanica te operateri koji prevoze opasne tvari dužni su o tome dostaviti podatke Županijskom centru 112. Načelnik Općine Donja Dubrava informacije o mogućim ugrozama dobiva od:

- Županijskog centra 112 Čakovec,

- Područnog ureda CZ Varaždin-Služba CZ Čakovec,

- Pravnih subjekta, središnjih tijela državne uprave, zavoda, institucija, inspekcija,

- Građana,

Neposrednim stjecanjem uvida u stanje i događaje na svom području koji bi mogli pogoditi područje Općine Donja Dubrava.

Informacije kojima je cilj upozoravanje stanovništva, operativnih snaga i drugih pravnih osoba s obzirom na moguće prijetnje, Načelnik će dostaviti:

- operativnim snagama civilne zaštite koje djeluju na području Općine Donja Dubrava,

- pravnim osobama koje će poradi nekog interesa dobiti zadaće u zaštiti i spašavanju stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine Donja Dubrava,

- pravnim osobama od posebnog interesa za zaštitu i spašavanje koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka velike nesreće ili katastrofe na području Općine Donja Dubrava, Načelnik obavještava Župana i sve čelnike susjednih jedinica lokalne samouprave o nadolazećoj ugrozi. Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave procjenjuju se visokom razinom spremnosti.

- Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela

Obzirom na nedovoljno razvijeno stanje svijesti o rizicima: pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela, posebnu pozornost treba posvetiti razvoju komunikacijskih i operativnih rješenja usklađenih s potrebama građana iz svih ranjivih skupina, posebno skupinama s problemima sluha i vida, kako bi se i oni pripremili za provođenje mjera po informacijama ranog upozoravanja te pripremili za postupanje u realnom vremenu uz primjerenu asistenciju organiziranih dijelova operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite. Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela procjenjuje se sa niskom razinom spremnosti.

- Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite procijenjena na temelju ocjene stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, provođenja legalizacije te planskog korištenja zemljišta. Općina Donja Dubrava raspolaže sa sljedećim dokumentima prostornog planiranja:

- IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donja Dubrava (KLASA: 024-04/24-01/03, URBROJ: 2109-5-03-24-15 od 21.5.2024. godine)

- Transformacija Prostornog plana uređenja Općine Donja Dubrava (024-04/26-01/01, KLASA: 2109-05-03-26-25 od 25.3.2026. godine)

U postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola prvenstveno se primjenjuju:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13),

- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13 i 20/17),

te drugi zakoni, posebni propisi i tehnički normativi, ovisno o vrsti zahvata u prostoru.

U cilju rješavanja problema koji su izravno povezani sa stanjem u prostoru, pokrenut je postupak legalizacije nezakonito izgrađenih građevina čijom se provedbom rješavaju višedesetljetni problemi bespravno izgrađenih građevina. Svi vlasnici bespravno izgrađenih građevina do 30. lipnja 2013. godine mogli su predati zahtjeva za legalizaciju. JUO Općine Donja Dubrava izdao je 330 rješenja za legalizaciju. Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja te planskog korištenja zemljišta procijenjena je visokom razinom spremnosti.

- Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive

Proračun Općine Donja Dubrava za 2026. godinu iznosi 5.775.600,00 €. Za održavanje sustava civilne zaštite (izrade Procjene rizika, smotra, opremanje, obuka i dr.) predviđena sredstva proračunom iznose 2.700,00 €.

Za vatrogasce i njihove aktivnosti u 2026. godini predviđeno je 34.000,00 € čime će se

izvršiti nabavka nužne opreme i tekućih aktivnosti.

Novčana sredstva za GDCK i HGSS iznose 6.500,00 €.

Obzirom na podatke o opremanju povjerenika civilne zaštite, osposobljavanjima i vježbama

civilne zaštite, ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive procijenjena je visokom razinom spremnosti.

- Baza podataka

Bazu podataka označava skup međusobno povezanih podataka koji omogućavaju pregled sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, a koji se na odgovarajući način i pod određenim uvjetima koristi za potrebe sustava civilne zaštite, odnosno koji se koristi za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama kao i za potrebe provođenja osposobljavanja.

Općina Donja Dubrava vodi „Evidenciju o pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite“ za:

- članove stožera civilne zaštite;

- povjerenike civilne zaštite te

- pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Karakteristični problemi koji se javljaju u evidenciji pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite su nepotpunost bitnih podataka za sustav civilne zaštite. Razina spremnosti ove kategorije je procijenjena niskom.

Tablica u nastavku prikazuje analizu sustava civilne zaštite u području preventive gdje se vizualno uočavaju pojedina problematična područja sustava preventive.

Tablica  149: Analiza sustava civilne zaštite-područje preventive

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite |  |  |  | X |
| Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave |  |  | X |  |
| Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela |  | X |  |  |
| Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta |  |  | X |  |
| Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive |  |  | X |  |
| Baze podataka |  | X |  |  |
| Područje preventive-zbirno |  |  | X |  |

Izvor podataka: Općina Donja Dubrava

  - ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE - PODRUČJE REAGIRANJA

Analiza na području reagiranja sastoji se od sljedećih elemenata:

    - Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite provedena je analizom podataka o razini odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti:

- čelnih osoba Općine Donja Dubrava koji su nadležni za provođenje zakonom utvrđenih operativnih obaveza u fazi reagiranja sustava civilne zaštite -visoka

- spremnost stožera civilne zaštite Općine Donja Dubrava - visoka

- spremnost koordinatora na mjestu izvanrednog događaja-niska

Čelne osobe:

Razina odgovornosti Načelnika Općine Donja Dubrava i Načelnika stožera civilne zaštite procjenjuje se sa visokom spremnošću.

Što se razine osposobljenosti tiče, ona je procijenjena visokom spremnošću iz razloga što su čelne osobe završile samo osposobljavanje u sustavu civilne zaštite koje provodi Ravnateljstvo civilne zaštite-Područni ured civilne zaštite Varaždin-Služba CZ Čakovec.

Razina uvježbanosti je procijenjena niskom, zbog nedovoljnog broj provođenih vježbi evakuacije i spašavanja na godišnjoj razini.

Stožer civilne zaštite: Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava osnovan je Odlukom Načelnika Općine Donja Dubrava (KLASA: 240-02/25-01/02; URBROJ: 2109-5-01-25-01 od 16.06.2025. godine). Sastoji se od Načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 10 članova. Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom stožera civilne zaštite Općine Donja Dubrava rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima Načelnik Općine Donja Dubrava. Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava je upoznat sa Zakonom o sustavu civilne zaštite, podzakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite i sl. Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava je osposobljen za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Temeljem članka 6. st.2 Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16), u slučaju velike nesreće, stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava može predložiti organiziranje volontera i način njihovog uključivanja u provođenje određenih mjera i aktivnosti u velikim nesrećama i katastrofama, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za organiziranje volontera.

Razina odgovornosti Stožera civilne zaštite Općine Donja Dubrava procijenjena je visokom razinom spremnosti.

Razina osposobljenosti procijenjena je visokom.

Razina uvježbanosti procijenjena je visokom.

Koordinator na lokaciji: Sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik stožera civilne zaštite određuje koordinatora na lokaciji. Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite, poradi poduzimanja mjera i aktivnosti za otklanjanje posljedice izvanrednog događaja. Temeljem čl. 26. st. 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16), Općina Donja Dubrava će u suradnji sa operativnim snagama civilne zaštite, utvrditi popis potencijalnih koordinatora na lokaciji.

Obzirom da su koordinatori na lokaciji imenovani sukladno mogućim ugrozama određenima Procjenom rizika, no isti nisu uvježbani za postupanja u slučaju raznih ugroza, razina odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti istih je procijenjena  niskom.

    - Spremnost operativnih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provedena je na temelju operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Spremnost operativnih kapaciteta analizirana je po sljedećim parametrima:

- popunjenost ljudstvom,

- spremnost zapovjedništva,

- osposobljenosti i uvježbanosti ljudstva i zapovjednog osoblja,

- opremljenosti materijalno-tehničkim sredstvima,

- vremenu mobilizacijske spremnosti,

- samodostatnosti te

- logističkoj potpori.

Načelo samodostatnosti označava da postrojbe civilne zaštite raspolažu potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima (osobna i skupna oprema, uključujući vozila, opremu za smještaj, vodu, hranu, sanitarije) s kojima mogu samostalno djelovati na lokaciji intervencije u propisanom razdoblju s ciljem ostvarivanja kontinuiteta djelovanja i nemaju logističkih zahtjeva prema nadležnom tijelu primatelja pomoći kada pružaju pomoć izvan matičnog područja nadležnosti.

Operativni kapaciteti/snage sustava CZ su:

- Stožer CZ

- Operativne snage vatrogastva

- Operativne snage Hrvatskog crvenog križa (HCK)

- Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja (HGSS)

- Udruge

- Povjerenici CZ

- Koordinatori na lokaciji

- Pravne osobe u sustavu CZ

Stožer CZ

Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava osnovan je Odlukom Načelnika Općine Donja

Dubrava (KLASA: 240-02/25-01/02; URBROJ: 2109-5-01-25-01 od 16.06.2025. godine).

Sastoji se od Načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 10 članova.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Radom stožera civilne zaštite Općine Donja Dubrava rukovodi Načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima Načelnik Općine Donja Dubrava. Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava je upoznat sa Zakonom o sustavu civilne zaštite, podzakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite i sl.

Stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava je osposobljen za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Temeljem članka 6. st.2 Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16), u slučaju velike nesreće, stožer civilne zaštite Općine Donja Dubrava može predložiti organiziranje volontera i način njihovog uključivanja u provođenje određenih mjera i aktivnosti u velikim nesrećama i katastrofama, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za organiziranje volontera. Članovi stožera upoznati su sa mob zborištem i načinom pozivanja (Planom pozivanja Stožera CZ).

Razina odgovornosti Stožera civilne zaštite Općine Donja Dubrava procijenjena je visokom razinom spremnosti.

Razina osposobljenosti procijenjena je visokom.

Razina uvježbanosti procijenjena je visokom.

| Operativni kapaciteti-Stožer CZ | Stanje spremnosti |
| --- | --- |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom | Vrlo visoka spremnost |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja | Visoka spremnost |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | Visoka spremnost |
| Stupanj uvježbanosti | Visoka spremnost |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | Visoka spremnost |
| Vremena mob. Spremnosti i operativne gotovosti | Vrlo visoka spremnost |
| Samodostatnost i logistička potpora | Vrlo visoka spremnost |
| ZAKLJUČAK | VISOKA SPREMNOST |

Operativne snage vatrogastva

Procjena spremnosti snaga vatrogastva, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani.

Tabela 150: Oprema i sredstva DVD Donja Dubrava

| DVD | Broj članova | Ima liječnički pregled | Oprema |
| --- | --- | --- | --- |
| DVD Donja Dubrava | 67 | 25 | Kombi, 4 pumpe, 2 VMŠ, 23 zaštitna odjela, 6 aparata za zaštitu dišnih organa, Autocisterna 7 000 l i navalno vozilo 2 200 lit. |

Izvor podataka: DVD Donja Dubrava (* promjenjiva kategorija)

Napomena: Vatrogasci se redovno osposobljavaju za provođenje zadaće zaštite od požara, no također su osposobljeni za spašavanje ljudi i imovine u slučajevima katastrofa ili velikih nesreća kada postoji potreba za evakuacijom, sklanjanjem, dopremom hrane, ispumpavanjem vode, i sl.

| Operativni kapaciteti-Vatrogastvo | Stanje spremnosti |
| --- | --- |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom | Vrlo visoka spremnost |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja | Vrlo visoka spremnost |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | Vrlo visoka spremnost |
| Stupanj uvježbanosti | Vrlo visoka spremnost |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | Visoka spremnost |
| Vremena mob. Spremnosti i operativne gotovosti | Vrlo visoka spremnost |
| Samodostatnost i logistička potpora | Visoka spremnost |
| ZAKLJUČAK | VRLO VISOKA SPREMNOST |

Operativne snage Hrvatskog crvenog križa (HCK) GDCK Čakovec

Operativne snage Crvenog križa su snaga koja se i u redovnoj djelatnosti bavi zaštitom i spašavanjem ljudi. Procjena spremnosti Hrvatskog crvenog križa, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani.

| Operativni kapaciteti-HCK | Stanje spremnosti |
| --- | --- |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom | Vrlo visoka spremnost |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja | Vrlo visoka spremnost |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | Vrlo visoka spremnost |
| Stupanj uvježbanosti | Vrlo visoka spremnost |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | Visoka spremnost |
| Vremena mob. Spremnosti i operativne gotovosti | Vrlo visoka spremnost |
| Samodostatnost i logistička potpora | Visoka spremnost |
| ZAKLJUČAK | VRLO VISOKA SPREMNOST |

Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja (HGSS)

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) su snaga koja se i u redovnoj djelatnosti bavi zaštitom i spašavanjem ljudi. Procjena spremnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani.

| Operativni kapaciteti-HGSS | Stanje spremnosti |
| --- | --- |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom | Vrlo visoka spremnost |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja | Vrlo visoka spremnost |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | Vrlo visoka spremnost |
| Stupanj uvježbanosti | Vrlo visoka spremnost |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | Visoka spremnost |
| Vremena mob. Spremnosti i operativne gotovosti | Vrlo visoka spremnost |
| Samodostatnost i logistička potpora | Visoka spremnost |
| ZAKLJUČAK | VRLO VISOKA SPREMNOST |

Udruge

Udruge građana kao što su izviđači, sportske udruge, lovačka društva, radioamateri i drugi, od interesa su za sustav civilne zaštite i to uglavnom na lokalnim razinama koje nemaju dovoljno kapaciteta iz drugih kategorija operativnih snaga više razine spremnosti.

Na području Općine djeluju udruge koje se mogu uključiti u provođenje mjera i aktivnosti
sustava civilne zaštite:

- ŠRD „Štuka“

- LD „Fazan“

- Nautički klub „Flojsar“

| Operativni kapaciteti-Udruge | Stanje spremnosti |
| --- | --- |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom | Visoka spremnost |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja | Visoka spremnost |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | Niska spremnost |
| Stupanj uvježbanosti | Niska spremnost |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | Niska spremnost |
| Vremena mob. Spremnosti i operativne gotovosti | Visoka spremnost |
| Samodostatnost i logistička potpora | Visoka spremnost |
| ZAKLJUČAK | VISOKA SPREMNOST |

Povjerenici CZ

Na području Općine Donja Dubrava imenovani su povjerenici CZ (4) i njihovi zamjenici (4). Povjerenici civilne zaštite imaju izuzetno važnu ulogu, kako u preventivi, tako i tijekom djelovanja cjelovitog sustava civilne zaštite u velikim nesrećama. Njihove zadaće obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

- sudjelovanje u pripremanju i osposobljavanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađivanje provođenja osobne i uzajamne zaštite i pomoći pripadnicima ranjivih skupina u naselju ili ulici za koju su odlukom načelnika Općine Donja Dubrava imenovani povjerenikom

- obavješćivanje građana o potrebi i načinima pravodobnog poduzimanja mjera i postupaka civilne zaštite te o mobilizaciji za sudjelovanje u civilnoj zaštiti,

- sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,

- obavljanje poslova i zadaća prema nalozima načelnika i/ili stožera civilne zaštite Općine Donja Dubrava usmjerenih na ostvarivanje spašavanja u velikoj nesreći. Isti nisu osposobljeni za obavljanje zadaća iz sustava CZ ali su upoznati sa zadaćom i voljni su ju obavljati.

| Operativni kapaciteti- povjerenici CZ | Stanje spremnosti |
| --- | --- |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom | Visoka spremnost |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja | Visoka spremnost |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | Visoka spremnost |
| Stupanj uvježbanosti | Niska spremnost |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | Niska spremnost |
| Vremena mob. Spremnosti i operativne gotovosti | Visoka spremnost |
| Samodostatnost i logistička potpora | Niska spremnost |
| ZAKLJUČAK | VISOKA SPREMNOST |

Koordinatori na lokaciji

Sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik stožera civilne zaštite određuje koordinatora na lokaciji. Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite, poradi poduzimanja mjera i aktivnosti za otklanjanje posljedice izvanrednog događaja.

Temeljem čl. 26. st. 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16), Načelnik stožera CZ će u suradnji sa operativnim snagama civilne zaštite, u Planu djelovanja civilne zaštite utvrditi popis potencijalnih koordinatora na lokaciji.

Obzirom da su koordinatori na lokaciji imenovani sukladno mogućim ugrozama određenima Procjenom rizika, no nisu uvježbani za postupanja u slučaju raznih ugroza, razina odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti istih je procijenjena niskom.

| Operativni kapaciteti-koordinatori CZ | Stanje spremnosti |
| --- | --- |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom | Niska spremnost |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja | Niska spremnost |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | Niska spremnost |
| Stupanj uvježbanosti | Vrlo niska spremnost |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | Niska spremnost |
| Vrijeme mobilizacije, spremnosti i operativne gotovosti | Vrlo niska spremnost |
| Samodostatnost i logistička potpora | Niska spremnost |
| ZAKLJUČAK | NISKA SPREMNOST |

Pravne osobe u sustavu CZ

Procjena spremnosti pravnih osoba od interesa za sustav CZ Općine koje je svojom odlukom odredio Načelnik, temelji se na opremljenosti i učinkovitosti istih u obavljanju redovnih djelatnosti za koje su osnovani. Odlukom Načelnika KLASA: 024-04/23-01/5; URBROJ: 2109-5-3-23-09 od 28.9.2023.godine određene su slijedeće pravne osobe od interesa za sustav CZ Općine Donja Dubrava:

- Trgovina Krk -prodavaonica br. 29, Trg Republike 16, 40328 Donja Dubrava

- Konzum d.d. Zagreb,  Krabulja 1a, 40328 Donja Dubrava

- OŠ Donja Dubrava, Krabulja 21, 40328 Donja Dubrava

Pored navedenih Pravnih osoba u odluci su navedeni i drugi sudionici u provođenju zadaća proizašlih iz Zakona o sustavu CZ.

| Operativni kapaciteti-pravne osobe | Stanje spremnosti |
| --- | --- |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom | Visoka spremnost |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja | Visoka spremnost |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | Visoka spremnost |
| Stupanj uvježbanosti | Niska spremnost |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | Visoka spremnost |
| Vremena mob. Spremnosti i operativne gotovosti | Niska spremnost |
| Samodostatnost i logistička potpora | Visoka spremnost |
| ZAKLJUČAK | VISOKA SPREMNOST |

    - Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanje komunikacijskih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provodi se na temelju procjene stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju procjene stanja transportne potpore i komunikacijskih kapaciteta.

Ukupna razina spremnosti operativnih kapaciteta procijenjena je visokom i to posebno zbog spremnosti najvažnijih operativnih kapaciteta od značaja za sustav civilne zaštite u cjelini.

Općina Donja Dubrava ne raspolaže satelitskim mobilnim telefonima kao ni mobilnim radio uređajima, međutim može osigurati klasične mobilne telefone za potrebe nositelja pojedinih aktivnosti na terenu. Općina također ne posjeduje adekvatna prijevozna sredstva za prijevoz operativnih snaga na eventualno ugrožena područja. Ipak, Općina u vrlo kratkom vremenu može osigurati prijevoz, angažirajući privatne Pravne osobe iz Odluke koje raspolažu potrebnim materijalnim sredstvima. Sukladno navedenom, stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta Općine Donja Dubrava je niska obzirom da Općina ne posjeduje svoja mobilna niti komunikacijska sredstva, no opremljenost gotovih operativnih snaga na području Općine je visoka.

HGSS, HCK i Vatrogasci posjeduju vlastita vozila i komunikacijska sredstva s mogućnošću međusobnog povezivanja u slučaju katastrofe ili velike nesreće.

Tablica u nastavku prikazuje analizu sustava civilne zaštite u području reagiranja gdje se vizualno uočavaju pojedina problematična područja sustava reagiranja.

Tablica 151: Analiza sustava civilne zaštite-područje reagiranja

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  | X |  |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  | X |  |
| Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  | X |  |
| Područje reagiranja-zbirno |  |  | X |  |

Izvor podataka: Općina Donja Dubrava

Tablica 152: Analiza sustava civilne zaštite

|  | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| PODRUČJE PREVENTIVE |  |  | X |  |
| PODRUČJE REAGIRANJA |  |  | X |  |
| SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE-zbirno |  |  | X |  |

Izvor podataka: Općina Donja Dubrava

- VREDNOVANJE RIZIKA

Vrednovanje rizika posljednji je od koraka u procesu procjene rizika te predstavlja osnovu za odabir mjera obrade rizika odnosno vodi prema izradi javnih politika za smanjenje rizika od velikih nesreća.

Vrednovanje rizika je proces uspoređivanja rezultata analize rizika s kriterijima i provodi se uz primjenu ALARP načela (As Low As Reasonably Practicable – što niže, a da je razumno moguće).

Rizici se razvrstavaju u tri razreda:

- Prihvatljive: Prihvatljivi su svi niski, za koje uz uobičajene nije potrebno planirati poduzimanje dodatnih mjera.

- Tolerirane: Tolerirani rizici su svi:

- Umjereni koji se mogu prihvatiti iz razloga što troškovi smanjenja rizika premašuju korist/dobit,

- Visoki koji se mogu prihvatiti iz razloga što je njihovo umanjivanje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju korist/dobit.

- Neprihvatljive: Neprihvatljivi rizici su svi vrlo visoki koji se ne mogu prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama.

Slika 25:  ALARP načela

Izvor podatka: Smjernice Međimurske županije

Vrednovanje je izvršeno na način da su rezultati procjene rizika, dobiveni za svaki od obrađenih rizika, za svaki od scenarija ( najvjerojatniji događaj i najgori mogući događaj) zbrojeni.

Svrha vrednovanja rizika je priprema podloge za odlučivanje o važnosti pojedinih rizika, odnosno da li će se određeni rizik prihvatiti ili će se poduzimati određene mjere kako bi se rizik umanjio.

U procesu odlučivanja o važnosti pojedinih rizika koristila se analiza rizika i scenariji koji su sastavni dio Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Donja Dubrava.

Kod vrednovanja treba sukladno slici podijeliti rizike u tri područja i unijeti ih u tablicu rizika s tim da vrlo visok rizik spada sigurno u neprihvatljivo područje, a nizak rizik u prihvatljivo. Mogućnost smanjenja rizika očituje se iz opisa scenarija i same analize. Polje vrednovanja potrebno je označiti sljedećim bojama:

crveno – neprihvatljivi rizici (zbroj 7, 8 i 9)
 narančasto i žuto – tolerantni rizici (zbroj 4, 5 i 6)
 zeleno – prihvatljivi rizici (zbroj 1,2 i 3)

Vrednovanje provodi povjerenstvo za izradu Procjene rizika. Pri tome treba izraditi tablični pregled po različitim scenarijima prijetnji velikom nesrećom i unijeti brojčanu vrijednost izračunatih rizika za vjerojatne scenarije i s najgorim posljedicama u sljedeću tablicu:

| Scenarij | Vrednovanje rizika |  |  | Ocjena prihvatljivosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Najvjerojatniji | Najgori | Ocjena prihvatljivosti |  |
| Potres | 2 | 3 | 5 | Tolerirani rizik |
| Poplava | 1 | 1 | 2 | Prihvatljivi rizik |
| Poplava uslijed proloma nasipa ili brane HE Dubrava | 3 | 5 | 8 | Neprihvatljivi rizik |
| Ekstremne vremenske pojave-visoke temperature | 1 | 3 | 4 | Tolerirani rizik |
| Epidemije i pandemije | 2 | 3 | 5 | Tolerirani rizik |
| Tehničko-tehnološka katastrofa | 2 | 3 | 5 | Tolerirani rizik |

Prema gornjoj tabeli za Općinu Donja Dubrava su:

Neprihvatljiv rizik:

- Poplava uslijed proloma nasipa ili brane HE Dubrava

Tolerirani rizici:

- Potres

- Ekstremne vremenske pojave-visoke temperature

- Epidemije i pandemije

- Tehničko-tehnološka katastrofa

Prihvatljivi rizici:

- Poplava

ZAKLJUČAK:

Iz tablica u poglavlju 7. vidljivo je da je stanje sustava CZ iz područja preventive i područja reagiranja ocijenjena kao „Visoka spremnost“.

No analizirajući pojedine dijelove sustava CZ uočava se da su određene snage ocjenjene pretežno  „nisko“. To se posebno odnosi na povjerenike i koordinatore CZ.

S druge strane, gotove snage kao što su Vatrogasci, HGSS i Crveni križ kontinuirano se opremaju i osposobljavaju za izvršenje zahtjevnih i složenih zadaća u raznim oblicima ugroza koje prijete građanima u određenoj sredini pa tako i na području Općine Donja Dubrava.

Stoga je zaključak povjerenstva koji proizlazi iz činjeničnog stanja na terenu i mogućnosti korištenja određenih snaga na terenu, da se nastavi sa daljnjim opremanjem i usavršavanjem gotovih snaga koje djeluju na području Općine Donja Dubrava (prije svega DVD Donja Dubrava, HGSS-stanica Čakovec i GDCK Čakovec).

Povjerenici CZ i koordinatori na lokaciji biti će ispomoć gotovim snagama na terenu i obavljat će zadaće predviđene zakonom o sustavu CZ.

Nužno je u narednom razdoblju pojačati aktivnosti uvježbavanja postojećih snaga kako bi iste usklađeno djelovale i postupale po svakoj ugrozi navedenoj u procjeni rizika općine Donja Dubrava, te u  potpunosti vladale dobivenim zadaćama.

- POPIS SUDIONIKA U IZRADI PROCJENE RIZIKA ZA POJEDINE RIZIKE

Sukladno čl.7.stavak 2. i stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i JLP(R)S  (NN broj 65/16), nositelj izrade procjene rizika od velikih nesreća za područje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvršno tijelo te JLS a koordinator je određen, uz sudionike, posebnom odlukom izvršnog tijela o izradi procjene rizika od velikih nesreća (KLASA: 240-01/25-01/01, URBROJ: 2109-5-01-25-01 od 13.11.2025. godine),

| Potres |  |
| --- | --- |
| Koordinator | Nositelj |
| Načelnik stožera: Marijan Varga | Načelnik općine: Damir Vidović |
| Izvršitelji |  |
| - Monika Žinić, predstavnica jedinstvenog upravnog odjela - Vladimir Žinić, predstavnik vatrogastva - Zlatko Kovač, predstavnik vatrogastva |  |

| Poplava |  |
| --- | --- |
| Koordinator | Nositelj |
| Načelnik stožera: Marijan Varga | Načelnik općine: Damir Vidović |
| Izvršitelji |  |
| - Monika Žinić, predstavnica jedinstvenog upravnog odjela - Vladimir Žinić, predstavnik vatrogastva - Zlatko Kovač, predstavnik vatrogastva |  |

| Poplava uslijed proloma brane ili nasipa HE Čakovec |  |
| --- | --- |
| Koordinator | Nositelj |
| Načelnik stožera: Marijan Varga | Načelnik općine: Damir Vidović |
| Izvršitelji |  |
| - Monika Žinić, predstavnica jedinstvenog upravnog odjela - Vladimir Žinić, predstavnik vatrogastva - Zlatko Kovač, predstavnik vatrogastva |  |

| Ekstremne vremenske pojave |  |
| --- | --- |
| Koordinator | Nositelj |
| Načelnik stožera: Marijan Varga | Načelnik općine: Damir Vidović |
| Izvršitelji |  |
| - Monika Žinić, predstavnica jedinstvenog upravnog odjela - Vladimir Žinić, predstavnik vatrogastva - Zlatko Kovač, predstavnik vatrogastva |  |

| Epidemije i Pandemije |  |
| --- | --- |
| Koordinator | Nositelj |
| Načelnik stožera: Marijan Varga | Načelnik općine: Damir Vidović |
| Izvršitelji |  |
| - Monika Žinić, predstavnica jedinstvenog upravnog odjela - Vladimir Žinić, predstavnik vatrogastva - Zlatko Kovač, predstavnik vatrogastva |  |

| Tehničko-tehnološka katastrofa |  |
| --- | --- |
| Koordinator | Nositelj |
| Načelnik stožera: Marijan Varga | Načelnik općine: Damir Vidović |
| Izvršitelji |  |
| - Monika Žinić, predstavnica jedinstvenog upravnog odjela - Vladimir Žinić, predstavnik vatrogastva - Zlatko Kovač, predstavnik vatrogastva |  |

Za potrebe izrade procjene rizika Općina Donja Dubrava ugovorom je angažiran ovlaštenik, za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, Planovi i Procjene j.d.o.o., Ognjena Price 34,   42 000 Varaždin u svojstvu konzultanta sukladno članku 7. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i JLP(R)S  (NN broj 65/16).

PRILOZI

Kartografski prikaz u omjeru 1: 5 000 za:

- Zone plavljenja

- Zona plavljenja uslijed proloma brane ili nasipa HE Čakovec

- Zone ugroze uslijed tehničko-tehnološke katastrofe

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Odluka o postupku izrade procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Donja Dubrava i osnivanju radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Donja Dubrava  KLASA: 240-01/25-01/01; URBROJ: 2109-05-01-25-01  od 13.11.2025. godine

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Izvor podataka: Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Donja Dubrava, 2021

Državni zavod za statistiku-Popis stanovništva 2021.

Izvor podataka: DZS, Popis stanovništva 2011. jer u popisu od 2021. navedene kategorije nisu obrađene

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Donja Dubrava, 2021.

Izvor podataka: DZS, Popis stanovništva 2011. jer u popisu od 2021. navedene kategorije nisu obrađene

Izvor podataka: Općina Donja Dubrava

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Izvor podataka: Procjena rizika od velikih nesreća, Donja Dubrava, 2021.

Medvedev-Sponheuer Karnik (MSK ili MSK-64) je ljestvica korištena za procjenu potres na temelju promatranih učinaka u području pojave potresa.

Izvor podataka  Geofizički zavod-Seizmološka karta za povratni period od 500 godina

Izvor podataka: Procjena ugroženosti Općine Donja Dubrava

Izvor podataka: Seizmološka karta za povratni period od 500 godina

European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) je osnovan 1975. godine slijedeći preporuke European Seismological Commission (ESC).

Medvedev-Sponheuer Karnik (MSK ili MSK-64) je ljestvica korištena za procjenu potres na temelju promatranih učinaka u području pojave potresa.

Izvor podataka  Geofizički zavod-Seizmološka karta za povratni period od 500 godina

Izvor podataka: Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i

velikih nesreća za područje Općinu Donja Dubrava, 2021.

Izvor podataka: DZS-Popis stanovništva 2021.

Izračun količine nastalog građevinskog otpada izračunat je prema USACE, FEMA – IS – 632

Izvor podataka: „Zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u izvanrednim situacijama „R. Stojaković

Izvor podataka: B. D. Phillips: Disaster recovery

Izvor podataka: Prilog XIII Smjernice Međimurske županije

Izvor podataka: Prilog XIII Smjernice Međimurske županije

Izvor podataka: Prilog XIII Smjernice Međimurske županije

Detaljan izračun spremnosti nalazi se u poglavlju 7.2.2.

Državni plan obrane od poplava NN 84/10; Do donošenja Glavnog provedbenog plana obrane od poplava iz točke XLII. stavka 1. ovoga Plana, na snazi ostaju tehnički i ostali podaci potrebni za provođenje mjera obrane od poplava na području Republike Hrvatske iz Privitka 1. objavljenog u točki I. Rješenja o izmjeni i dopuni Privitka 1. i Privitka 2. Državnog plana obrane od poplava (»Narodne novine«, broj 152/2005), Privitka 2. objavljenog u točki I. Rješenja o izmjeni i dopuni Privitka 2. Državnog plana obrane od poplava (»Narodne novine«, broj 28/2006) i Privitka 3. objavljenog u Izmjenama i dopunama Državnog plana obrane od poplava (»Narodne novine«, broj 93/99).

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Detaljan izračun spremnosti nalazi se u poglavlju 7.2.2.

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Izvor podataka:Hrvatske vode, Studija „Ugrožena područja od umjetnih poplava uslijed mogućih rušenja visokih brana u RH

Izvor podataka: HEP-PP HE Sjever

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Detaljan izračun spremnosti nalazi se u poglavlju 7.2.2.

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Izvor podataka: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Sveučilišni diplomski studij sestrinstva, Andrea Gurović, Utjecaj toplinskih valova na zdravlje populacije, diplomski rad, Zagreb 2016.

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Detaljan izračun spremnosti nalazi se u poglavlju 7.2.2.

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Izvor podataka: Općina Donja Dubrava

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Izvor podataka: Procjena rizika RH

Izvor podataka: Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti („Narodne novine“

broj 153/09) propisuje trajanje bolovanja uzrokovano bolešću gripa i upala pluća do 21 dan

Detaljan izračun spremnosti nalazi se u poglavlju 7.2.2.

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Detaljan izračun spremnosti nalazi se u poglavlju 7.2.2.

Izvor podataka: Smjernice Međimurske županije

Izvor podataka: Procjena rizika RH, str. 441